Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Муниципальный контракт № 0163300029422000290 на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в городе

Смоленске в границах 1-го Краснофлотского переулка – 2-го Краснофлотского переулка – улицы Багратиона

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория в границах 1-го Краснофлотского переулка – 2-го Краснофлотского переулка – улицы Багратиона |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-МО-ПЗ

Том 1

2022

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Муниципальный контракт № 0163300029422000290 на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в городе

Смоленске в границах 1-го Краснофлотского переулка – 2-го Краснофлотского переулка – улицы Багратиона

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Директор |  | А.А. Алексеенко |
| --- | --- | --- |
| Архитектор-градостроитель |  | М.А. Дуля |

2022

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ			5

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ			6

1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	6

1.2 Характеристика планируемого развития территории	6

1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	7

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ			9

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ			11

3.1 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	11

3.1.1 Водоснабжение	11

3.1.2 Водоотведение	11

3.1.3 Теплоснабжение	12

3.1.4 Газоснабжение	12

3.1.5 Электроснабжение	12

3.1.6 Связь и информатизация	12

3.1.7 Сбор твердых бытовых отходов	12

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	13

3.2.1 Транспортное обслуживание	13

3.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	14

3.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	14

3.3 Характеристика развития системы социального обслуживания	15

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА			17

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «МФЦ «БИНОМ» по техническому заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах 1-го Краснофлотского переулка – 2-го Краснофлотского переулка – улицы Багратиона.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории (согласно п. 1 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ).

Работа выполнена в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации и города Смоленска:

- Градостроительный Кодекс Российской;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»;

- Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.1998 № 260 «Об утверждении генерального плана г. Смоленска» (в редакции решения 7-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 24.03.2021 № 94);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Иные законы, нормативные и правовые акты РФ.

Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктур разрабатывается с учетом утвержденного генерального плана города Смоленска и утвержденных Правил землепользования и застройки города Смоленска.

Проект планировки и проект межевания выполнены на цифровых топографических картах в масштабе 1:500.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)

## 1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 12,1 га;

- в красных линиях – 10,2 га.

Расчетная численность населения – 256 чел. (Согласно среднему расчетному нормативу жилищной обеспеченности 29,0 кв.м/чел региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, вследствие чего расчет производится из показателя 4 человека на один индивидуальный жилой дом и/или блокированный жилой дом).

Согласно Карте функциональных зон города Смоленска, проектируемая территория квартала состоит из:

- функциональной жилой зоны;

- функциональной зоны рекреационного назначения;

- планируемой функциональной зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилой зоны:

- Ж1 –зона застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированного типа

Зоны транспортной инфраструктуры:

- Т4 – зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска

Рекреационной зоны:

- Р2 – зона парков, скверов, набережных.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Территория квартала проектирования составляет 125686 м2и состоит из двух кадастровых кварталов с номерами 67:27:0020214; 67:27:0020233; (на основании сведений из ЕГРН).

Таблица 1 - Баланс территории квартала

| № п/п | Территория |  | Единицы измерения |  | Существующее положение |  |  |  | Проектное решение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество |  | % |  | количество |  | % |  |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего |  | га |  | 12,6 |  | 100 |  | 12,6 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки |  | га |  | 6,3 |  | 52 |  | 6,8 |  | 56 |
| 2 | участки школ |  | га |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций |  | га |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания |  | га |  | 0,2 |  | 4 |  | 0,2 |  | 4 |
| 5 | Участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения |  | га |  | 0,32 |  | 2 |  | 0,32 |  | 2 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) |  | га |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 | автостоянки для временного хранения |  | га |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 | территория общего пользования |  | га |  | 0,31 |  | 3 |  | 1,7 |  | 14 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства |  | га |  | 0,1 |  | 0,8 |  | 0,61 |  | 5 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети |  | га |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,9 |  | 15 |
| 9 | прочие территории |  | га |  | 0,52 |  | 4 |  | 0,52 |  | 4 |

Проект планировки территории квартала рекомендует предусмотреть реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории.

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,06.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл.з=0,09.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 9%. При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования (проектирование ведется по застроенной территории, показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

В рассматриваемом квартале планируется размещение улично-дорожной сети (зоны №1-3) (номера по экспликации зон планируемого размещения объектов).

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №1).

- Площадь зоны – 11377 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №2).

- Площадь зоны – 2640 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №3).

- Площадь зоны – 6098 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории проектирования в настоящее время существуют следующие объекты капитального строительства – индивидуальные жилые дома, административные здания.

Планировочное решение проектируемой территории разработано на основе анализа существующего положения, ограничений, связанных с наличием в границах проектирования большого количества инженерных сетей, с учетом сложившихся транспортных связей, ограничений на прилегающих территориях.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены контуры существующих объектов капитального строительства и заливка цветом в соответствии с их функциональным назначением.

Перечень существующих на проектируемой территории на расчетный срок объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | № ЗУ | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:59 67:27:0020233:14 |
| 2 | 4 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:13 |
| 3 | 5 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:12 |
| 4 | 6 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:11 |
| 5 | 7 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:10 |
| 6 | 8 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:9 |
| 7 | 9 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:8 |
| 8 | 10 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:7 |
| 9 | 28 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:6 |
| 10 | 27 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3 | 67:27:0020233:23 67:27:0020233:18 |
| 11 | 25 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:54 67:27:0020233:53 |
| 12 | 21 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:50 |
| 13 | 20 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:52 |
| 14 | 19 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:21 |
| 15 | 3 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:15 |
| 16 | 11 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:425 |
| 17 | 12 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:17 |
| 19 | 13 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:19 |
| 20 | 14 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:55 |
| 21 | 16 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:24 |
| 22 | 17 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3 | 67:27:0020233:25 |
| 23 | 18 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:56 |
| 24 | 29 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:27 |
| 27 | 26 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:38 |
| 28 | 36 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:37 |
| 29 | 37 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3 | 67:27:0020233:303 |
| 30 | 42 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:304 |
| 31 | 43 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:3 |
| 32 | 38 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:307 |
| 33 | 31 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:28 |
| 34 | 32 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:29 |
| 35 | 33 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:30 |
| 36 | 34 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020233:31 |
| 37 | 40 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:32 |
| 38 | 39 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:34 |
| 39 | 41 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:33 |
| 40 | 44 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020233:2 |
| 41 | 45 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3 | 67:27:0020233:306 |
| 42 | 74 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:10 |
| 43 | 71 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:8 |
| 44 | 68 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:670 |
| 45 | 48 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:7 |
| 46 | 49 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:63 |
| 47 | 51 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:61 67:27:0020214:5 |
| 48 | 72 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:9 |
| 49 | 75 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:11 |
| 50 | 75,77 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:673 67:27:0020214:672 |
| 51 | 73 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:54 |
| 52 | 54 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:56 67:27:0020214:4 |
| 53 | 53 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 54 | 55 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:2 |
| 55 | 56 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:53 |
| 56 | 78 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:13 |
| 57 | 79 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:14 |
| 58 | 56 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:445 |
| 59 | 62 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:55 |
| 60 | 80 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:15 |
| 61 | 81 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:16 |
| 62 | 82 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:17 |
| 63 | 83 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:18 |
| 64 | 84 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:19 |
| 65 | 66 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0020214:45 |
| 66 | 65 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0000000:878 |
| 67 | 64 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0000000:327 |
| 68 | 90 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:65 |
| 69 | 91 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:113 |
|  |  |  |  |  | 67:27:0020214:33 |
| 70 | 92 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:449 |
| 71 | 95 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 72 | 93 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0020214:21 |
|  | 94 |  |  |  | 67:27:0020214:443 |
|  | Административные и прочие здания |  |  |  |  |
| 25 | 22 | Административное здание | 1 | 1 | 67:27:0030101:13 |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

На территории располагаются сети инженерной инфраструктуры.

Планируемое потребление рассчитывается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

### 3.1.1 Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 89600 л/сут.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 2,0 км.

### 3.1.2 Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 1,9 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.1.3 Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Расход тепловой энергии равен 26880 кДж/(м2·°С·сут).

### 3.1.4 Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет 76800 м3/год в год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения –2,5 км.

### 3.1.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 122,88 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 4,7 км.

### 3.1.6 Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 3,0 км.

### 3.1.7 Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий составляет 57600 кг в год.

Расчетный объем смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков ‭ 3840 ‬ кг в год.

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 3.2.1 Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

пер. 1-й Краснофлотский (улицы и дороги местного значения):

- ширина полосы движения – 3-3,5 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 18 м.

ул. Парковая (улицы и дороги местного значения):

- ширина полосы движения – 3-3,5 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 18 м.

ул. Багратиона (улицы и дороги местного значения):

- ширина полосы движения – 3-3,5 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 18 м.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 12,0 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, не являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией), тупиковые проезды обеспечены разворотными площадками размером 16 x 16 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по пер. 1-й Краснофлотский с организацией движения общественного транспорта в жилом районе.

Проектом предусмотрен заездной остановочный карман общественного городского транспорта для остановки двух и более маршрутов (по пер. 1-й Краснофлотский, д.32).

Расчет уровня автомобилизации

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 350 ед. на 1000 жителей. В соответствии с таблицей 10 нормативов градостроительного проектирования Смоленской области требуемая площадь территории для хранения автотранспорта граждан должна составлять не менее 2,4 м² на человека. Количество легковых автомобилей при существующей численности населения 256 человек составляет 90 единиц.

### 3.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 2,2 | 2,2 |
| 1 | улицы и дороги местного значения | км | 1,4 | 1,4 |
| 1.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 1,4 | 1,4 |
| 2 | проезды | км | 0,8 | 0,8 |

### 3.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

Хранение индивидуального автотранспорта жителей индивидуальных жилых домов коттеджного типа осуществляется на территории принадлежащих им земельных участков.

Для временного хранения легковых автомобилей посетителей территории малоэтажной жилой застройки предусмотрены гостевые автостоянки из расчета в застройке индивидуальными жилыми домами – 1 машино-место на 1 дом с размещением в пределах приусадебных участков.

Таблица 4

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машино-места для хранения легковых автомобилей в границах земельных участков жилых домов | м/мест | 64 |

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

## 3.3 Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Таблица 5 - Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 256 чел. |  | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 14 |  | Существующие в смежных кварталах |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 23 |  | Существующие в смежных кварталах |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади, в том числе: | 500 | 25 |  |  |
| продовольственными товарами |  | 17 | Существующие в планируемом квартале |  |
| непродовольственными товарами |  | 7 | Существующие в планируемом квартале |  |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 2 |  | Существующие в смежном квартале |
| Аптеки, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Жилищно-эксп-луатационные службы, объект | 500 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 750 | 12 |  | Существующие в смежном квартале |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 750 | 2 |  | Существующие в смежном квартале |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 500 | 2 |  | Существующие в смежном квартале |
| Общественные туалеты, прибор | 750 | 1 |  | Существующие в смежном квартале |

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Территория, в границах которой подготовлен проект планировки, является застроенной.

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.