Договор от 14.12.2022 № 428-02/2022

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Заказчик:                                                  Сапроненков В. В.

Местоположение объекта

проектирования:

город Смоленск, территория в границах улицы Попова – улицы Индустриальная – по границе территориальной зоны Т – ГСК «Квант»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ -МО -ПЗ

Том 3

Смоленск, 2023

Договор от 14.12.2022 № 428-02/2022

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Заказчик:                                                  Сапроненков В. В.

Местоположение объекта

проектирования:

город Смоленск, территория в границах улицы Попова – улицы Индустриальная – по границе территориальной зоны Т – ГСК «Квант»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ -МО -ПЗ

Том 3

Генеральный директор         Казаков А.А.

Главный архитектор проекта               Обысова Л.Г.

Смоленск, 2023

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование разделов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть) Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая часть) Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы обоснования Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы обоснования Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая часть) Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ -МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию Графическая часть | Несекретно |

# СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

СОСТАВ ПРОЕКТА                                                                                                3

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                        4

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                               6

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

1.1.	Краткая климатическая характеристика                                                       7

1.2     Инженерно-геологическая характеристика                                                  7

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Существующее состояние                                                                             10

2.1.1 Градостроительная ситуация                                                                          10

2.1.2	Транспортная инфраструктура                                                                      11

2.1.3 Зоны с особыми условиями использования территории                              11

2.1.4.	Объекты историко-культурного наследия                                                    11

- ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

3.1 Архитектурно планировочные решения                                                          12

3.2.	Планировочная структура                                                                              12

3.3 Производственные и коммунально-складские территории                            13

3.4 Территории общего пользования и благоустройства                                      13

3.5 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание                                   13

3.6 Обоснование размещения объектов капитального строительства                 13

3.7 Озеленение                                                                                                           14

3.8 Мусороудаление                                                                                                  14

3.9 Инженерная подготовка территории                                                                 14

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Градостроительные ограничения и особые условия использования

территории                                                                                                                 15

4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха                                              16

4.3 Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод                  16

4.4 Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных

излучений                                                                                                                 16

4.5 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума              17

4.6 Мероприятия по санитарной очистке                                                               17

4.7 Мероприятия по защите территории от подтопления                                     18

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ                                 18

5.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории                                                                                                                 19

5.2 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций

техногенного характера                                                                                            21

5.3 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций

природного характера.                                                                                             21

5.4 Обеспечение пожарной безопасности                                                               22

5.5 Перечень мероприятий по гражданской обороне                                            23

6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                         30

Нормативная документация, используемая для подготовки проекта планировки                                                                                                               31

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в генеральном плане города Смоленска и Правилах землепользования и застройки города Смоленска. Он позволяет определить конкретные градостроительные задачи по планировочной организации отдельного элемента городской территории.

Согласно статье 42 «Проект планировки территории» Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проектов планировки территории осуществляются для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории подготовлен в целях:

- обеспечения перспективного устойчивого развития территории проектирования;

- повышения уровня и качества жизни, условий проживания населения;

- систематизации сложившейся градостроительной ситуации в границах разрабатываемой территории.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

В целях подготовки проекта территории были использованы материалы и результаты инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории:

- топографическая съемка, выполненная ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» в 2023г. Система координат – МСК-67, система высот – Балтийская.

Технология работ, выполненных с применением GPS технологий, с оценкой точности определения исходных пунктов (реперов), осуществлено в соответствии с требованием «Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА)-02-62-02.

Создание цифровой модели местности и рельефа произведено в программе AutoCAD в масштабе 1:1000.

Полнота съемки полностью удовлетворяет требованиям СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97 и достаточна для отображения всей ситуации местности и для разработки рабочего проекта.

  - Краткая климатическая характеристика

- Климатическая характеристика составлена в соответствии с данными СП131.13330.2018 «Строительная климатология».

- Согласно карте климатического районирования, г. Смоленск расположен во II-В климатическом подрайоне.

- Климат умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой.

- Продолжительность морозного периода примерно 238 дней.

- Среднегодовая температура воздуха +4,2ºС.

- Абсолютный максимум температур +37ºС.

- Абсолютный минимум температур -40ºС.

- Самый теплый месяц-июль. Средняя температура июля +17.2º С.

- Самый холодный месяц в году -январь. Средняя температура января -8,8ºС.

- Продолжительность безморозного периода 127 дней.

- Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 82%.

- Снежный покров появляется в начале декабря и достигает высоты 40 см.

- Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на 7 апреля.

- Среднегодовое количество осадков, выпадающих в виде дождя, снега, росы, инея составляет 576 мм.

- Преобладающее направление ветров: зимой- юго-западное, летом- северо-западное.

- Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек.

- Нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м.

Таблица 4 - Среднее количество тепла, поступающего от суммарно солнечной радиации на горизонтальную поверхность, по месяцам

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. кол-во тепла ккал/м² ч. | 20 | 43 | 75 | 128 | 179 | 193 | 181 | 137 | 96 | 47 | 19 | 14 | 94 |

  - Инженерно-геологическая характеристика

Изученность инженерно-геологических условий.

При изучении инженерно-геологических условий исследуемого района

в качестве справочного материала для отражения геологических характеристик

использовалась литературные и графические материалы:

– «Инженерная геология СССР» (Том I, Русская платформа);

- – геологические карты четвертичных отложений Смоленской области;

В геологическом строении территории принимают участие четвертичные отложения, представленные насыпным и почвенно-растительным слоями, современными, древнеаллювиальными, делювиальными, озерно-болотными, флювиогляциальными и моренными отложениями.

Насыпной слой представлен суглинками, супесями и песками с включениями щебня кирпича, древесины, хозяйственного и строительного мусора.

Мощность слоя изменяется от 0,2 до 4,0 м и более метров.

Почвенно-растительный слой представлен супесчаным грунтом с корнями растений, мощностью 0,2 м. Современные и Современные и древнеаллювиальные отложения, представленные песками. Пески серые, коричнево-желтые, пылеватые, мелкие с прослоями гравелистых, водонасыщенные.

Мощность отложений изменяется от 0,4 до 6,5 м.

Делювиальные отложения представлены лессовидными суглинками.

Суглинки желтовато-бурые, серовато-бурые, пылеватые, мягкопластичной и тугопластичной консистенции.

Мощность отложений колеблется от 1,0 до 3,7 м.

Озерно-болотные отложения представлены суглинками пылеватыми с органическими остатками мягкопластичной и тугопластичной консистенции. Мощность отложений достигает 8,0 м.

Флювиогляциальные отложения, представленные суглинками.

Суглиники коричневые, мелко - песчаные с мягкопластичной и тугопластично консистенцией, с прослоями и линзами песка и глины с включениями гравия.

Мощность отложений от 0,2 до 3,6 м.

Моренные отложения представлены суглинками.

Суглинки красновато-бурые, мелкопескачанные тугопластичной консистенции с прослоями супеси и песка с включениями гравия и гальки.

Мощность отложений более 10 м. Мощная толща четвертичных отложений подстилается породами девона.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием грунтовых вод, залегающих на глубинах 0,0 - 9,3 м и абсолютных отметках 160,2 — 166,0 м.

Водосодержащими являются пески, водоупором служат суглинки и глины.

По данным химических анализов грунтовые воды по отношению к бетонам и растворам, выполненных на портландцементе, агрессивными свойствами не

не обладают.

На основании полевых и лабораторных исследований, грунты характеризуются нормативными значениями прочностных и деформационных

характеристик, приведенных в таблице 6.

Таблица 6 - Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик

| Наименование грунта и возраст | Параметры сопротивления сдвигу |  | Модуль деформации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | φ, º | С, МПа | Е, МПа |
| Суглинки аллювиальные | 12-16 | 0,012-0,016 | 5-8 |
| Пески аллювиальные | 35-38 | 0,001 | 10-20 |
| Суглинки делювиальные | 18-20 | 0,01-0,014 | 10 |
| Суглинки озерно-болотные | 17-19 | 0,012-0,018 | 8-10 |
| Суглинки флювиогляциальные | 21-23 | 0,02-0,03 | 10-20 |
| Пески флювиогляциальные | 22-24 | 0,001-0,002 | 15-20 |
| Суглинки моренные | 25-30 | 0,018-0,02 | 20-25 |

Инженерно-геологические условия территории, по степени пригодности для использования под застройку, позволяют отнести ее к благоприятным территориям, не требующим инженерных мероприятий.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Существующее состояние

    - Градостроительная ситуация

- Проектируемая территория является планировочным элементом городской структуры Смоленска и расположена в восточной части города.

- Границы проектирования определены в соответствии с письмом от Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска от 14.11.2023 № 10/2422-исх. и требованиям к предоставляемой документации по планировке территории.

- Характеристики существующих объектов капитального строительства: площадь застройки, наименование и адрес, а также их местоположение, в том числе и линейных объектов капитального строительства, отражены в графической части материалов по обоснованию проекта, лист.

- Характеристики земельных участков в соответствии с данными единого государственного реестра недвижимости, их характеристики и местоположение представлены в табличной форме в графической части проекта межевания.

- Рассматриваемая часть городской территории в отведенных границах состоит преимущественно из территорий общего пользования (27% от общей площади планировочного элемента), территории торговой деятельности (17%), территории спортивной деятельности (17%), территории улично – дорожной сети (17%) и других планировочных элементов (22%).

    - Транспортная инфраструктура

- В границах проектируемой территории расположены улицы Попова и Индустриальная. Въезд – выезд осуществляется с двух улиц, которые включены в схему движения маршрутов муниципального транспорта.

- Согласно реестра остановок муниципального пассажирского транспорта города Смоленска на проектируемой территории расположена остановка общественного транспорта «улица Попова», через которую следуют маршруты автобусов с номерами №№ 22, 25, 34, а также маршрутное такси с номерами №№ 20н, 25н, 34н, 35н, 45н, 56н,58н.

- Потребность в парковочных местах для сотрудников, работающих в максимальную смену, а также для единовременных посетителей при их максимальном количестве, парковочные места для объектов торговли, отражены в таблице.

| № п/п | Наименование | - Единица измерения | - Фактическое | - Проектное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 2 | - Открытые стоянки для временного хранения транспорта сотрудников и единовременных посетителей для объектов спорта | - машино/мест | - 20 | - 110 |
| - 3 | - Открытые стоянки для объектов торговли | - машино/мест | - 195 | - - |

2.1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

- В состав зон ограничений использования территории, разрабатываемой проектом, входят охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

- Указанные охранные зоны нанесены в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости, а также в соответствии с принятыми номами и правилами.

    - Объекты историко-культурного наследия

В границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

- ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Проектное решение разработано с учетом:

- существующей планировочной структуры, направлений развития территории, определенных генеральным планом города Смоленска;

-  градостроительных норм и правил;

- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использования территории.

3.1. Архитектурно планировочные решения

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности ее использования в связи с размещением на ней объектов производственного значения, так же предлагается комплекс мероприятий по улучшению проектируемой территории для создания комфортной среды промышленной деятельности.

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:

 рациональная организация территории;

 размещение объектов инженерной инфраструктуры.

  - Планировочная структура

В границах проекта планировки территории Правилами землепользования и застройки города Смоленска установлены следующие территориальные зоны:

- Зона ОД (зона размещения объектов общественно - делового назначения),

- Зона Т1 (зона размещения гаражей и предприятий автосервиса),

- Зона Т4 (зона размещения улично - дорожной сети),

Зона С1 (зона размещения объектов специального назначения).

Проектом планировки предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры по фактическому использованию территории.

При разработке проекта планировки была учтена информация по ранее сформированным земельным участкам и объектам капитального строительства в границах проектируемой территории, представленная ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области.

Проектом предполагается перспективная застройка территории складскими объектами.

3.3.  Территории торговой и спортивной деятельности

На проектируемой территории предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры по фактическому использованию территории. Размещение новых объектов капитального строительства проектом планировки территории не предусматривается.

На территории проектирования размещены следующие торгового и спортивно – оздоровительного назначения:

- Торговый комплекс-гипермаркет;

- Спортивно-оздоровительный комплекс;

Все объекты капитального строительства расположены в территориальной зоне ОД (зона размещения объектов общественно-делового назначения). Строительство новых объектов капитального строительства в данной зоне на момент подготовки проекта планировки не предусматривается.

  - Территории общего пользования и благоустройства

В границах территории проектирования сформированы 5 земельных участка с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)» общей площадью 3,45 га, в целях поддержания экологического благополучия и сохранения естественного озеленения территории, которые создадут благоприятные условия для их сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем.

Благоустройство на территории проектирования предусматривается на 7 земельных участков общей площадью 0,36 га.

  - Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

В границах территории проекта планировки расположена существующая улично – дорожная сеть: улица Попова и улица Индустриальная.

Общая протяженность улично – дорожной сети в границах проектирования составляет 600 м.

В границах проектирования сформированы 5 земельных участка с видом разрешенного использования «Улично – дорожная сеть (12.0.1)» общей площадью 2,18 га.

  - Обоснование размещения объектов капитального строительства

- В на территории проектирования предусмотрено сохранение существующих объектов капитального строительства. В связи с сложившейся застройкой проектируемой территории, проектом планировки территории предусматривается размещение только одной зоны планируемого строительства объекта капитального строительства:

-  планируемое строительство склада (№1 по экспликации планируемых объектов капитального строительства).

- Все планируемые объекты капитального строительства должны разрабатываться на стадии проектно-сметной документации с обязательным прохождением экспертизы.

  - Озеленение

- Главным направлением озеленения проектируемой территории является сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды. Озеленение производственных состоит преимущественно из обустройства территории газонами и древесно-кустарниковой растительностью.

- Примечания:

- В соответствии со статьей 22 Правил землепользования и застройки города Смоленска, минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков в границах проектируемой территории составляет 15% от общей площади земельных участков.

  - Мусороудаление

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка и удаление бытовых отходов, а также приравненных к ним отходов;

- обезвреживание и утилизация всех отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

- Организацией планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на полигон ТБО на территории Смоленской области занимается региональный оператор по обращению с ТКО-АО «Спецавтохозяйство».

  - Инженерная подготовка территории

- В составе графической части материалов по обоснованию проекта выполнена схема вертикальной планировки с указанием отметок по проектируемому проезду в местах пересечения осей и поворотных точках, а также уклонов и расстояний между ними.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 4.1. Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития территории.

- Зоны с особыми условиями использования территорий в границах проекта планировки представлены ниже.

| - № п/п | - Реестровый номер | - Назначение объекта | - Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| - Охранные зоны |  |  |  |
| - 1 | - - | - Газопровод | - 2 м от оси газопровода в обе стороны |
| - 2 | - 67:27-6.32 - 67:27-6.4724 - 67:27-6.4718 | - Зона с особыми условиями использования территории Тепловые сети | - по сведениям из ЕГРН |
| - 3 | - - 67:00-6.151 67:00-6.157 - 67:00-6.98 - 67:00-6.97 - 67:00-6.99 - 67:00-6.93 | - Линия электропередачи - (кабельная) - Охранная зона линий электропередач ВЛ-35 кВ - Охранная зона линии электропередач 110 кВ | - 1 м от оси в обе стороны - по сведениям из ЕГРН - по сведениям из ЕГРН |
| - Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
| - 4 | - 67:27-6.4291 | - Санитарно-защитная зона АО «Производственное объединение «Кристалл» | - по сведениям из ЕГРН |
| - Особо охраняемые природные территории |  |  |  |
| - Объекты, расположенные в границах проекта планировки и на смежных территориях, накладывающие ограничения на использование проектируемой территории, отсутствуют. |  |  |  |

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878.

- - Постановление Правительства РФ ОТ 9.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

- 4.2.  Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- В связи с отсутствием на проектируемой территории промышленных предприятий и сооружений, загрязнение атмосферного воздуха превышающем допустимые показатели не предполагается.

- Однако, проектом рекомендуется организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха ответственными службами.

  - Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод

С целью улучшения качества, восстановления и предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод проектом планировки рекомендуются следующие мероприятия:

- мониторинг степени загрязнения почв, поверхностных и подземных вод;

- организация планово-регулярной системы санитарной очистки территории;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, транспортных коммуникаций;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- устройство асфальтобетонного покрытия проездов.

  - Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов.

Источниками электромагнитного излучения на территории проекта планировки являются линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Трансформаторных подстанций в границах проектируемой территории нет.

Напряженность электрического поля линий электропередачи от этих объектов не превышает 1 кВ/м, в связи с чем, дополнительных мероприятий по защите населения от воздействия электрического поля не требуется.

4.5 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории проекта планировки являются транспортные потоки на улицах и дорогах.

- Для снижения уровней звука на территории или в помещениях, защищаемых от шума объектов, следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами.

В качестве экранов следует применять зеленые насаждения.

Зеленые насаждения в жилом районе играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к антропогенным воздействиям в жилом районе и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

  - Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основные положения организации системы санитарной очистке приведены в пункте 1.3.7 текстовой части материалов по обоснованию проекта планировки территории в городе Смоленске в границах улицы Попова – улицы Индустриальная – по границе территориальной зоны Т1 – ГСК «Квант».

Вывоз отходов с территории проекта планировки осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО АО «Спецавтохозяйство».

  - Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления

В соответствии с данными генерального плана города Смоленска, на рассматриваемой территории зоны подтопления отсутствуют. Влияние климатических условий на формирование и режим подземных вод района выражается в высокой влажности воздуха (в среднем около 80%).

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Главное управление МЧС России по Смоленской области в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции:

а) организует в установленном порядке предупреждение и тушение пожаров и выполнение других задач в пределах компетенции МЧС России в административно-территориальных образованиях;

б) участвует в пределах своей компетенции в информировании населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также осуществляет пропаганду в области обеспечения пожарной безопасности;

в) участвует в установленном порядке в координации деятельности всех видов пожарной охраны.

Тушение пожаров на проектируемой территории осуществляется пожарными подразделениями, дислоцированными в городе Смоленске, в том числе подразделением противопожарной службы ПЧ № 7 расположенной по адресу ул. Попова, 21.

Ширина проезжей части проектируемого проезда на территории равна 3.5 м, что соответствует нормативным показателям и обеспечивает беспрепятственный подъезд к любым объектам и сооружениям, расположенным в границах проектирования.

Все тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками для возможности маневренности и разворота пожарной техники и музоровозов.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

  - Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории проекта планировки могут возникнуть в результате аварий на объектах электроснабжения. Из взрывопожароопасных объектов на территории проекта планировки расположен газопровод низкого давления.

Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории могут возникнуть в результате сильного ветра, сильного снегопада, гололедных явлений, заморозков, тумана, грозы.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 года № 308, на территории планировочного района возможны следующие чрезвычайные ситуации природного.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже.

Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |
| 1.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 1.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 1.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 1.3 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости |
| 1.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 1.5 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

При сильном ветре существует вероятность повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения построек.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- усиление охраны жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- своевременная реконструкция или замена устаревшего оборудования промышленных предприятий;

- обучение и повышения квалификации работников, обслуживающих промышленные предприятия;

- создание аварийного запаса материалов.

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов должен предусматриваться комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса Российской Федерации от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным во «Временных требованиях к противогололедным мероприятиям».

Согласно методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега (рекомендовано распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 № 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

5.4 Обеспечение пожарной безопасности

Согласно функциональному зонированию территории проектирования, все объекты производственного, складского назначения располагаются в соответствующих зонах.

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории муниципальных образований Смоленской области должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При проектировании объектов капитального строительства следует предусматривать разработку декларации пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 28.11.2011 № 710 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.5 Перечень мероприятий по гражданской обороне

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с подготовкой населения в области гражданской обороны, являются:

- развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- планирование и осуществление обучения населения в области гражданской обороны;

- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических центров по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации, других организаций дополнительного профессионального образования должностных лиц и работников гражданской обороны, а также курсов гражданской обороны муниципальных образований и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;

- создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации;

- сбор информации и обмен ею.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, являются:

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;

- подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, являются:

- строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки;

- приспособление в мирное время метрополитенов для укрытия населения с учетом опасностей мирного и военного времени, наличия защитных сооружений гражданской обороны и планируемых мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;

- разработка современных технологий и технических средств для проведения аварийно-спасательных работ;

- организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное время;

- учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны, и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с первоочередным жизнеобеспечением населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;

- определение численности населения, оставшегося без жилья;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с борьбой с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, являются:

- создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;

- тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;

- тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению, являются:

- создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения - действующих специализированных учреждений, подразделений и служб федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Российской Федерации;

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному заражению (загрязнению);

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с санитарной обработкой населения, обеззараживанием зданий и сооружений, со специальной обработкой техники и территорий, являются:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, санитарной обработке населения.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с восстановлением и поддержанием порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения в городах и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;

- охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, и имущества юридических и физических лиц (в соответствии с договором), принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением функционирования необходимых коммунальных служб в военное время, являются:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени и планирование их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной со срочным захоронением трупов в военное время, являются:

- заблаговременное определение мест возможных захоронений;

- создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;

- организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учету и захоронения с соблюдением установленных законодательством правил;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссией по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

- рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, являются:

- создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обороны;

- подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- планирование действий сил гражданской обороны;

- разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

- ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Объекты капитального строительства, в отношении которых данным проектом предусмотрен проект либо реконструкция, будут реализованы по инициативе правообладателей земельных участков в параметрах, предусмотренных проектом планировки территории (согласно видам разрешенного использования Правил землепользования и застройки).

Нормативная документация, используемая для подготовки проекта планировки

| Федеральные законы |  |
| --- | --- |
| № 190- ФЗ от 29 .12.2004 (в редакции от 03.08.2018) | Градостроительный Кодекс РФ |
| № 136-ФЗ (ред.от 25.12.2018) | Земельный Кодекс РФ |
| № 123- ФЗ от 22 .07.2008 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) | "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
| Нормативно-техническая документация |  |
| СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| СП 4.13130.2013 | Ограничение распространения пожара на объектах защиты |
| СП 118.13330.2012 (редакция от 17.09.2019) | Общественные здания и сооружения |
| СП 131.13330.2018 | Строительная климатология |
| СП 396.1325800.2018 | Улицы и дороги населенных пунктов |
| СП 59.13330. СП 59.13330.2020 | «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
| Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 №767 | «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» |
| Региональные нормативные документы |  |
| Постановление Администрации Смоленской области № 141 от 28.02.2014. | Нормативы градостроительного проектирования Смоленской области (далее в записке НГПСм) |
| - Приказ №0384/0103 от 23.10.2020. | Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области |
|  | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Смоленск на период до 2030 года |
| - Администрация города Смоленска - Постановление от 30 октября 2017 года № 3050-адм | - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города. Смоленска на период 2018-2025 годов |
| Прочие документы |  |
| - Приказ №153/пр от 07.03.2019. | Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |
| - РДС 30-201-98 | Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации |