Содержание

1. ПОЛОЖЕНИе О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1 Характеристика территории	2

1.2 Характеристика планируемого развития территории	2

1.3 Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИе О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	5

3. ПОЛОЖЕНИе О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	6

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	6

3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	6

3.3.1 Водоснабжение	6

3.3.2 Водоотведение	7

3.3.3 Отвод поверхностного стока	7

3.3.4 Теплоснабжение	7

3.3.5 Газоснабжение	7

3.3.6 Электроснабжение	7

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

- 1. ПОЛОЖЕНИе О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 Характеристика территории

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки располагается в Заднепровском районе города Смоленска. Территория граничит с севера свободной от застройки территории, с запада – с территорией аэродрома «Смоленск-северный», с юга – промышленной территорией.

Площадь территории в границах проектирования – 27028 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 21074 м2.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 2,63 | 100 | 2,63 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Участки учреждений, организаций и предприятий обслуживания | га | 1,19 | 45,2 | 1,68 | 63,9 |
| 2 | Участки школ | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Участки дошкольных организаций | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Участки гаражей, стоянок | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Участки предприятий по обслуживанию автотранспорта | га | 0,26 | 9,9 | 0,26 | 9,9 |
| 7 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 0,69 | 26,2 |
| 7.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 0,63 | 23,7 |
| 7.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 0,08 | 2,7 |
| 8 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зоны 1-2– зоны размещения объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 м2 с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.

- Зона 3 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро);
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Автомобильный салон» (зона №1):

- Площадь земельного участка – 6139 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 4985 м2.

3.	Минимальные отступы от границ земельных участков до границ смежных земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии – 3 м (требуется получение разрешения на отклонение от данного параметра).

- Предельное количество этажей – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки – не устанавливается.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Минимальная доля озеленения – 921 м2.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта работников и посетителей - 1 место на 40 м2 общей площади.

- Минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на территории земельного участка – одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Автомобильный салон» (зона №2):

- Площадь земельного участка – 3900 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 2712 м2.

3.	Минимальные отступы от границ земельных участков до границ смежных земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии – 3 м (требуется получение разрешения на отклонение от данного параметра).

- Предельное количество этажей – не устанавливается.

- Максимальный процент застройки – не устанавливается.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Минимальная доля озеленения – 585 м2.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта работников и посетителей - 1 место на 40 м2 общей площади.

- Минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на территории земельного участка – одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Объект бытового обслуживания. Магазины» (зона №3):

- Площадь земельного участка – 3328 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 1999 м2.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до границ смежных земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии – 3 м.

- Максимальный процент застройки – не устанавливается.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Предельное количество этажей – не устанавливается.

- Минимальная доля озеленения – 499 м2.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта работников и посетителей для вида разрешенного использования «Бытовое обслуживание» - 1 место на 70 кв. м общей площади; для вида разрешенного использования «Магазины» - Для объектов общей площадью от 1300 до 5000 кв. м – 1 место на 30 кв. м общей площади; для объектов общей площадью от 500 до 1300 кв. м – 1 место на 50 кв. м общей площади; для объектов общей площадью от 100 до 500 кв. м – 1 место на 70 кв. м общей площади; для объектов общей площадью менее  100 кв. м не устанавливается***.

- Минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на территории земельного участка – одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2.

Коэффициент застройки территории – 0,34.

Коэффициент плотности застройки – 0,36.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция улично-дорожной сети с целью приведения ее параметров до нормативных.

Таблица 3. Предельные параметры застройки объектами капитального строительства

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Показатели объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Автомобильный салон | - | не устанавливается | 1 место на 40 м2 общей площади. |
| 2 | Автомобильный салон | - | не устанавливается | 1 место на 40 м2 общей площади. |
| 3 | Объект бытового обслуживания; Магазин. | - | не устанавливается | 1 место на 70 кв. м общей площади; Для объектов общей площадью от 1300 до 5000 кв. м – 1 место на 30 кв. м общей площади; для объектов общей площадью от 500 до 1300 кв. м – 1 место на 50 кв. м общей площади; для объектов общей площадью от 100 до 500 кв. м – 1 место на 70 кв. м общей площади; для объектов общей площадью менее 100 кв. м не устанавливается***. |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

В границах проектирования отсутствует постоянное население, расчет минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания не проводится.

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется по улице Кутузова. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из проезда основного.

Расчетные параметры основного проезда:

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0,53 | 0,53 |
| 1 | Основные проезды | км | 0,53 | 0,53 |

Размещение машино-мест для работников и посетителей существующих и планируемых объектов торговли предусматривается в границах их земельных участков, а также в границах участков общего пользования.

## 3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

### 3.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

### 3.3.2 Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

### 3.3.3 Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и высотной привязки существующих объектов капитального строительства.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение территории предусматривается от теплогенераторов на газовом топливе.

### 3.3.5 Газоснабжение

Проектом планировки территории предусматривается централизованное газоснабжение.

### 3.3.6 Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Строительство объектов капитального строительства:

- автомобильные салоны (зоны 1-3).