Содержание

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1. Характеристика территории	2

1.2. Характеристика планируемого развития территории	2

1.3. Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	5

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	6

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	6

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	7

3.3.1. Водоснабжение	7

3.3.2. Водоотведение	7

3.3.3. Отвод поверхностного стока	7

3.3.4. Теплоснабжение	8

3.3.5. Газоснабжение	8

3.3.6. Электроснабжение	8

3.3.7. Телефонизация	8

3.3.8. Мусороудаление	8

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория граничит запада с зоной рекреационного назначения, с севера и юга – с зоной рекреационного назначения, жилой зоной, с востока - с планируемой зоной транспортной инфраструктуры (улица Красноборская).

Площадь территории в границах проектирования – 133283 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 133283 м2.

Расчетная численность населения – 2019 чел.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 13,33 | 100 | 13,33 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 11,5 | 86 | 10,92 | 82 |
| 2 | Участки объектов социального назначения | га | 0 | 0 | 0,72 | 5 |
| 3 | Участки объектов общественно-делового назначения | га | 0,16 | 1 | 0,17 | 1 |
| 4 | Участки объектов специального назначения |  | 0,63 | 5 | 0,4 | 3 |
| 5 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,19 | 1 | 0,24 | 2 |
| 6 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 0,88 | 7 |
| 6.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 0,88 | 7 |
| 6.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона № 1 - многоквартирный дом;

- зона № 2 – детский сад на 150 мест;

- зона № 3 – многоквартирный дом.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №1):

- Площадь земельного участка –  19423 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 17184 м2.

- Коэффициент использования территории – 2,0. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 38846 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 1,1, планируемая общая площадь квартир – 21000 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 10 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 4200 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 175 м/м (расположены в границах земельного участка №19 (по экспликации земельных участков).

- Количество жителей – 700 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Детский сад на 150 мест» (зона №2).

- Площадь земельного участка – 7200 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 5958 м2.

- Коэффициент использования территории – не устанавливается. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 3 этажа.

- Минимальная доля озеленения – 3600 м2 (50% территории земельного участка).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению детского сада – 1 место на 5 работников, а также 1 место на 100 учащихся, но не менее 2 мест, в условиях реконструкции и в случае строительства в сложившейся застройке не устанавливается. Для планируемого детского сада ориентировочное число работников – 31 человек, число учащихся – 150 человек. Необходимое минимальное количество мест – 8 машино-мест.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №3):

- Площадь земельного участка –  17490 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 14396 м2.

- Коэффициент использования территории – 2,0. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 34980 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 1,2, планируемая общая площадь квартир – 21000 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 10 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 4200 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 175 м/м (расположены в границах земельного участка №75 (по экспликации земельных участков).

- Количество жителей – 700 чел.

Коэффициент застройки территории – 0,11.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,82.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Территория квартала включает в себя территорию, занятую индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройкой, а также территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, скверы).

Возведение зданий и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Таблица 2. Предельные параметры застройки объектами

капитального строительства

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Многоквартирный дом | 38846 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 2 | Детский сад на 150 мест | - | - | 1 место на 5 работников, а также 1 место на 100 учащихся, но не менее 2 мест |
| 3 | Многоквартирный дом | 34980 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Количество | Площадь земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 107 мест | 3745 м2 | Планируемый детский сад на 150 мест в границах квартала |
| Общеобразовательные учреждения | 182 места | 9100 м2 | Существующее МБОУ СШ № 5 на 850 мест в нормативном радиусе доступности |
| Отделение связи | 1 объект | 0,1-0,15 га | Существующее отделение почтовой связи в нормативном радиусе доступности |
| Учреждения культуры | 101 м2 | - | Существующие помещения культуры и досуга в нормативном радиусе доступности |
| Закрытые спортивные сооружения | 60,6 м2 | 0,2-0,5 га | Существующие спортивные помещения в нормативном радиусе доступности |
| Пункт охраны порядка | 20,2 м2 | 0,1-0,15 га | Существующий участковый пункт полиции в нормативном радиусе доступности |

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Красноборской по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из основных и второстепенных проездов.

Временное хранение легковых автомобилей работников и посетителей объектов, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 745 м3 / сут.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение – 745 м3 / сут.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение предусмотрено от локальных источников тепла.

### 3.3.5. Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

Расчетное потребление газа для жилых домов – 242280,0 м3/год.

### 3.3.6. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

Расчетное электропотребление для жилых домов – 847,98 кВт.

### 3.3.7. Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентских телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

### 3.3.8. Мусороудаление

Количество твердых коммунальных отходов составляет 454275 кг в год.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 30285 кг в год.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Проектом предусматривается размещение:

- многоквартирного дома (10 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства №1);

- объекта дошкольного общего образования – детского сада на 150 мест (зона планируемого размещения объектов капитального строительства №2);

- многоквартирного дома (10 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 3).

Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для обеспечения планируемых к строительству объектов, благоустройство и озеленение территории.