ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

# возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером  67:27:0030906:318 «Деловое управление» (код 4.1) и «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1), расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, земельный участок 13, на котором планируется  реконструкция существующего объекта капитального строительства крытой автомобильной стоянки  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312)  под здание станции технического обслуживания  легковых автомашин , расположено существующее административное  здание (кадастровый номер 67:27:0030820:15), а также  планируется строительство объекта капитального строительства  здания  мойки автомобильного транспорта  , при соблюдении технических регламентов надежности и безопасной эксплуатации объекта, не превышая предельные параметры разрешенного строительства(реконструкции): градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических , противопожарных требований, а так же при  соблюдении прав граждан и юридических лиц, интересы и охраняемые законом права которых могут быть затронуты в ходе строительства (реконструкции) объектов.

В результате визуального  обследования 20.10.2023г. Обществом с ограниченной ответственностью  «Параллель», являющегося членом СРО АС «СтройПроект», СРО АС «Объединение изыскателей «Альянс», имеющего Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №59 , выданное НП СРО Проектировщиков «СтройПроект» от 16.07.2012г. земельного  участка с кадастровым номером №67:27:0030906:318 площадью 7740кв.м , а так же объектов недвижимости:  административное  здание (кадастровый номер 67:27:0030820:15) и   крытая автомобильная стоянка  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312)   , расположенных в границах данного земельного участка,   по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Попова, земельный участок 13, прилегающей к земельному участку территории,  изучения  ряда  документов, приводим следующее:

Земельный участок с кадастровым номером №67:27:0030906:318 площадью 7740кв.м , а так же объекты недвижимости:  административное  здание (кадастровый номер 67:27:0030820:15) и   крытая автомобильная стоянка  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312)   , расположенные в границах данного земельного участка,   по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Попова, земельный участок 13,     находятся в Промышленном  районе г. Смоленска.

Согласно Правил землепользования и застройки города Смоленска , утвержденных Постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021г. №2531-адм ( в редакции  от 10.08.2022 №2309-адм, от 01.08.2023 №2079-адм), а также проекта планировки и межевания застроенных территорий квартала застройки  земельный участок и объекты недвижимости  расположены в  территориальной зоне П5-зоне размещения производственных объектов Vкласса санитарной  классификации.

Земельный участок  располагается вдоль  улицы Попова , обеспечивающей   транспортную и пешеходную связь с  районами и улицами  г. Смоленска.  Земельный участок имеет спокойный  рельеф с небольшим уклоном в северо-западном   направлении.  Конфигурация земельного участка –в виде четырехугольника.

По земельному участку проложены инженерные сети с их охранными зонами: газопровод среднего давления с охранной зоной по 4 м в обе стороны от сети,  хозяйственно-бытовая канализация с охранной зоной по 3м в обе стороны от сети, низковольтная воздушная линия ВЛ0.4КВ электрической связи с охранной зоной по 2м в обе стороны от сети, низковольтный электрический кабель с охранной зоной по 1м в обе стороны от сети, водопровод с охранной зоной по 5м в обе стороны от сети, не действующая теплотрасса и ливневая канализация от тепловой камеры теплотрассы ( имеется письма-согласования  от СМУП «Смоленсктеплосети» и АО «Квадра –Генерирующая компания».  Водопровод частично подлежит переносу в связи с попаданием его под пятно планируемой застройки. Зеленых насаждений на земельном участке нет. К существующим объектам  по земельному участку проложены нормируемые подъездные пути. Территория земельного участка, не занятая постройками, имеет твердые покрытия :асфальтобетон, брусчатка, ПГС, бетон. На въезде на территорию располагается некапитальное строение –пост охраны.

Существующее административное здание 1996г. постройки– отдельно стоящее  3-х этажное общей площадью 1014.6кв.м.  Здание –кирпичное с железобетонными перекрытиями, фундаменты монолитные ленточные с глубиной залегания в землю – не менее 1.5м, скатной  кровлей. Площадь застройки -995.0кв.м. Параметры здания по наружному обмеру: ширина 25м, длина 36.0м, высота –не менее 10м. Процент износа в соответствии с ВСН53-86 (р) «Правила оценки физического износа зданий» составляет 35%.

Существующее здание  крытой автомобильной стоянки  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312) 2021г. постройки - отдельно стоящее 1-но этажное  общей площадью 204.6кв.м. Площадь застройки -215.6кв.м. Параметры здания –по наружному обмеру: ширина -12.8м, длина 16.78м, высота 7.35м. Здание из сэндвич-панелей, каркас –металлический , фундаменты –монолитная плита на сваях с нормируемым заглублением в землю не менее глубины промерзания -1.5м в землю,  крыша –плоская  металлопрофиль с уклоном  согласно норматива. Процент износа в соответствии с ВСН53-86 (р) «Правила оценки физического износа зданий» составляет 0%.

Согласно сведений представленной Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  категория земель, на которых расположен земельный участок – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка –«Под административным зданием. Для размещения административных зданий».

Правообладателем земельного   участка  с кадастровым номером №67:27:0030906:318 площадью 7740кв.м , а также объектов  недвижимости административное  здание (кадастровый номер 67:27:0030820:15) и   крытая автомобильная стоянка  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312)   , расположенных  в границах данного земельного участка,  на праве собственности  является  Сливинский Сергей Александрович, что подтверждается Выписками  из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости:земельный участок  и здания.

Согласно Сведений официального сайта Администрации г. Смоленска-карты территориального зонирования ныне  действующих Правил землепользования и застройки г. Смоленска , утвержденных Постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021г. №2531-адм( в редакции  от 10.08.2022 №2309-адм, от 01.08.2023 №2079-адм), а также проекта планировки и межевания застроенных территорий квартала застройки  земельный участок и объекты недвижимости  расположены в  территориальной зоне П5-зоне размещения производственных объектов Vкласса санитарной  классификации, в связи с чем предельные  градостроительные регламенты и виды  разрешенного  использования земельного участка установлены как для территориальной зоны П5 (ст. 41 Правил).

Следуя целям выделения территориальной зоны П5, правообладатель земельного участка и объектов  недвижимости Сливинский  С.А., проведя ряд мониторинговых исследований, решает в соответствии с  градостроительными, санитарно-эпидемиологическими , противопожарными  и иными  требованиями  надежности и безопасной эксплуатации объектов, с учетом регламентов территориальной зоны П5 ныне действующих Правил землепользования и застройки г. Смоленска  провести  в границах собственного земельного участка реконструкцию существующего объекта капитального строительства крытой автомобильной стоянки  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312)  под здание станции технического обслуживания  легковых автомашин , а также   строительство объекта капитального строительства  здания  мойки автомобильного транспорта  .

Функциональное назначение здания  станции технического обслуживания  легковых автомашин- проведение технического осмотра автомашин .Количество постов -2. Реконструкцией планируется внешние параметры не изменять, произвести замену стен на утепленные , выполнить смотровые ямы, внутри провести перепланировку-демонтировать подсобное помещение. Общая площадь здания после реконструкции составит 207.6кв.м. Площадь застройки останется прежней -215.6кв.м.

Функциональное назначение здания мойки автомобильного транспорта – мойка автомобильного транспорта самообслуживанием , количество постов -5 с операторной . Постоянное присутствие работников по мойке автомашин не предусмотрено. Обслуживать мойку планируется один оператор, который следит за исправной работой мойки. Нахождение оператора –в операторной. Мойка автомашин производится самостоятельно посетителями.Параметры мойки : 9.04м ширина и 46.0м длина, площадь застройки -415.8кв.м. Высота  мойки –не более 6м.

Объемно-планировочное решение объектов планируется по требованиям Ведомственных строительных норм ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей».

Согласно  градостроительного регламента территориальной  зоны         П5 статьи 41 пункта 2.5 Правил землепользования и застройки города Смоленска максимальный процент застройки зданий на земельном участке не подлежит установлению. Фактический процент застройки составляет 21%, которы равен отношению общей площади застройки всех зданий   к площади земельного участка. Общая площадь застройки составляет 1626.4кв.м =215.6+995.0+415.8 кв.м. .

Согласно общесоюзного каталога видов разрешенного использования земельных участков планируемые  объекты : здание станции технического обслуживания легковых автомобилей  (реконструкция) и здание мойки автомобильного транспорта (строительство нового объекта) относятся к объекта дорожного сервиса(код 4.9.1), а административное здание относится к объектам делового управления (код 4.1).

Согласно п.1 Статьи 41 Правил землепользования и застройки города Смоленска «Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства» объекты капитального строительства  «Объекты дорожного сервиса »  (код по классификатору 4.9.1)  объекты «Деловое управление» (код по классификатору 4.1) относятся к условно разрешенным видам использования, в связи с чем  правообладатель  земельного участка и объектов недвижимости  обращается в Администрацию города Смоленска с просьбой о разрешении условно разрешенного  вида использования земельного  участка с кадастровым номером №67:27:0030906:318, расположенного   по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Попова, земельный участок 13, в части  реконструкции  крытой автомобильной стоянки  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312) под здание станции технического обслуживания легковых автомобилей при изменении вида разрешенного использования с «крытая автомобильная стоянка  к административному зданию» на «здание станции технического обслуживания легковых автомобилей» и     строительства нового здания мойки автомобильного транспорта.  Наименование существующего здания «административное здание» (кадастровый номер 67:27:0030820:15) требует внесения изменения в вид разрешенного использования земельного участка с «под административным зданием. Для размещения административных зданий.» на «Деловое управление»(код 4.1).

Реконструкция 1-но этажного  здания  крытой автомобильной стоянки  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312) под здание станции технического обслуживания легковых автомобилей и строительство отдельно стоящего  1-но этажного объекта капитального строительства- здания мойки автомобильного транспорта  предполагаются    в границах земельного участка в  соответствии с градостроительными, санитарно-эпидемиологическим, противопожарными и иными техническими нормативами, действующими на территории Российской федерации с учетом требований по соблюдению прав граждан и юридических лиц, интересы которых могут быть затронуты в ходе  строительства (реконструкции) указанных  объектов, не превышая предельные параметры, установленные градостроительным регламентом.

Степень огнестойкости конструкций объектов  - II (вторая). Категория помещений по пожароопасности: категория   –Д «Непожароопасно» .

Здание  планируется  из современных отделочных материалов при  соблюдения единой цветовой  архитектурной концепции внешнего облика сложившейся застройки; количество этажей объектов СТО и мойки – 1 этаж, административного здания -3 этажа  (предельное количество этажей и высота здания согласно п.2.4 ст.41(ст.21 части II Правил) не устанавливается).

Согласно требований статьи 17  Правил Землепользования и застройки города Смоленска  минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади , занимаемой объектами    капитального строительства  и  обеспечивающей соблюдение установленных Правилами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади для размещения парковочных машино-мест, проездов , погрузо-разгрузочных площадок, озеленения  и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН, местными нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами.

В обоснование необходимости реконструкции объекта под  здание станции технического обслуживания легковых автомобилей для проведения технического осмотра  и строительства мойки автомобильного транспорта с самообслуживанием  в районе ул. Попова , земельный участок 13  сообщаем, что планируемые объекты капитального строительства  в радиусе нормируемого обслуживания  населения 500м отсутствует (  раздел 10 «Учреждения , организации и предприятия обслуживания», табл.10.1 «Радиусы обслуживания населения предприятиями …»  Свода Правил 42.13333.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений»). Согласно осуществляемой предпринимательской деятельности застройщик-правообладатель земельного участка  предполагает строительство выше оговоренных  объектов в целях обеспечения населения  возможностью быстро и качественно обслужить автомобили своих посетителей  по доступным ценам .

Размещение проектируемых  объектов   предполагается на нормируемом противопожарном  и санитарном расстоянии от существующих зданий и сооружений:

- Согласно требований Свода Правил  СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к  объемно- планировочным и конструктивным решениям» расстояние между зданиями II-ой   степени огнестойкости должно быть не менее 6м, планируемые к строительству (реконструкции)  объекта располагаются на нормируемом расстоянии от других рядом расположенных зданий на собственном земельном участке и на смежных земельных участках- намного более 6нормируемых 6м ( фактическое расстояние до зданий –от9.4м до 18м,  что соответствует противопожарным требованиям.

- Согласно требований Свода Правил  СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» раздела «Улучшение микроклимата», п.14.21 с учетом соблюдения норм инсоляции близ расположенных зданий при размещении   объектов   согласно  проектных данных существующие уровни инсоляции соседних зданий не нарушаются (при просчете по инсоляционной линейке уровень инсоляции соседних зданий –нормируемый-не менее 2-часов ) .Соседние здания располагаются очень далеко от планируемого здания гостиницы.

-Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»    раздела 12  «Сооружения санитарно-технические, транспорной инфраструктуры, объектов коммунального назначения,спорта, торговли и оказания услуг» планируется реконструкция объекта крытой автомобильной стоянки  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312) под здание станции технического обслуживания легковых автомобилей  не более 2-х постов, малярно-жестяных работ не планируется, только планируется технический осмотр легковых автомашин внутри объекта капитального строительства , и исключением обслуживания автомашин на прилегающих территориях и (или) непосредственно прилегающих к зданию. т.е. реконструкция объекта  под СТО  на 2 поста  соответствует  пункту 12.5.4 :

12.5.4. Объекты по обслуживанию легковых автомобилей с количеством постов от 2-х до 5- постов (без малярно жестяных работ) с проведением работ внутри объекта каптального строительства и исключением обслуживания автомашин на прилегающих территориях и (или) непосредственно прилегающих к зданию. -Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» раздела 12 «Сооружения санитарно-технические, транспорной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» планируется строительство закрытой мойки автомобилей не более 5-ти постов, мойка машин планируется внутри объекта капитального строительства , и исключением обслуживания автомашин на прилегающих территориях и (или) непосредственно прилегающих к зданию. т.е. строительство мойки на 5 постов соответствует пункту 12.5.7:

12.5.7. Мойка автомобилей с количеством постов не более 5 с проведением работ внутри объектов капитального строительства и исключением обслуживания автомобилей на прилегающей территории и (или) территории, непосредственно прилегающей к зданиям.

В границах земельного участка площадью 7740кв.м опять же с учетом планируемой   в границах земельного участка застройки  в соответствии со ст. 17 правил Землепользования и застройки возможно разместить не только объекты капитального строительства, но и все площадки и элементы благоустройства, необходимые для обслуживания и эксплуатации данных объектов, а именно: согласно экспликации зданий и сооружений Схемы планировочной организации земельного участка –графической части приложения  к настоящему технико-экономическому обоснованию в границах земельного участка предусмотрено:

Лит.1.-Проектируемое 1-но этажное здание станции технического обслуживания легковых автомашин ( реконструкция существующего 1-но этажного здания крытой автомобильной стоянки к административному зданию, кадастровый номер 67:27:0030906:312)

Лит.2.-Существующее 3-х этажное административное здание   (кадастровый номер 67:276:0030820:15)

Лит.3- Проектируемое здание мойки автомобильного транспорта ( на 5 постов самообслуживания с операторной) 1-но этажное

Лит.4.-Пост охраны существующее некапитальное строение

Лит.5.-Проектируемые локальные очистные сооружения для очистки производственных стоков (комплектная станция Alta Rain  габаритом 3.54мХ1.864мХ2.1м с оборотным водоснабжением  )

Лит.6.-Кратковременная парковочная площадка на 33 м/мест,  в том числе 3м/места для маломобильных групп населения, передвигающихся на колясках (2.5мХ5мХ30места +3.6мХ6мХ3место)

Лит.7.-Существующая местная локальная ливневая канализация , в том числе:

Лит.А.-Бетонные лотки для сбора воды с территории со съемными решетками для возможности прочистки

Лит.Б.-Трехступенчатый коллектор (очистка и фильтрация дождевых  стоков)

Лит.В.-Булутанг для сбора воды и иловых осадков

Лит.8.-Мусоросборная контейнерная площадка

Лит.9.-Биотуалет

Лит.10.-Погрузо-разгрузочная площадка 12мХ12мХ2

Лит.11.-Площадка для разворота пожарных машин 15мХ15м

Лит.12.-Щит с противопожарным инвентарем

Лит.13.-Ящик с песком и лопатами

Лит.14.-Место постановки технологического транспорта на 2м/места (2.5мХ5м Х2)

В обоснование соблюдения приведенных в экспликации Схемы планировочной организации земельного участка проектных нормативов, СНиП, САнПнН,  приводим следующее по каждому из перечисленных пунктов с Лит.1 по Лит.14  под зданиями, сооружениями, площадками и элементами благоустройства согласно экспликации генплана схемы планировочной организации земельного участка лит.1 по лит.14, являющейся графическим приложением к настоящему ТЭО текстовой части:

Лит.1: Проектируемое 1-но этажное здание станции технического обслуживания легковых автомашин ( реконструкция существующего 1-но этажного здания крытой автомобильной стоянки к административному зданию, кадастровый номер 67:27:0030906:312) –площадь 215.6кв.м.

Лит.2.-Существующее 3-х этажное административное здание   (кадастровый номер 67:276:0030820:15)  -площадь 995.0кв.м.

Лит.3- Проектируемое здание мойки автомобильного транспорта ( на 5 постов самообслуживания с операторной) 1-но этажное-площадь 415.8кв.м

Лит.4.-Пост охраны существующее некапитальное строение –площадь 6.5кв.м

Согласно требований строительно-технического проектирования вокруг зданий Лит.1, Лит.2, Лит.3 и  поста охраны  Лит.4 для защиты стен от капиллярной влаги  предусмотрена  отмостка  шириной	 не менее 1 метра с твердым покрытием.

Лит. 12 и 13: В целях соблюдения противопожарных требований Федерального закона  №123-ФЗ «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» от 28.07.2008г на территории земельного участка предусмотрены первичные средства пожаротушения : щит с противопожарным инвентарем и ящик с песком и лопатами с подъездом к ним по проездам с твердым покрытием. Наружное пожаротушение объектов предусмотрено от существующего пожарного гидранта, расположенного на закольцованной водопроводной сети на прилегающей территории не далее 150м от участка.

Лит.6: Согласно ст.23 Правил Землепользования и застройки г. Смоленска при норме  1 м/мест на 70кв.м общей площади объекта делового управления (4.1) административного 3-х этажного здания общей площадью 1014.6кв.м   необходимо кратковременных парковочных мест не менее  15 м/места (1014.6кв.м:70кв.м=15м/мест),для объектов дорожного сервиса  предусмотрено согласно планируемой загрузки и графика обслуживания посетителей  ( по предварительной записи и без записи) в проекте предусмотрено 18м/мест . Общее число м/мест на земельном участке -33 , в том числе 3 м/место для инвалидов 6.0мХ3.6м , площадь земельного участка под  которой составляет 84.1.0кв.м (12.5кв.м на одно место Х 30м/мест+21.6кв.м для инвалидовХ3=439.8кв.м) .  Стояночные места для автомашин приняты   в соответствии с габаритом перевозимого автотранспортом –I-ой категории (длина до 5 м, ширина до 2.5м), габариты автомашин  приняты по  ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС  «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта», габариты для м/места маломобильных групп -6мХ3.6м –по СП59.13330.2016 «СНиП35-01-2001Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» .

Лит.10:Согласно технологических требований по  ст.24 Правил     площадка для погрузо-разгрузочных работ  должна составлять не менее  90кв.м на 1м/место технологического транспорта. В проекте предусмотрено две погрузо-разгрузочные площадки по 12мХ12м, два места для технологического транспорта (1 м/место предусмотрено нормативом для зданий от 100кв.м до 1500кв.м, планируемая общая площадь  для трех  зданий1626.4кв.м) .

Лит.14:Согласно технологических требований предусмотрено 2 места для стоянки технологического транспорта  площадью  по 12.5кв.м . Стояночное место для автомашины принято   в соответствии с габаритом перевозимого автотранспортом груза –I-ой категории (длина до 5 м, ширина до 2.5м), габариты автомашин  приняты по  ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС  «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта»,

Лит.8 и 9: В целях соблюдения экологической чистоты территории

земельного участка и прилегающих территорий   в соответствии с

СанПиН2.1.3684-21  «Санитарно-эпидемиологические требования

к   содержанию  территорий  городских и сельских поселений , к водным  объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»     на земельном  участке  предусмотрены:  урны для мелкого мусора ,  мусоросборная  контейнерная   площадка площадью земельного участка 12кв. и биотуалет площадью 2.0кв.м,  вывоз мусора и отходов  твердых и жидких  бытовых  – централизовано по договору со спец.АТХ.  мусоросборной контейнерной площадке (помещению)   имеется подъезд для мусоровозного транспорта .  В целях соблюдения экологической чистоты территории земельного участка и исключения подтопления прилегающих территорий дождевыми водами   территория земельного участка планируется с плавным уклоном для возможности стока дождевых вод на пониженный рельеф в водоотводные лотки и далее со сбором в местную локальную ливневую канализацию  Лит.7 (А,Б.В) с последующим вывозом централизованно.

Лит.5 С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований предусмотрено от мойки автомашин стоков в локальные очистные сооружения с оборотным водоснабжением . Площадь 6.5кв.м

Проездные пути- для обеспечения проезда машин работников, посетителей, машин пожарной службы , скорой помощи, технологического транспорта и спецавтотранспорта .

Озеленение предусмотрено площадью не менее 15% от площади земельного участка согласно ст.22 Правил-площадь озеленения составляет 1161кв.м  (7740Х0.15)

В целях соблюдения противопожарных требований ст.67  Федерального закона  №123-ФЗ «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» от 28.07.2008г. к   объекту имеются фактического пользования подъездные пути нормируемой ширины (не менее 3.5м) , на объектах проектируется  необходимое    количество эвакуационных выходов  ,  к   объектам  имеется    свободный доступ    пожарных машин по твердому  покрытию, наружное пожаротушений –от первичных средств пожаротушения на территории земельного участка (стенд с противопожарным инвентарем и ящик с песком и лопатами), от пожарного гидранта , расположенного в непосредственной близи от земельного участка на водопроводной сети не далее 150м от объектов, в зданиях –пенные и порошковые огнетушители.

В охранных зонах инженерных сетей предполагается не производить постройки,  не высаживать деревья и кустарники, обеспечить беспрепятственный доступ собственникам сетей для их осмотра и ремонта при необходимости.

Подключение к инженерным сетям  объект возможно от существующих сетей и существующих договоров согласно технических условий , полученных в соответствующих эксплуатирующих инженерные сети инстанциях при проектировании объекта.

Согласования с заинтересованными службами  г. Смоленска, а так же третьими   лицами, чьи законные права и интересы могут быть затронуты строительством     объекта  условно разрешенного  вида использования земельного участка  -в законодательно   установленном   порядке.

ВЫВОД: исходя из выше изложенного, следует:

# В связи с тем, что на земельном  участке  с кадастровым номером  67:27:0030906:318 по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, земельный участок 13, планируется  реконструкция существующего объекта капитального строительства крытой автомобильной стоянки  к административному зданию (кадастровый номер 67:27:0030906:312)  под здание станции технического обслуживания  легковых автомашин , расположено существующее административное  здание (кадастровый номер 67:27:0030820:15), а также  планируется строительство объекта капитального строительства закрытого  здания  мойки автомобильного транспорта   (на 5 постов самообслуживания) при соблюдении технических регламентов надежности и безопасной эксплуатации объекта, не превышая предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции): градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических , противопожарных требований, а так же при  соблюдении прав граждан и юридических лиц, интересы и охраняемые законом права которых могут быть затронуты в ходе строительства указанных  объектов,  то предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером  67:27:0030906:318 «Деловое управление» (код 4.1) и «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1), расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, земельный участок 13, ВОЗМОЖНО.

Технико-экономическое обоснование  составила  ГИП ООО «Параллель»

_______________  Л.И.Шевцова