Общество с ограниченной ответственностью

«Технологические Строительные Решения - Радиан»

ООО  «Технологические Строительные Решения-Радиан», ОГРН: 1136193007280,  ИНН: 6161069438,  КПП 616601001 Адрес местонахождения: 344093, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83

Муниципальный контракт №0163300029417000064 от 21.04.2017 г. на разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Фрунзе (включая улицу Госпитальную)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, квартал в границах улицы Фрунзе (включая улицу Госпитальную) |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

2022

Общество с ограниченной ответственностью

«Технологические Строительные Решения - Радиан»

ООО  «Технологические Строительные Решения-Радиан», ОГРН: 1136193007280,  ИНН: 6161069438,  КПП 616601001 Адрес местонахождения: 344093, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83

Муниципальный контракт №0163300029417000064 от 21.04.2017 г. на разработку проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Фрунзе (включая улицу Госпитальную)

ДОКУМЕНТРАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Директор |  | Карманов Д. В. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор-градостроитель |  | Игнатьева В.А. |

2022

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПОЛОЖЕНИе О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)	6

1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	6

1.2 Характеристика планируемого развития территории	7

1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	7

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	13

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	17

3.1 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	17

2.3.1 Водоснабжение	17

2.3.2 Водоотведение	17

2.3.3 Теплоснабжение	17

2.3.4 Газоснабжение	18

2.3.5 Электроснабжение	18

2.3.6 Связь и информатизация	18

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	18

2.2.1 Транспортное обслуживание	18

2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	19

2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	20

3.3 Характеристика развития системы социального обслуживания	20

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	23

# Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «Технологические Строительные Решения - Радиан» по техническому заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Фрунзе (включая улицу Госпитальную).

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории (согласно п. 1 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ).

Работа выполнена в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации и города Смоленска:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

Земельный Кодекс Российской Федерации;

Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»;

Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.1998 № 260 «Об утверждении генерального плана г. Смоленска»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

Иные законы, нормативные и правовые акты РФ.

Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктур разрабатывается с учетом утвержденного генерального плана города Смоленска и утвержденных Правил землепользования и застройки города Смоленска.

Проект планировки и проект межевания выполнены на цифровых топографических картах в масштабе 1:1000.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)

## 1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 47,9га;

- в красных линиях – 38,6 га.

Расчетная численность населения – 2522 чел. Согласно среднему расчетному нормативу жилищной обеспеченности 29,0 кв.м/чел региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, вследствие чего расчет производится из показателя 4 человека на один индивидуальный жилой дом и/или блокированный жилой дом.

Согласно Карте функциональных зон генерального плана города Смоленска, проектируемая территория квартала состоит из:

- жилой зоны;

- зоны специального назначения;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- планируемой зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилой зоны:

- Ж4-зона застройки жилыми домами смешанной этажности.

Зоны специального назначения:

- С1 – зона размещения объектов специального назначения;

- С2 – зона специального назначения – военных и режимных объектов с включением объектов общественно-деловой и жилой застройки, связанных с обслуживанием данных объектов и данной зоны.

Зона рекреационного назначения:

- Р2 – зона парков, скверов, набережных;

Зоны транспортной инфраструктуры:

- Т1 – зона размещения гаражей и предприятий автосервиса;

- Т4 – зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Территория квартала проектирования 479199 кв. м и состоит из семи кадастровых кварталов с номерами 67:27:0013405; 67:27:0013409; 67:27:0013410; 67:27:0013412; 67:27:0013414; 67:27:0013424; 67:27:0013416 (на основании сведений из ЕГРН).

Таблица 1

Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 47,9 | 100 | 47,9 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 11.23 | 23.44 | 11.23 | 23.44 |
| 2 | Под административными зданиями, учреждениями по обслуживанию населения | га | 0.93 | 1.94 | 0.93 | 1.94 |
| 3 | Участки под спортивные сооружения | га | 3.23 | 6.74 | 3.23 | 6.74 |
| 4 | участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.17 |
| 5 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 1.82 | 3.80 | 1.82 | 3.80 |
| 6 | Участки под объекты Министерства обороны | га | 16.42 | 34.28 | 16.42 | 34.28 |
| 7 | территория общего пользования | га | 5.94 | 12.40 | 5.94 | 12.40 |
| 7.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 3.44 | 7.18 | 3.44 | 7.18 |
| 7.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 2.5 | 5.22 | 2.5 | 5.22 |
| 7 | прочие территории | га | 8.25 | 17.22 | 8.25 | 17.22 |

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,11.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл.з=0,24.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 24 %. При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования (113617/479199=0,24), показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

Параметры застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства № 1 (многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой) в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны Ж3 – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше):

- Площадь зоны – 9884 м2.

Минимальные отступы от границ земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, должны быть на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельных участков и на смежных земельных участках, а также с учетом противопожарных норм.

Минимальные отступы от границ земельных участков до границ смежных земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии – 3 м.

Минимальные отступы от границ земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, должны быть на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельных участков и на смежных земельных участках, а также с учетом противопожарных норм.

Минимальные отступы от границ земельных участков до границ смежных земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии – 3 м.

Минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и дорог местного значения, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии:

– для многоквартирных домов с квартирами на первых этажах – 3 м;

– для многоквартирных домов с общественными помещениями на первых этажах – 0 м;

Максимальное количество этажей - не подлежит установлению; в проекте планировки принята этажность – 10-21 этажей, максимальная высота планируемого к размещению многоквартирного дома – 65 м, отступы здания от границ смежных участков – 3 метра.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2,0. Ориентировочная общая площадь квартир, размещаемых на территории земельного участка – 13912 м2.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли. В настоящем проекте планировки выступы за красную линию частей планируемых к размещению многоквартирных домов не предусмотрены.

- Минимальная доля озелененной территории – 20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта планируемого к размещению жилого дома в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска 1 м/место на 120 кв.м. общей площади квартир – 188 м/мест. Необходимые м/места размещаются в границах земельного участка многоквартирного дома.

Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с п. 2.3.13 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области:

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Площадь при численности населения 472 чел., м2 |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 330 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 47 |
| Для занятий физкультурой | 0,7 | 330* |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,03 | 14,16 |

*Допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формирования единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона

.

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения планируемых к размещению многоквартирного жилого дома:

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Расчетное количество в границах территории (472 чел.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест на 1000 жителей | по демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | 25 | ### МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 42 "ЧАЙКА" (Вместимость 74 чел Фактическое 72; планируется реконструкция - 140 мест) МБДОУ детский сад № 41 (вместимость 240 мест; фактическое 240 мест; планируется реконструкция - 350 мест) |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | 42 | МБОУ СОШ № 3 (вместимость 590; фактическое 893 мест) МБОУ СОШ № № 22(вместимость 350мест; фактическое 283; планируется реконструкция - 570 мест) |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 100 | 47 | ул.Фрунзе,57,супермаркет; ул.Фрунзе, 41 продуктовый магазин |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади на 1000 жителей | 180 | 85 | ул. Фрунзе, 42 «Товары для дома»; ул. Фрунзе, 66 Промтовары |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.) | рабочих мест на 1000 жителей | 2 | 1 | ул. Фрунзе, 57 Парикмахерская; Средне-Лермонтовская ул., 29 Мастерская |
| Учреждения культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 | 24 | ул. Юрьева, 3 Библиотека № 3 |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 общей площади на 1000 жителей | 30 | 14 | ул. Чкалова, 3 Спортивно-развлекательный центр |
| Общественные туалеты | прибор на 1000 жителей | 1 | 1 | ул. Кашена, 14 |

Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, подключение к инженерным сетям:

водопровод – подключение к существующим сетям водоснабжения  Д200;

канализация – подключение к существующей сети канализации Д400;

ливневая канализация – сток дождевых вод планируется осуществлять в реку Городянка;

газопровод – подключение к существующему газопроводу Д325 по ул. М. Ерёменко;

электроснабжение – подключение к существующим сетям электроснабжения от ТП.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №2).

- Площадь зоны – 8468 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №3 (зона планируемого размещения улично-дорожной сети).

1. Площадь зоны – 3006 м2.

2. В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №4).

- Площадь зоны – 13697 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства №5 (магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная).

- 1. Площадь зоны – 47416 м2.

- 2. В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №6).

- Площадь зоны – 2314 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №7) (магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная).

- Площадь зоны – 4154 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №8).

- Площадь зоны – 4226 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №9).

- Площадь зоны – 2171 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №10).

- Площадь зоны – 2301 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №11).

- Площадь зоны – 4189 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории проектирования в настоящее время существуют следующие объекты капитального строительства – жилые здания, учреждения здравоохранения, административные здания, учреждения по обслуживанию населения, объекты, обслуживающие автотранспорт, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры.

Планировочное решение проектируемой территории разработано на основе анализа существующего положения, ограничений, связанных с наличием в границах проектирования большого количества инженерных сетей, с учетом сложившихся транспортных связей, ограничений на прилегающих территориях.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены контуры существующих объектов капитального строительства и заливка цветом в соответствии с их функциональным назначением.

Перечень существующих на проектируемой территории на расчетный срок объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 4 | На образуемом участке |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 4 | На образуемом участке |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | На образуемом участке |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 20 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 9 | На образуемом участке |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | На образуемом участке |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | На образуемом участке |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 32 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 33 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 35 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 37 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 39 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 40 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 41 | Блокированный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 44 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 46 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 47 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 5 | На образуемом участке |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 69 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 71 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 72 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 73 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 74 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 75 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке |
| Административные и прочие здания |  |  |  |  |
| 1 | Объекты Министерства обороны | 1 | - | На образуемом участке |
| 14 | Магазин | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 26 | Предприятие общественного питания | 1 | 1 | 67:27:0013412:31 |
| 29 | Административное здание | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 36 | Автосервис "Импульс" | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 38 | Автобаза Администрации г.Смоленска | 1 | 6 | На образуемом участке |
| 42 | ОКС филиала № 4 ФГКУ "1586 Военного клинического госпиталя" | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 43 | Кафе | 1 | 2 | На образуемом участке |
| 45 | Верхне-Георгиевская церковь | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 48 | Трансформаторная подстанция №283 | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 49 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 50 | Трансформаторная подстанция №334 | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 51 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 52 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 53 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 54 | Гаражи | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 55 | Трансформаторная подстанция №587 | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 56 | Центральный тепловой пункт №139 | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 57 | Гаражи | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 58 | Гаражи | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 59 | Гаражи | 1 | 1 | На образуемом участке |
| 60 | Гаражи | 1 | 1 | На образуемом участке |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

На территории располагаются сети инженерной инфраструктуры.

Планируемое потребление рассчитывается в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Смоленска.

### 2.3.1 Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 4,2 км.

### 2.3.2 Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 1,9 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 2.3.3 Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Протяженность существующих сетей теплотрассы – 3,4 км.

### 2.3.4 Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Протяженность существующих сетей газоснабжения –6,5 км.

### 2.3.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 8,3 км.

### 2.3.6 Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1 Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

Ул. Фрунзе (магистральная улица общегородского значения 3 класса):

- ширина полосы движения – 3,75 м;

- число полос движения – 4;

- наибольший продольный уклон – 25‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 41 м.

Ул. 12 лет Октября (магистральная улица общегородского значения 3 класса):

- ширина полосы движения – 3,75 м;

- число полос движения – 4;

- наибольший продольный уклон – 25‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 32 м.

Госпитальный туп. (улицы и дороги местного значения):

- ширина полосы движения – 3 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 22‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

- ширина улицы в красных линиях – 12 м.

Ул. Госпитальная (улицы и дороги местного значения):

- ширина полосы движения – 3 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 22‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

Ул. Толмачева (улицы и дороги местного значения):

- ширина полосы движения – 3,75 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 28‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

Госпитальный пер. (улицы и дороги местного значения):

- ширина полосы движения – 3 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 24‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

Радиус закругления края проезжей части разные - 5,0 м, 8,0, 10,0 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, не являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией), тупиковые проезды обеспечены разворотными площадками размером 16 x 16 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами, трамваями и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Маршала Еременко, ул. Фрунзе, ул. 12 лет Октября.

Расчет уровня автомобилизации

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 350 ед. на 1000 жителей. В соответствии с таблицей 10 нормативов градостроительного проектирования Смоленской области требуемая площадь территории для хранения автотранспорта граждан должна составлять не менее 2,4 м² на человека. Количество легковых автомобилей при расчетной численности населения 2522 человек составляет 864 единицы.

### 2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица  3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 3,87 | 3,87 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения | км | 1,38 | 1,38 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 1,87 | 1,87 |
| 3 | проезды | км | 0,62 | 0,62 |

### 2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 4

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гаражи (стоянки) для постоянного хранения легковых автомобилей* | м/мест | - |
| 2. | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала (существующие) | м/мест | 90 |
| 3. | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала (проектируемые) | м/мест | 188 |
| 4. | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей планируемого многоквартирного жилого дома (проектируемые) | м/мест | 162 |
| *в пределах нормативной доступности расположены ГСК «Сокол», ГСК «Полет», ГСК «Чайка» |  |  |  |

## 3.3 Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Таблица 4

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 2 522 чел. | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, мест на 1000 чел. | 300 | 184 | ### МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 42 "ЧАЙКА" (Вместимость 74 чел Фактическое 72; планируется реконструкция - 140 мест) МБДОУ детский сад № 41 (вместимость 240 мест; фактическое 240 мест; планируется реконструкция - 350 мест) |
| Общеобразовательные учреждения, мест на 1000 чел. | 500 | 288 | МБОУ СОШ № 3 (вместимость 590; фактическое 893 мест) МБОУ СОШ № № 22(вместимость 350мест; фактическое 283; планируется реконструкция - 570 мест) |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади на 1000 чел., в том числе: | 500 | 1629 | ул.Фрунзе,57 |
| - продовольственными товарами |  | 555 | ул.Фрунзе,57,супермаркет; ул.Фрунзе, 41 продуктовый магазин |
| - непродовольственными товарами |  | 1074 | ул. Фрунзе, 42 «Товары для дома»; ул. Фрунзе, 66 Промтовары |
| Предприятия общественного питания, мест на 1000 чел. | 500 | 8 | ул. Кутузова, 2Б Кафе |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1000 чел | 500 | 5 | ул. Фрунзе, 57 Парикмахерская; Средне-Лермонтовская ул., 29 Мастерская |
| Аптеки, объект | 500 | 1 | Средне-Лермонтовская ул., 20/4 Аптека |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 | ул. Фрунзе, 57 отделение связи, банкомат |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 | ул. Кутузова, 4 Банк |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 750 | 1 | ул. Кутузова, 5 коммунальная служба |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, место на 1000 чел. | 750 | 15 | ул. Островского, 5 Клуб для детей и подростков |
| Закрытые спортивные сооружения повседневного обслуживания, м2 общей площади на 1000 чел. | 1500 | 76 | Госпитальная ул., 4Б Фитнес-клуб ул. Чкалова, 3 Спортивно-развлекательный центр |
| Опорный пункт охраны порядка, объект | 750 | 1 | ул. Кутузова, 1 Отделение полиции |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 1 | Привокзальная площадь, 1 |

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория, в границах которой подготовлен проект планировки, является застроенной.

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.