Содержание тома

1	ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1 Характеристика территории	2

1.2 Характеристика планируемого развития территории	2

1.3 Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	5

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	5

3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	7

3.3.1 Водоснабжение	7

3.3.2 Водоотведение	7

3.3.3 Отвод поверхностного стока	8

3.3.4 Теплоснабжение	8

3.3.5 Газоснабжение	8

3.3.6 Электроснабжение	8

3.3.7 Телефонизация	8

3.3.8 Мусороудаление	9

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ МАРШАЛА ЕРЕМЕНКО – УЛИЦЫ ВАЛЕНТИНЫ ГРИЗОДУБОВОЙ – ПО ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Р2 – ГСК «СОКОЛ»

Изменения в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Маршала Еременко – улицы Валентины Гризодубовой – по границе территориальной зоны Р2 – ГСК «Сокол» внесены ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» по инициативе ООО «СЗ «Инвест Результат».

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Отображена зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 4 (по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства) – Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Предельные параметры застройки отражены в текстовой части проекта планировки (см. п.2 «Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения»).

2. Отображена зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 5 (по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства) – Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Предельные параметры застройки отражены в текстовой части проекта планировки (см. п.2 «Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения»).

3. Отображен планируемый объект капитального строительства № 24 (по экспликации объектов капитального строительства) – водозаборный узел.

# ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 Характеристика территории

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки располагается в Заднепровском районе города Смоленска. Территория ограничена с севера улицей Маршала Еременко, с запада – улицей Валентины Гризодубовой, с юга – функциональной зоной рекреационного назначения, с востока – функциональной зоной специального назначения.

Площадь территории в границах проектирования – 223506 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 174700 м2.

Расчетная численность населения – 2353 чел.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 22,35 | 100 | 22,35 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 3,09 | 13,8 | 5,86 | 26,2 |
| 2 | Участки школ | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Участки дошкольных организаций | га | 0,43 | 1,9 | 0,43 | 1,9 |
| 4 | Участки объектов общественно-делового назначения | га | 2,29 | 10,2 | 2,26 | 10,1 |
| 5 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,31 | 1,4 | 0,30 | 1,3 |
| 6 | Участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,18 | 0,8 | 4,07 | 18,2 |
| 7 | Автостоянки для временного хранения | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 8,72 | 39,0 |
| 8.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 2,72 | 12,2 |
| 8.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 6,00 | 26,8 |
| 9 | Прочие территории | га | 0,71 | 3,2 | 0,71 | 13,0 |

Планируемое развитие территории предусматривает размещение многоквартирного жилого дома, реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зоны планируемого размещения многоквартирного жилого дома;

- зоны планируемого размещения многофункционального комплекса;

- зоны реконструкции объектов улично-дорожной сети.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории

Таблица 2. Предельные параметры застройки зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № зоны на чертеже | Площадь, м2 | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальные отступы от границ земельных участков | предельное количество этажей | Максимальный коэффициент использования территории |
| 1 | 5127 | Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов устанавливаются: для жилых зданий с квартирами в первых этажах, - 6 метров; для жилых зданий с квартирами на первых этажах, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, - 3 метра | не устанавливается | 2,3 |
| 2 | 45153 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
| 3 | 12005 | Минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и проездов до стен зданий, строений, сооружений, - 0 метра | не устанавливается | не устанавливается |

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проектом планировки территории предусматривается многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с офисными помещениями (зона 1).

Таблица 3

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Показатели объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Многоэтажный жилой дом | 11792,1 | не устанавливается | 1 машино-место на 80 м2 общей площади квартир |
|  | Офисные помещения | не устанавливается | не устанавливается | 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве |
| 2 | Улично-дорожная сеть | - | - | - |
| 3 | Многофункциональный комплекс | - | - | 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения планируемых к размещению многоквартирных жилых домов

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Количество | Площадь земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 125 мест | 4375 м2 | Существующий МБДОУ «Детский сад № 38 «Ягодка», планируемый детский сад в смежном квартале |
| Общеобразовательные учреждения | 212 мест | 10600 м2 | Существующая МБОУ «СШ № 3», планируемая школа в смежном квартале |
| Отделение связи | 1 объект | 0,1-0,15 га | Существующее в смежном квартале |
| Учреждения культуры | 117,65 м2 | - | Существующее в смежном квартале |
| Закрытые спортивные сооружения | 70,59 м2 | 0,2-0,5 га | Существующие спортивные сооружения в нормативном радиусе доступности |
| Пункт охраны порядка | 10 м2 | 0,1-0,15 га | Существующее в смежном квартале |

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется по улице Маршала Еременко. В радиусе доступности расположены существующие автобусные и трамвайные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматриваются проезды, обеспечивающие непосредственный подъезд к объектам жилой застройки.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из основного и второстепенного проездов.

Расчетные параметры улицы Маршала Еременко (магистральная улица общегородского значения 3 класса):

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 220 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара - 3,0 м.

Расчетные параметры улицы Валентины Гризодубовой (магистральной улицы районного значения):

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 220 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара - 2,25 м;

Расчетные параметры основного проезда (проезд 1):

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 – 2,0 м;

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 2,59 | 2,72 |
| 1 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 1,06 | 1,06 |
| 2 | Магистральные улицы районного значения | км | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Основные проезды | км | 0,26 | 0,26 |
| 4 | Второстепенные проезды | км | 1,0 | 1,1 |

Планируемая плотность магистральной улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 5,48 км/км2.

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 10,96 км/км2.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов, на наружных парковках, в границах приусадебных земельных участков, а также закрытых гаражах (ГСК «Сокол», ГСК «Энергия», ГСК «Автомагистраль-1», ГСК «Полет»), расположенных в радиусе пешеходной доступности.

Количество наземных парковочных мест составляет 283 м/м.

## 3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, а также строительство новых сетей.

### 3.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения. Подключение планируемых сетей предусматривается к существующей городской водопроводной сети согласно техническим условиям.

Расчетное водопотребление – 1 389,92 м3 / сут.

Проектом предусматривается размещение к планируемым объектам капитального строительства:

- сетей хозяйственно-бытового водоснабжения.

### 3.3.2 Водоотведение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства планируется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение - 1 389,92 м3 / сут.

Проектом предусматривается размещение:

- сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- сетей дождевой канализации;

### 3.3.3 Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

Проектом предусматривается размещение к планируемым объектам капитального строительства:

- закрытой сети дождевой канализации.

### 3.3.4 Теплоснабжение

Расчетное теплопотребление составляет 4746783 кДж/°С·сут.

Теплоснабжение планируемого многоквартирного дома предусматривается от теплогенераторов на газовом топливе.

### 3.3.5 Газоснабжение

Проектом планировки территории предусматривается централизованное газоснабжение.

Расчетное потребление газа для жилых домов - 282360,00 м3/год.

Проектом предусматривается размещение:

- сетей газоснабжения.

### 3.3.6 Электроснабжение

Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

Расчетное электропотребление для жилых домов – 988,26 кВт.

Проектом предусматривается размещение:

- распределительных кабельных линий 0,4 кВ до потребителей;

### 3.3.7 Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентский телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

### 3.3.8 Мусороудаление

Количество твердых коммунальных отходов составляет 529425 кг в год.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 35295 кг в год.

# 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Строительство:

- многоквартирной жилой застройки (зона 1);

- строительство многофункционального комплекса (зона 3).

Развитие транспортной инфраструктуры:

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения (зона 2).

Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для обеспечения возводимой застройки, благоустройство и озеленение территории.