Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Контракт № 01633000029420001080 от 05.10.2020  на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах  улицы Крупской - улицы 25 Сентября - улицы Куриленко - ГСК «Кентавр» - 1-го Ясенного переулка - улицы 9 Января

ДОКУМЕНТРАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория в границах улицы Крупской - улицы 25 Сентября - улицы Куриленко - ГСК «Кентавр» - 1-го Ясенного переулка - улицы 9 Января |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-МО-ПЗ

Том 1

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Контракт № 01633000029420001080 от 05.10.2020 на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах  улицы Крупской - улицы 25 Сентября - улицы Куриленко - ГСК «Кентавр» - 1-го Ясенного переулка - улицы 9 Января

ДОКУМЕНТРАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Директор |  | Алексеенко А. А. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор-градостроитель |  | Солодова Т.Д. |

2020

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)	6

1.1. Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	6

1.2. Характеристика планируемого развития территории	6

1.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	7

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	10

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	14

3.1. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	14

3.1.1. Водоснабжение	14

3.1.2. Водоотведение	14

3.1.3. Теплоснабжение	15

3.1.4. Газоснабжение	15

3.1.5. Электроснабжение	15

3.1.6. Связь и информатизация	15

3.1.7. Сбор твердых бытовых отходов	15

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	15

3.2.1. Транспортное обслуживание	15

3.2.2. Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	17

3.2.3. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	17

3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания	17

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	20

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «МФЦ «БИНОМ» по техническому заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Крупской - улицы 25 Сентября - улицы Куриленко - ГСК «Кентавр» - 1-го Ясенного переулка - улицы 9 Января.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории (согласно п. 1 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ).

Работа выполнена в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации и города Смоленска:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»;

- Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.1998 № 260 «Об утверждении генерального плана г. Смоленска» (в редакции решения 7-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 24.03.2021 №94)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Иные законы, нормативные и правовые акты РФ.

Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктур  разрабатывается с учетом утвержденного генерального плана города Смоленска и утвержденных Правил землепользования и застройки города Смоленска.

Проект планировки и проект межевания выполнены на цифровых топографических картах в масштабе 1:500.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)

## 1.1. Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 15,7 га;

- в красных линиях – 2,9 га.

Расчетная численность населения – 4205 чел. (Согласно расчетному нормативу жилищной обеспеченности 29,0 кв.м/чел Местных нормативов градостроительного проектирования города Смоленска для многоквартирного жилого дома).

Согласно Карте функциональных зон генерального плана города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

- функциональной жилой зоны;

- планируемой функциональной зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилых зон:

- Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированного типа;

- ЖЗ - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше);

- Ж4 - зона застройки жилыми домами смешанной этажности.

Зоны транспортной инфраструктуры:

- Т4 – зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Территория квартала проектирования составляет 156684 м2 и состоит из одиннадцати кадастровых кварталов с номерами 67:27:0030806; 67:27:0030807; 67:27:0030808; 67:27:0030809; 67:27:0030810; 67:27:0030815; 67:27:0030816; 67:27:0030817; 67:27:0030818; 67:27:0030819; 67:27:0030821 (на основании сведений из ЕГРН).

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 15,7 | 100 | 15,7 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 8,38 | 53,1 | 11,31 | 64,3 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,32 | 2,1 | 0,32 | 2,1 |
| 5 | Участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 0,21 | 1,3 | 0,21 | 1,3 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | территория общего пользования | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,00 | 0,0 | 0,99 | 7,3 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 0,00 | 0,0 | 1,05 | 6,6 |
| 9 | прочие территории | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,19.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл. з=1,39.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 139% . При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования (проектирование ведется по застроенной территории, показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

В рассматриваемом квартале планируется реконструкция улично-дорожной сети (зоны №1-7) (номера по экспликации зон планируемого размещения объектов чертежа ППТ-УЧ-3 «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов. М 1:2000» Том 2 Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть).

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №1).

Площадь зоны – 15793 м2.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №2).

Площадь зоны – 2478 м2.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №3).

Площадь зоны – 5051 м2.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №4).

Площадь зоны – 719 м2.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №5).

Площадь зоны – 1395 м2.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №6).

Площадь зоны – 2140 м2.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №7).

Площадь зоны – 840 м2.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории проектирования в настоящее время существуют следующие объекты капитального строительства – жилые здания, административные здания, учреждения по обслуживанию населения, объекты инженерной инфраструктуры и объекты, обслуживающие автотранспорт.

Планировочное решение проектируемой территории разработано на основе анализа существующего положения, ограничений, связанных с наличием в границах проектирования большого количества инженерных сетей, с учетом сложившихся транспортных связей, ограничений на прилегающих территориях.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены контуры существующих объектов капитального строительства и заливка цветом в соответствии с их функциональным назначением.

Перечень существующих на проектируемой территории на расчетный срок объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения приведен в Таблице 2.

Таблица  2

| № ОКС | № ЗУ по проекту | Наименование | Кол-во | Этажность | Кадастровый номер ЗУ, на котором расположен ОКС | Кадастровый номер ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилые здания |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0000000:188 (67:27:0030806:12); 67:27:0000000:188 (67:27:0030807:29) | 67:27:0030806:34 |
| 2 | 2 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0000000:187 (67:27:0030807:28); 67:27:0000000:187 (67:27:0030808:8); 67:27:00308083:5 | 67:27:0030809:615 67:27:0030809:616 |
| 3 | 3 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0030809:7 | - |
| 4 | 4 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0030810:27; 67:27:0030810:29 | 67:27:0030809:325 67:27:0030809:324 |
| 8 | 13 | Многоэтажный жилой дом с административными помещениями | 1 | 10 | На образуемом участке | - |
| 10 | 15 | Малоэтажный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0030806:5 | 67:27:0030806:16 |
| 12 | 16 | Малоэтажный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0030806:14 | 67:27:0030806:121 |
| 15 | 19 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 5 | 67:27:0030807:1 | 67:27:0030809:233 |
| 16 | 20 | Многоэтажный жилой дом с административными помещениями | 1 | 5 | 67:27:0030809:1 | 67:27:0030809:13 |
| 19 | 23 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030810:21 | 67:27:0030810:31 |
| 20 | 24 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030810:16 | - |
| 21 | 26 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030810:13 | 67:27:0030810:42 |
| 22 | 27 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | На образуемом участке | - |
| 23 | 28 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030810:15 | - |
| 24 | 29 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0030810:7; 67:27:0030810:28; 67:27:0030810:32; 67:27:0000000:830; 67:27:0030810:30 | - |
| 26 | 31 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0030815:12; 67:27:0030815:10; 67:27:0030815:5; 67:27:0030815:4; 67:27:0030815:3 | - |
| 27 | 32 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030816:3 | - |
| 28 | 33 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3 | 67:27:0030816:2 | 67:27:0030816:17 |
| 29 | 34 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3 | 67:27:0030816:11 | 67:27:0030816:102 |
| 30 | 35 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030816:14 | - |
| 31 | 36 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0000000:3423 | 67:27:0000000:5493 |
| 32 | 37 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0000000:3255 | - |
| 33 | 38 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0030817:214 | 67:27:0030817:405 |
| 34 | 40 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030817:4 | - |
| 35 | 42 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030818:1 | - |
| 36 | 43 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030818:2 | - |
| 37 | 44 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030818:3 | - |
| 38 | 45 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3 | 67:27:0030818:4 | - |
| 39 | 46 | Малоэтажный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0030819:1 | - |
| 40 | 47 | Малоэтажный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0030819:10 | - |
| 41 | 48 | Малоэтажный жилой дом | 1 | 2 | 67:27:0030819:11 | - |
| 43 | 49 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 5 | 67:27:0030819:2 | - |
| 45 | 50 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 5 | 67:27:0030819:3 | 67:27:0030819:546 |
| 46 | 51 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | 67:27:0000000:76 (67:27:0030819:5); 67:27:0000000:76 (67:27:0030821:1); 67:27:0030821:7 | - |
| 47 | 52 | Многоэтажный жилой дом | 1 | 10 | На образуемом участке | - |
| 48 | 56 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1 | 67:27:0030821:6 | - |
|  |  | Административные здания, учреждения по обслуживанию населения |  |  |  |  |
| 5 | 11 | Административное здание | 1 | 3 | 67:27:0030806:9 | - |
| 9 | 14 | Здание продовольственного магазина | 1 | 1 | 67:27:0030807:25 | 67:27:0030808:226 |
| 44 | 50 | ГКУК "Смоленская Областная Специальная Библиотека Для Слепых" | 1 | 2 | 67:27:0030819:3 | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

На территории располагаются сети инженерной инфраструктуры.

Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Планируемое потребление рассчитывается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования "Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области".

### 3.1.1. Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 1177400 л/сут.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 4,6 км.

### 3.1.2. Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 5,4 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки зданий.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.1.3. Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Расход тепловой энергии равен 3604 кДж/(м2·°С·сут).

Протяженность существующих сетей теплотрассы – 1,8 км.

### 3.1.4. Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет 504600 м3/год в год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения - 5,5 км.

### 3.1.5. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 2019 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 5,0 км.

### 3.1.6. Связь и информатизация

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Протяженность существующих сетей связи – 5,0 км.

### 3.1.7. Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий составляет 946125‬ кг в год.

Расчетный объем смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков ‭63075‬ кг в год.

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 3.2.1. Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. Крупской (магистральная улица общегородского значения 3-го класса):

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- число полос движения – 5;

- наибольший продольный уклон – 23‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 41-49 м.

ул. Шолохова (улица местного значения в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –10‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8,0 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, не являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией), тупиковые проезды обеспечены разворотными площадками размером 16 x 16 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Существующие покрытия улиц, проездов в неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом рекомендуется реконструкция улиц и благоустройство новых проездов.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Территория проектируемого квартала обслуживается трамваями, автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Крупской с организацией движения общественного транспорта в жилом районе.

Расчет уровня автомобилизации

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 343 ед. на 1000 жителей. В соответствии с таблицей 10 нормативов градостроительного проектирования Смоленской области требуемая площадь территории для хранения автотранспорта граждан должна составлять не менее 2,4 м² на человека. Количество легковых автомобилей при существующей численности населения 4205 человек составляет 1442 единицы.

Расчет вместимости автостоянок

На территории проекта планировки предусматриваются отдельные зоны для хранения легковых автомобилей в виде наружных парковок. У всех объектов обслуживания, автотранспорта и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям СП  (Лист ППТ-МО-3 «Схема организации движения транспорта и пешеходов, а также схема организации улично-дорожной сети. М 1:2000», Том 4. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть).

### 3.2.2. Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица  3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 2,4 | 2,4 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения | км | 0,3 | 0,3 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 0,9 | 0,9 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 0,5 | 0,5 |
| 3 | проезды | км | 3,0 | 3,0 |

### 3.2.3. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

В связи со сложившейся застройкой территории расположение минимального количества машино-мест в границах проектируемого квартала невозможно, недостающее количество машино-мест располагается за границами квартала.

Таблица  4

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 12 |
| 2 | Машино-места для хранения легковых автомобилей в границах земельных участков жилых домов | м/мест | 259 |
| 3 | Машино-места для хранения легковых автомобилей за границами земельных участков жилых домов | м/мест | ─ |

Требуется отклонение в отношении к количеству машино-мест для зданий и сооружений.

## 3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Таблица 5

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 4205 чел. | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 189 | Существующие МБДОУ «Детский сад № 62 «Каравай», МБДОУ «Детский сад № 77 «Машенька», МБДОУ «Детский сад № 32 «Ежик» |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 379 | Существующая МБОУ «Гимназия №4» |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади, в том числе: | 500 | 420 |  |
| продовольственными товарами |  | 294 | Существующие: магазин ул. Крупской, 55А; магазин ул. Крупской, 61А; магазин ул. 25 Сентября, 18/2 |
| непродовольственными товарами |  | 126 | Существующие: магазин ул. Крупской, 55А |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 34 | Существующие в смежных кварталах: ул. Крупской, 41А, ул. Крупской, 40 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 500 | 9 | Существующие в смежных кварталах |
| Аптеки, объект | 500 | 1 | Существующая: аптека ул. Крупской, 51 |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 | Существующее в смежном квартале: отделение почты ул. Крупской, 34А. |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 | Существующие в смежном квартале: Трамвайный пр., 2; ул. Крупской, 34А |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 750 | 1 | Существующая в смежном квартале |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 750 | 210 | Существующий в смежном квартале |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 500 | 126 | Существующий: спортивный зал ул. Крупской, 55А |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 750 | 40 | Существующий в смежном квартале: ул. Марии Октябрьской, 12А |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 4 | Существующие в смежном квартале |

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория, в границах которой подготовлен проект планировки, является застроенной.

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.