СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1. Характеристика территории	2

1.2. Характеристика планируемого развития территории	2

1.3. Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	5

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	5

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	7

3.3.1. Водоснабжение	7

3.3.2. Водоотведение	7

3.3.3. Отвод поверхностного стока	8

3.3.4. Теплоснабжение	8

3.3.5. Газоснабжение	8

3.3.6. Электроснабжение	8

3.3.7. Телефонизация	8

3.3.8. Мусороудаление	9

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория граничит с юга c Витебским шоссе, с востока – с улицей Лесной, с запада и севера – с общественно-деловой функциональной зоной.

Площадь территории в границах проектирования – 89871 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 78128 м2.

Расчетная численность населения – 100 человек.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 8,99 | 100 | 8,99 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 4,2 | 47 | 4,36 | 49 |
| 2 | Территория объектов коммунального обслуживания | га | 0,08 | 1 | 0,08 | 1 |
| 3 | Территория объектов общественно-делового назначения | га | 0,3 | 3 | 0,3 | 3 |
| 4 | Территория объектов спортивного назначения | га | 0,19 | 2 | 0,19 | 2 |
| 5 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 4,06 | 45 |
| 5.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 2,89 | 32 |
| 5.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 1,17 | 13 |
| 5 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зоны 1-2 - зоны реконструкции объектов улично-дорожной сети.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Таблица 2. Предельные параметры застройки зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № зоны | Площадь зоны | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков | предельное количество этажей | коэффициент использования территории |
| 1 | 4437 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |
| 2 | 7306 | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается |

Коэффициент застройки территории – 0,06.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,09.

Плотность населения квартала – 11,1 чел/га.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Территория квартала включает в себя территорию, занятую жилыми зданиями и объектами общественно-делового назначения, а также территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, скверы).

Проектом планировки рекомендуется на фасадах всех объектов капитального строительства разместить адресные указатели с наименованием улиц и номеров домов.

Возведение зданий и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Таблица 3. Предельные параметры застройки объектами капитального строительства

| № зоны | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |
| 2 | Магистральная улица общегородского значения 2 класса | - | - | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Количество | Площадь земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 5 мест | 200 м2 | Существующая в смежном квартале |
| Общеобразовательные учреждения | 9 мест | 450 м2 | Существующее в смежном квартале (Красноборская санаторно-лесная школа) |
| Отделение связи | 1 объект | 0,1-0,15 га | Существующее в смежном квартале |
| Учреждения культуры | 5 м2 | - | Существующие помещения культуры и досуга в нормативном радиусе доступности |
| Закрытые спортивные сооружения | 3 м2 | 0,2-0,5 га | Существующие спортивные помещения в нормативном радиусе доступности |
| Пункт охраны порядка | 10 м2 | 0,1-0,15 га | Существующий участковый пункт полиции в нормативном радиусе доступности |

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с Витебского шоссе, улицы Лесной по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения параметров поперечного профиля до нормативных.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из улицы местного значения в зонах жилой застройки и магистральной улицы общегородского значения 2 класса.

Расчетные параметры улицы Лесной (улица местного значения в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения – 3,0 м;

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 80 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м.

Расчетные параметры Витебского шоссе (магистральная улица общегородского значения 2 класса):

- ширина полосы движения – 3,25 м;

- расчетная скорость движения – 80 км/ч;

- число полос движения - 4;

- наименьший радиус кривых в плане – 420 м;

- наибольший продольный уклон – 60‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м.

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0,6 | 0,6 |
| 1 | улица местного значения в зонах жилой застройки | км | 0,29 | 0,29 |
| 2 | магистральная улица общегородского значения 2 класса | км | 0,31 | 0,31 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 6,7 км/км2.

Хранение легковых автомобилей собственников жилых объектов капитального строительства, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 505,57 м3 / сут.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение – 505,57 м3 / сут.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение предусматривается от локальных источников тепла (теплогенераторы, котлы).

### 3.3.5. Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

Расчетное потребление газа для жилых домов – 30000,0 м3/год.

### 3.3.6. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

Расчетное электропотребление для жилых домов – 42,0 кВт.

### 3.3.7. Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентских телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

### 3.3.8. Мусороудаление

Количество твердых коммунальных отходов составляет 22500 кг в год.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 1500 кг в год.

# 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Этап 1. Реконструкция транспортной инфраструктуры:

- реконструкция улицы местного значения в зонах жилой застройки (зона планируемого размещения объектов капитального строительства 1);

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения 2 класса (зона планируемого размещения объектов капитального строительства 2).

Также проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории.