Содержание

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	3

1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	4

1.1. Введение	4

1.2. Существующее состояние	5

1.2.1. Градостроительная ситуация	5

1.2.2. Население	6

1.2.3. Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия	6

1.2.4. Инженерно-геологическая характеристика	8

1.2.5. Транспортная и инженерная инфраструктура	10

1.3. Проектное решение	10

1.3.1. Планировочная структура	10

1.3.2. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)	11

1.3.3. Население	15

1.3.4. Территории общего пользования и красные линии	15

1.3.5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	16

2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВЛЕННЫМ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЙИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР	17

2.1. Обоснование соответствия параметров показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры	17

2.2. Обоснование соответствия параметров показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры	17

2.2.1. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	17

2.2.2. Объекты для хранения транспортных средств	18

2.3. Обоснование соответствия параметров показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры	20

2.4. Озеленение	22

2.5. Инженерная подготовка территории	22

2.6. Охрана историко-культурного наследия	23

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	24

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	29

4.1.	Основные принципы охраны окружающей среды	29

4.2.	Охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности	30

4.3.	Мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий	30

4.4.	Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления подземными водами	30

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ	32

6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	33

# ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ ТРАМВАЙНОГО ПРОЕЗДА – УЛИЦЫ МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО – ГСК «КЕНТАВР» - УЛИЦЫ КУРИЛЕНКО – УЛИЦЫ 25 СЕНТЯБРЯ – УЛИЦЫ КРУПСКОЙ

Изменения в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах Трамвайного проезда - улицы Маршала Соколовского - ГСК «Кентавр» - улицы Куриленко - улицы 25 Сентября - улицы Крупской, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 15.02.2023 № 328-адм, вносятся ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании постановления Администрации города Смоленска от 29.03.2024 № 725-адм по инициативе ООО СЗ "АН-Гарант жилье".

В материалы по обоснованию проекта планировки внесены следующие изменения:

- Отображена зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома № 4 (по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства). Предельные параметры застройки отражены в текстовой части проекта планировки (см. п. 1.3. «Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)»). В п. 1.3.5. «Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» материалов по обоснованию проекта планировки отображено обоснование размещения зоны № 4 на земельном участке, образуемом путем перераспределения земельных участков 67:27:0030864:54,67:27:0030864:55 и 67:27:0030864:53 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также невозможности размещения многоквартирного жилого дома на земельном участке, отдельно образованном путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030864:53.

- Отображен планируемый многоквартирный жилой дом (зона № 4 по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства).

- Существующие многоквартирные дома №№ 42, 43 (по экспликации существующих объектов капитального строительства) отображены как объекты капитального строительства, подлежащие сносу.

- Отображены планируемые к размещению площадки и парковочные места, относящиеся к планируемому многоквартирному жилому дому (зона № 4 по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства).

- Обновлена топографическая съемка кадастрового квартала 67:27:0030864.

## 1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1.1. Введение

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «МФЦ «БИНОМ» по техническому заданию, выданному Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска на разработку проекта планировки и проекта межевания территории квартала в границах Трамвайного проезда - улицы Маршала Соколовского - ГСК «Кентавр» - улицы Куриленко - улицы 25 Сентября - улицы Крупской.

Проект планировки территории является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в генеральном плане города Смоленска и Правилах землепользования и застройки города Смоленска. Он позволяет сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента - отдельного квартала смешанной и общественно-деловой жилой застройки.

Подготовка проекта планировки территории в городе Смоленске в границах Трамвайного проезда - улицы Маршала Соколовского - ГСК «Кентавр» - улицы Куриленко - улицы 25 Сентября - улицы Крупской осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки и межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:2000.

Проект планировки территории подготовлен в целях:

- обеспечения долговременного устойчивого развития территории проектирования;

- сохранения, модернизации, расширения существующего и роста перспективного социально-экономического потенциала;

- повышения уровня и качества жизни, условий проживания и привлекательности территории проектирования, как для постоянного, так и для временного населения;

- создания культурного, туристического, транспортного, делового потенциала с благоприятными условиями для инвестиций;

- придания проектируемой территории обновленных как традиционных, так и новых современных перспективных функций;

- установления красных линий с последующей их постановкой на учет в ЕГРН;

- выделения элементов планировочной структуры;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения;

- установления границ территорий общего пользования.

При подготовке проекта планировки учтены ранее выполненные проекты, документы по планировке территории, проектная документация:

- Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260;

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм;

- Решение Смоленской областной Думы от 31.10.1996 № 171 «Об историко-архитектурном и историко-археологическом опорном плане г. Смоленска»

## 1.2. Существующее состояние

### 1.2.1. Градостроительная ситуация

Планируемая территория является планировочным образованием города, расположена в Промышленном районе города Смоленска. Анализ градостроительной ситуации отражен в графической части проекта планировки территории. Характеристики объектов капитального строительства: этажность, площадь застройки, наименование, адрес, назначение и т.п. отражены на чертеже проекта планировки территории.

В границах данного образования расположены объекты жилищного назначения, капитальные жилые и административные здания, промышленные объекты и предприятия, обслуживающие автотранспорт.

На территории проектирования определены границы существующих элементов планировочной структуры – кварталов сохраняемой застройки. Границы кварталов ограниченны красными линиями полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, озелененных территорий общего пользования, квартал не расчленен улично-дорожной сетью, предназначен для размещения объединенных внутриквартальными проездами участков территории жилых групп и объектов повседневного обслуживания населения квартала, участков иного функционального назначения.

В границах проекта планировки расположен МБДОУ «Детский сад № 62 "Каравай"».

При обследовании современного использования территории проектируемого квартала учтена историко-культурная и градостроительная специфика проектируемого района, сложившаяся особенность использования городских земель.

В состав зон ограничений на использование территорий входят: санитарно-защитные зоны промышленных объектов, сооружений санитарно-технических, транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, коридоры основных инженерных коммуникаций (ЛЭП, водопроводов, газопроводов и др.).

### 1.2.2. Население

Расчет населения произведен исходя из среднестатистического уровня жилищной обеспеченности на 2021 год – 28.8 кв.м/чел. Расчетное количество населения, проживающего в многоквартирных домах составляет 3188 человек, в ИЖС – 9 человек, всего – 3197 человек.

### 1.2.3. Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия

Настоящая климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений метеостанции г. Смоленск и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99*.

Согласно карте климатического районирования город Смоленск расположен во II-В климатическом подрайоне.

Температура воздуха. Средняя температура воздуха в градусах С приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Пункт | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Смоленск | -6,3 | -1,7 | 1,8 | 6,2 | 15 | 17,7 | 17 | 17 | 11,4 | 3,4 | -1,1 | -2,8 | 6,5 |

Средняя годовая температура наружного воздуха составляет 6,5º.

Абсолютный минимум температуры наружного воздуха составляет -41º, а абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35º.

Средняя максимальная температура воздуха составляет 22,7º.

Средняя температура воздуха наиболее холодного периода составляет -13º.

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет -26º.

Средняя температура воздуха наиболее холодных суток составляет -33º.

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8º составляет 210 дней.

Средняя температура — 2,7º.

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздух ≤0º составляет 145 дней.

Влажность воздуха. Среднемесячная абсолютная и относительная влажность воздуха приводится в таблице 2.

Таблица 2

| Пункт | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | абсолютная влажность воздуха (мб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,2 | 3,1 | 4,0 | 6,5 | 9,6 | 13,0 | 14,9 | 14,5 | 10,8 | 7,5 | 5,4 | 4,1 | 8,2 |
|  | относительная влажность воздуха (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | 87 | 84 | 78 | 74 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 90 | 82 |

Средняя годовая абсолютная влажность воздуха составляет 8,2 мб.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 82%.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца составляет 32%.

Атмосферные осадки. Количество осадков за год выпадает 792 мм, жидких осадков за год выпадает 681 мм, а суточный максимум составляет 67 мм.

Снежный покров появляется 3.12 и достигает максимальной высоты 47 см.

Разрушение устойчивого снежного покрова наблюдается 5.04.

Нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м.

Ветер.

В таблице 3 приводятся данные повторяемости ветра по направлениям скорости ветра в штили.

Таблица 3

| Повторяемость ветра в % |  |  |  | по направлениям и повторяемость штилей в % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость ветра в м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| направл. месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штили |
| Январь | 7 | 9 | 13 | 12 | 16 | 17 | 14 | 12 | 3 |
|  | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 6,8 | 5,8 | 5,8 | 5,4 |  |
| Июль | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 11 | 19 | 19 | 8 |
|  | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 4,5 |  |

Из приведенных данных видно, что преобладающими являются ветры западного, юго- и северо-западного направлений.

Средняя скорость ветра в январе достигает 6,8 м/сек, а в июле — 3,2 м/сек.

Скорость ветра, возможная один раз за: 1 год — 21 м/сек, 5 лет — 24 м/сек, 10 и 15 лет — 25 м/сек и 20 лет — 26 м/сек.

Солнечная радиация. Среднее количество тепла, поступающего от суммарно солнечной радиации на горизонтальную поверхность, по месяцам приводится в таблице 4.

Таблица 4

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. кол-во тепла ккал/м² ч. | 20 | 43 | 75 | 128 | 179 | 193 | 181 | 137 | 96 | 47 | 19 | 14 | 94 |

Количество тепла, поступающего в июле месяце при безоблачном небе от солнечной радиации на горизонтальную поверхность в ккал/м² ч., приводится в таблице 5.

Таблица 5

| Ориентация | Прямая | Рассеянная | Среднее суточное количество тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5505 | 1264 | 282 |
| Северная | 615 | 1034 | 68,5 |
| Северо-восточная и северо-западная | 1547 | 1115 | 111 |
| Южная | 2531 | 1243 | 157 |
| Восточная и западная | 2893 | 1456 | 173 |
| Юго-восточная и юго-западная | 2865 | 1217 | 170 |

При обследовании современного использования территории проектируемого квартала учтена историко-культурная и градостроительная специфика проектируемого района, сложившаяся особенность использования городских земель.

В состав зон ограничений на использование территорий входят: санитарно-защитные зоны промышленных объектов, сооружений санитарно-технических, транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта, торговли; коридоры основных инженерных коммуникаций (ЛЭП, водопроводов, газопроводов и др.).

### 1.2.4. Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом строении территории принимают участие четвертичные отложения, представленные насыпным и почвенно-растительным слоями, современными, древнеаллювиальными, делювиальными, озерно-болотными, флювиогляциальными и моренными отложениями.

Насыпной слой представлен суглинками, супесями и песками с включениями щебня кирпича, древесины, хозяйственного и строительного мусора.

Мощность слоя изменяется от 0,2 до 4,0 м и более метров.

Почвенно-растительный слой представлен супесчаным грунтом с корнями растений, мощностью 0,2 м. Современные и древнеаллювиальные отложения, представленные песками. Пески серые, коричнево-желтые, пылеватые, мелкие с прослоями гравелистых, водонасыщенные.

Мощность отложений изменяется от 0,4 до 6,5 м.

Делювиальные отложения представлены лессовидными суглинками.

Суглинки желтовато-бурые, серовато-бурые, пылеватые, мягкопластичной и тугопластичной консистенции.

Мощность отложений колеблется от 1,0 до 3,7 м.

Озерно-болотные отложения представлены суглинками пылеватыми с органическими остатками мягкопластичной и тугопластичной консистенции. Мощность отложений достигает 8,0 м.

Флювиогляциальные отложения, представленные суглинками.

Суглиники коричневые, мелко-песчаные с мягкопластичной и тугопластично консистенцией, с прослоями и линзами песка и глины с включениями гравия.

Мощность отложений от 0,2 до 3,6 м.

Моренные отложения представлены суглинками.

Суглинки красновато-бурые, мелкопескачанные тугопластичной консистенции с прослоями супеси и песка с включениями гравия и гальки.

Мощность отложений более 10 м. Мощная толща четвертичных отложений подстилается породами девона.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием грунтовых вод, залегающих на глубинах 0,0 - 9,3 м и абсолютных отметках 160,2 — 166,0 м.

Водосодержащими являются пески, водоупором служат суглинки и глины.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Уровень грунтовой воды подвержен сезонным колебаниям, гидравлически связан с р. Днепр.

По данным химических анализов грунтовые воды по отношению к бетонам и растворам, выполненных на портландцементе, агрессивными свойствами не обладают.

На основании полевых и лабораторных исследований, грунты характеризуются нормативными значениями прочностных и деформационных характеристик, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование грунта и возраст | параметры сопротивления сдвигу |  | модуль деформации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | φ, º | С, МПа | Е, МПа |
| Суглинки аллювиальные | 12-16 | 0,012-0,016 | 5-8 |
| Пески аллювиальные | 35-38 | 0,001 | 10-20 |
| Суглинки делювиальные | 18-20 | 0,01-0,014 | 10 |
| Суглинки озерно-болотные | 17-19 | 0,012-0,018 | 8-10 |
| Суглинки флювиогляциальные | 21-23 | 0,02-0,03 | 10-20 |
| Пески флювиогляциальные | 22-24 | 0,001-0,002 | 15-20 |
| Суглинки моренные | 25-30 | 0,018-0,02 | 20-25 |

Инженерно-геологические условия территории, по степени пригодности для использования под застройку, позволяют отнести ее к территориям частично благоприятным и требующим инженерных мероприятий.

### 1.2.5. Транспортная и инженерная инфраструктура

Сеть пассажирского транспорта представлена автобусами, трамваями и маршрутными такси.

Основную транспортную нагрузку несут ул. Крупской и ул. 25-го Сентября.

Состояние дорожного покрытия удовлетворительное, улицы перегружены инженерными коммуникациями, как правило, в ветхом состоянии, требующие постоянного ремонта, что негативно сказывается на организации транспортного движения. Анализ транспортной и инженерной инфраструктур отражен в графической части проекта планировки территории (см. ППТ-МО-ГР-2 «Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети»).

В соответствии с положениями генерального плана города Смоленска предусматривается расширение и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы 25 Сентября. На момент разработки настоящего проекта планировки в отношении данной территории не были приняты решения о её реконструкции, расширении. На чертежах проекта планировки отражаются элементы существующей планировочной структуры – кварталы сохраняемой застройки – в существующих границах, учитывающих фактическое местоположение зданий, строений, сооружений и границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, и планируемые элементы планировочной структуры, учитывающие красные линии, установленные в соответствии с положениями генерального плана города Смоленска.

## 1.3. Проектное решение

### 1.3.1. Планировочная структура

Характеристики планируемого развития территории соответствуют характеру расположения территории в функционально-планировочной структуре города.

Планировочная территория разработана с учетом нормативных документов на основе генерального плана города Смоленска, Правил землепользования и застройки города Смоленска и других исходных данных.

Проектом предусмотрено развитие улично-дорожной сети для качественного обслуживания данной территории в системе города.

На рассматриваемой территории квартала существует сложившаяся застройка.

Зоны размещения объектов капитального строительства в границах проектируемой территории определены в соответствии с градостроительным зонированием Правил землепользования и застройки города Смоленска.

Проектное решение разработано с учетом:

- существующей планировочной структурой, возможными направлениями развития территории;

- градостроительных норм и правил;

- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использования территории.

При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пешеходной доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой территории, а также объектов, расположенных на смежной территории.

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Поскольку проектирование ведется по застроенной территории, эти показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Проект планировки территории квартала рекомендует предусмотреть реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории.

### 1.3.2. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах)

Варианты размещения планируемых объектов капитального строительства в структуре квартала представлены на чертеже материалов по обоснованию проекта планировки территории ППТ-МО-ГР-5 «Схема вариантов планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории».

Проектом планировки территории определена зона планируемого размещения объекта капитального строительства №1 (многоквартирного дома) на чертеже ППТ-УЧ-ГР-1 «Чертеж красных линий. Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства».

Линия регулирования застройки улицы 25 Сентября проходит по территории данной зоны и предусматривает размещение планируемого жилого дома в створе с существующими жилыми домами по улице 25 Сентября.

Вариант застройки территории земельного участка для размещения многоквартирного дома в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения и жилых домов – ОЖ (зона № 1):

- Площадь участка – 18399 м2.

Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии таблицей 81 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области, при численности населения в планируемом многоквартирном доме 1091 человека, составит:

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Площадь при численности населения 1091 чел., м2 | Площадь по проекту планировки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 764 | 766 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 109 | 121 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 2182 | 1125 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 327 | 167 |

* в соответствии с примечанием 2 п. 7.5 СП 42.13330.2016 допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения … при застройке зданиями девять этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и взрослых.

*Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке зданиями 9 этажей и выше(пункт 7.5 примечание 2 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

**Допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при застройке зданиями девять этажей и выше, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и взрослых (примечания 2 пункта 7.5  СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

- Отступы здания от границ земельного участка:

- северная граница – по линии регулирования застройки улицы 25 Сентября, в пределах зоны, определённой линиями отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- западная, южная границы - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках, минимальный отступ – 3 метра;

- восточная граница – 0 м (совмещение с красной линией улицы Куриленко) при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

- Количество этажей - 11.

- Коэффициент использования территории – 1,84. Общая площадь квартир по проекту планировки для планируемого многоквартирного жилого дома принимается равной 33930 м2.

- Выступы за красную линию не предусмотрены.

- Доля озелененной территории 5486 кв.м. Нормативная доля озелененной территории исходя из расчета 20 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке составит 6786 кв.м. Согласно Статьи 22 Правил землепользования и застройки города Смоленска, площадь озеленения земельного участка может быть уменьшена не более чем на 30% от площади необходимого озеленения земельного участка, в случае если в соответствии с документацией по планировке территории в границах квартала предусмотрено образование земельного участка для размещения зеленых насаждений общего пользования, площадь которого не менее площади, на которую уменьшена площадь озеленения земельных участков. Площадь озеленения уменьшена на 19% от площади необходимого озеленения земельного участка. Недостаток озеленения дворовой территории компенсируется за счет участка № 114, площадью 550 кв.м и участка № 91 площадью 2842 кв.м, образуемых в документации по планировке территории для размещения зеленых насаждений общего пользования.

- Общее количество мест для для хранения автотранспорта для жителей многоквартирного дома и для обслуживания встроенных объектов нежилого назначения составит 471 машино-место (435 машино-мест для жителей (33930:78=435) и 36 машино-мест для встроенных помещений (2515:70=36). 206 машино-мест размещается в границах участка (44% от необходимого количества) на наземных и на подземных парковках и 31 машино-место (6%) на территории смежного участка, принадлежащего тому же правообладателю (данный участок образуется при разделе основного участка 67:27:0030811:216).  За пределами участка размещается 268 машино-мест на территории общего пользования (вдоль улицы 25 Сентября, ул. Соколовского), в существующих ГСК, на существующих стоянках. Разрывы от автостоянок до существующих и планируемых объектов капитального строительства соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размещение менее 50% необходимого количества машино-мест в границах основного участка и смежного с ним участка, принадлежащего тому же правообладателю, возможно при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона планируемого размещения № 1), представленные в данном варианте, являются ориентировочными и подлежат уточнению при архитектурном проектировании. При уточнении, следует соблюдать параметры, указанные в утверждаемой части проекта планировки территории.

Вариант застройки территории земельного участка для размещения торгово-офисного здания в пределах, установленных градостроительным регламентом  Зоны размещения объектов общественно-делового назначения – ОД (зона № 2):

- Площадь участка – 2705 м2.

- Отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- со стороны красной линии Трамвайного проезда – 3 метра,

- отступ от иных границ земельного участка, не совпадающих с красными линиями, до стен зданий, строений, сооружений - 3 м.

- Количество этажей – 4.

- Процент застройки в границах земельного участка – 80%.

- Выступы за красную линию не предусмотрены.

- Размещение мест для хранения индивидуального автотранспорта предусматривается в границах участка, в том числе на встроенной подземной парковке.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта капитального строительства «Торгово-офисное здание» (зона планируемого размещения объекта капитального строительства № 2), представленные в данном варианте, являются ориентировочными и подлежат уточнению при архитектурном проектировании. При уточнении, следует соблюдать параметры, указанные в утверждаемой части проекта планировки территории.

Вариант застройки территории земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше) – Ж3 (зона № 4):

1.	Площадь участка – 4903 м2.

Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с ст. 17 Правил землепользования и застройки города Смоленска при численности населения в планируемом многоквартирном доме 243 человека, составит:

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Площадь при численности населения 243 чел., м2 | Площадь по проекту планировки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 51,1 | 55 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 17,0 | 25 |
| Для занятий физкультурой | 0,7 | 170,1 | 185 |
| Для хозяйственных целей | 0,03 | 7,3 | 10 |

2.	Отступы здания от границ земельного участка:

- северная граница – в пределах зоны, определённой линиями отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- западная, южная, восточная границы - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках, минимальный отступ – 3 метра;

3.	Количество этажей - 10.

4.	Коэффициент использования территории – 0,38. Общая площадь квартир по проекту планировки для планируемого многоквартирного жилого дома принимается равной 7038 м2.

5.	Выступы за красную линию не предусмотрены.

6.	Доля озелененной территории 1505 кв.м. Нормативная доля озелененной территории исходя из расчета 20 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке составит 1408 кв.м. Согласно п. 2 Статьи 22 Правил землепользования и застройки города Смоленска в площадь озеленения включены детские, спортивные площадки и площадка отдыха и 429 м2 на примыкающей территории.

7.	Общее количество мест для хранения автотранспорта для жителей многоквартирного дома составит 59 машино-мест (7038,39:120=59). 59 машино-мест, включая 3 машино-места для МГН, размещаются в границах участка на наземной парковке.  Разрывы от автостоянок до существующих и планируемых объектов капитального строительства соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

8. Обоснование невозможности варианта размещения многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030864:53 в случае перераспределения его территории указано в п. 1.3.5. «Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства».

### 1.3.3. Население

Прогнозное количество проживающих на территории рассматриваемых кварталов составит 3197 человек, в том числе 1863 человек – в существующих домах (из расчета 28.8 кв.м. на человека по статистическим данным на 2021 год), 1091 человек в планируемом к размещению жилом доме (зона №1 по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства) (при расчете количества жильцов принята минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений 31.1м2 на 1 человека на основании фактических статистических и рассчитанных на перспективу данных Смоленской области в соответствии с пунктом 1.5.3.3.3 (таблица 76) постановления Администрации Смоленской области от 19.02.19 N 45 Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области», а также 243 человека в планируемом к размещению многоквартирном жилом доме (зона №4 по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства).

### 1.3.4. Территории общего пользования и красные линии

Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих застройке, красными линиями.

Координаты поворотных точек красных линий в системе координат МСК-67 представлены на чертеже ППТ-УЧ-ГР-1 «Чертеж красных линий. Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства».

Схемы поперечных профилей улиц и проездов показаны на чертеже ППТ-МО-ГР-2 «Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети».

Проектом рекомендуется благоустройство территорий общего пользования.

Основные территории общего пользования располагаются на местах существующих зон улиц, дорог, скверов и бульваров.

### 1.3.5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Зона номер 1. Границы данной зоны определены с учетом отступов от границ образуемого земельного участка. Отступы от границ участка в целях размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра. Земельный участок образуется путем раздела участка 67:27:0030811:216, предназначенного для размещения многоэтажной жилой застройки. Территория земельного участка включает в себя элементы благоустройства, необходимые для функционирования и эксплуатации многоквартирного дома. Размещение объекта капитального строительства соответствует градостроительным регламентам территориальной зоны ОЖ Правил землепользования застройки города Смоленска.

Зона номер 2. Границы данной зоны определены с учетом отступа в 3 метра от границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030802:26. Размещение объекта капитального строительства соответствует градостроительным регламентам территориальной зоны ОД Правил землепользования застройки города Смоленска.

Зона номер 3. Границы данной зоны определены с учетом красных линий.  Размещение объекта капитального строительства соответствует градостроительным регламентам территориальной зоны Т4 Правил землепользования застройки города Смоленска. В настоящем проекте планировки объекты капитального строительства, расположенные в зоне, определённой генеральным планом для реконструкции ул. 25 Сентября, планируются к сносу.

Зона номер 4. Границы данной зоны определены с учетом отступов от границ образуемого земельного участка. Отступы от границ участка в целях размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра. Земельный участок образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0030864:55, 67:27:0030864:53, 67:27:0030864:54 и землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Территория земельного участка включает в себя элементы благоустройства, необходимые для функционирования и эксплуатации многоквартирного дома. Размещение объекта капитального строительства соответствует градостроительным регламентам территориальной зоны Ж3 Правил землепользования застройки города Смоленска.

Обоснование невозможности размещения объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030864:55 в случае перераспределения его территории:

Для дальнейшего градостроительного развития квартала месторасположения рассматриваемого участка на рассматриваемом участке, а также на соседних участках с кадастровыми номерами 67:27:0030864:54 и 67:27:0030864:55 согласно Правилами землепользования и застройки города Смоленска должно планироваться только среднеэтажное и многоэтажное строительство в качестве основных разрешенных видов использования территории.

В случае перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030864:53 для гипотетической возможности размещения в его границах объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома средней этажности (согласно основному разрешенному виду использования земельного участка), возможны следующие перераспределения территории соседних земельных участков: земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030864:55 и площадью 0.0542 га должен быть присоединен к земельному участку с кадастровым номером 67:27:0030864:54 и площадью 0.2888 га. В свою очередь территория площадью 0.0542 га должна быть перераспределена от земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030864:54 в состав территории рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030864:53. Так же к рассматриваемому участку, для возможного размещения на нем объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома средней этажности, необходимо присоединить неразграниченную городскую территорию к югу от земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030864:8 площадью 0.0336 га.

Таким образом площадь вновь образованного рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030864:53 составит 0.2099га, что теоретически достаточно для размещения на нем объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома средней этажности.

При планировании размещения на рассматриваемом земельном участке объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома средней этажности в случае перераспределения территории соседних участков, необходимо учитывать следующие факторы:

1.	согласно ст.19 Правил землепользования и застройки города Смоленска минимальный отступ для размещения объектов капитального строительства составит не менее 3 м;

2.	согласно п.8.1.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» для размещения зданий функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой до 28 м (минимальная высота жилого дома средней этажности составит 14-18м) требуется устройство пожарного проезда как минимум с одной стороны;

3.	согласно п.8.1.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» минимальная ширина пожарного проезда для здания высотой от 13 до 46 м составит 4,2 м;

4.	согласно п.8.1.6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений должно составлять для зданий, сооружений высотой до 28 м включительно - 5 - 8 м;

5.	необходимо учитывать противопожарные и инсоляционные разрывы.

На основании вышеперечисленного можно заключить, что для размещения стандартной жилой секции шириной 12-16 м на рассматриваемом земельном участке (в случае перераспределения территории) при организации нормативного пожарного проезда с одной продольной стороны к зданию с отступом не менее 5 м от внутреннего края проезда, возможно только одно расположения ОКС: на части территории рассматриваемого участка, примыкающей к красной линии Хлебозаводского переулка с продольной ориентацией здания по оси север-юг и с примыканием к линии застройки Хлебозаводского переулка торцевым фасадом

Рисунок 1. Схема границ, в пределах которых возможно размещение ОКС (согласно ПЗЗ г. Смоленска) на территории рассматриваемых земельных участков в случае

перераспределения их территории

Квартал месторасположения рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030864:53, ограниченный ул. Крупской, 25 Сентября, Трамвайным проездом и Хлебозаводским переулком, в своей основе имеет сложившуюся в послевоенный период развития города архитектурно-градостроительную композицию с ориентацией зданий продольными фасадами вдоль линий застройки улиц. По мере замены послевоенных строений и реконструкции жилой застройки в квартале, принцип ориентации продольных фасадов зданий вдоль линий застройки улиц сохранился и является доминирующем в районе месторасположения рассматриваемого земельного участка. Межквартальные пространства в районе месторасположения рассматриваемого земельного участка из-за сложившейся сетки улиц заужены.

Вывод:

1. В районе месторасположения рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030864:53 существует сложившаяся архитектурно-градостроительная композиция с периметральным характером застройки улиц по красным линиям продольно развернутыми фасадами зданий. Исходя из зауженности внутриквартальных пространств между ул. 25 Сентября и Хлебозаводским пер., такая композиция является оптимальной с точки зрения рационального использования территории и максимально выгодной экономической составляющей нового строительства и реконструкции существующей застройки.

2. В случае перераспределения территории земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030864:53, и увеличении его площади до 0.2099га на его территории возможно разместить объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом средней этажности только с компоновкой плана перпендикулярно к красной линии Хлебозаводского переулка с выходом на линию застройки торцевого фасада здания, что будет неминуемо противоречить сложившейся архитектурно-градостроительной композиции квартала месторасположения рассматриваемого земельного участка, разбивать цельность архитектурно-художественного решения застройки Хлебозаводского переулка и уменьшать экономическую рентабельность соседних участков, т.к. потребует соблюдения инсоляционных и противопожарных разрывов.

3. На основании изложенного в п.1 и п.2 явствует невозможность расположения на рассматриваемом участке объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома средней этажности без нарушения визуальных, градостроительных и архитектурно-планировочных связей, сложившихся в районе месторасположения рассматриваемого земельного участка, нарушения строя архитектурно-градостроительной композиции в районе месторасположения рассматриваемого земельного участка.

4. На основании вышеизложенного можно рекомендовать объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0030864:53, 67:27:0030864:54, 67:27:0030864:55 для размещения на их территории объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома средней или большой этажности с ориентацией продольного фасада параллельно линии застройки Хлебозаводского переулка, что будет отвечать требованиям, диктуемым сложившимися визуальными, градостроительными и архитектурно-планировочными связями и строем архитектурно-градостроительной композиции в районе месторасположения рассматриваемого земельного участка.

## 2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВЛЕННЫМ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЙИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

## 2.1. Обоснование соответствия параметров показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры

В соответствии с п. 1.5.1.2.5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды и проектирования систем водоснабжения принимаем показатель водопотребления – 56 м3 в сут/га.

Расход тепловой энергии выполнен в соответствии с приложением 5 региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

В соответствии с п. 1.5.1.7.5. региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120 м3/год на 1 чел.

В соответствии с 1.5.1.8.3. региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» укрупненные показатели электропотребления для квартала (микрорайона) застройки составляет 0,42 кВт/чел.

Расчет планируемого количества твердых бытовых отходов выполнен в соответствии с Приложением К СП 42.13330.2016 и отображен в Технико-экономических показателях проекта планировки территории.

## 2.2. Обоснование соответствия параметров показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры

## 2.2.1. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Система транспортного обслуживания проектируемой территории квартала выполнена с учетом Генерального плана города Смоленска.

Существующие покрытия улиц, проездов в удовлетворительном состоянии, проектом рекомендуется реконструкция улиц и благоустройство новых проездов.

Проектом планировки территории рекомендовано соблюдать ПДД и запретить сквозное движение через жилую зону.

В соответствии с положениями генерального плана города Смоленска предусматривается расширение и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы 25 Сентября. На момент разработки настоящего проекта планировки в отношении данной территории не были приняты решения о её реконструкции, расширении. На чертежах проекта планировки отражаются элементы планировочной структуры – кварталы сохраняемой застройки – в существующих границах, учитывающих фактическое местоположение зданий, строений, сооружений и границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

Красные линии в настоящем проекте планировки отражены с учетом положений генерального плана города Смоленска, учитывающих расширение и реконструкцию улицы 25 Сентября.

Ширина улицы 25 Сентября в красных линиях (планируемая) – 35 метров.

Ширина улицы 25 Сентября в существующих габаритах – 17 метров.

Ширина улицы Куриленко в красных линиях – 15 метров.

Ширина улицы Крупской в красных линиях – 50 метров.

### 2.2.2. Объекты для хранения транспортных средств

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей должна составлять 100% расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей. При общей площади жилых квартир в многоквартирных домах 53386 кв.м. кол-во мест хранения автотранспорта составит 684 (53386/78=684) из расчета 1 м/место на 78 кв.м. общей площади квартир в соответствии со ст.23 Правил землепользования и застройки. Количество автомобилей граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, составит 3 автомобиля. Места для хранения легкового автотранспорта граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, размещаются в границах соответствующих земельных участков. Радиус территориальной доступности мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет 800-1000 метров (п.11.32 СП 42.13330.2016). В настоящем проекте планировки места для постоянного хранения легкового автотранспорта предусмотрены в границах земельных участков многоквартирных жилых домов, на территории общего пользования в границах улиц, на охраняемых платных стоянках, в капитальных гаражах.

Для планируемого объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 1), размещаемого в данном квартале, количество мест для хранения индивидуального автотранспорта составит 435 м/мест (из расчета 1 м/место на 78 кв.м. общей площади квартир в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки города Смоленска, расчет: 33930/78=435), так же предусмотрено 36 м/места для встроенных нежилых помещений (из расчета 1 м/место на 70 кв.м. общей площади в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки города Смоленска, расчет: 2515/70=36); всего количество м/мест для объекта составит 471 м/место (435+36=471).

Для планируемого объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» (зона планируемого размещения объектов капитального строительства №4), размещаемого в данном квартале, количество мест для хранения индивидуального автотранспорта составит 90 м/мест (из расчета 1 м/место на 78 кв.м. общей площади квартир в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки города Смоленска, расчет: 7038/78=90), также предусмотрено 2 машино-места для МГН (согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2020», п 5.2.1).

Общее число мест для постоянного хранения легковых автомобилей для жителей квартала (для существующих и планируемых к размещению жилых домов) составит 1248 машино-мест (687+471+59=1217).

| Наименование |  |  | Нормативное |  | Планируемое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество необходимых мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (всего для жителей квартала) |  |  | 1217 |  | 1217 |
| 1 | Количество мест для жителей существующих домов, в том числе: | 687 |  | 687 |  |
| 1.1 | Для жителей многоквартирных жилых домов, из них: | 684 |  | 684 |  |
| 1.1.1 | - размещаемые на придомовой территории в границах земельных участков многоквартирных домов | 342 |  | 414 |  |
| 1.1.2 | - размещаемые вне границ земельных участков многоквартирных домов, в том числе: | 342 |  | 258 |  |
| 1.1.2.1 | - в капитальных гаражах в радиусе территориальной доступности 800 метров, ГСК «Кентавр» | - |  | 151 |  |
| 1.1.2.2 | - на территории общего пользования | - |  | 107 |  |
| 1.2 | Для жителей индивидуальных жилых домов, в границах участка | 3 |  | 3 |  |
| 2 | Количество мест для жителей планируемого к размещению многоквартирного дома (зона №1), из них: | 471* |  | 471* |  |
| 2.1 | - размещаемые на придомовой территории в границах земельного участка многоквартирного дома, в т.ч на подземной автостоянке (парковке) | 236 |  | 203 |  |
| 2.2 | - размещаемые вне границ земельного участка многоквартирного дома, в том числе: | 235 |  | 268 |  |
| 2.2.1 | - на открытых охраняемых стоянках | - |  | 106 |  |
| 2.2.2 | - на территории общего пользования | - |  | 67 |  |
| 2.2.3 | - в капитальных гаражах в радиусе территориальной доступности 800 метров, ГСК «Кентавр» | - |  | 95 |  |
| 3 | Количество мест для жителей планируемого к размещению многоквартирного дома (зона №4), из них: |  |  |  |  |
| 3.1 | - размещаемые на придомовой территории в границах земельного участка многоквартирного дома | 59 |  | 59 |  |

*с учетом 36 м/мест для нежилых помещений

У всех объектов обслуживания и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей СП.

Проектом планировки при возможности рекомендуется сооружение экопарковок.

Графически информация отображена на чертеже ППТ-МО-ГР-2 «Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети».

## 2.3. Обоснование соответствия параметров показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры

Расчет учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания объектов социального назначения указаны ППТ-МО-ГР-5 «Схема вариантов планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории».

Расчет учреждений и предприятий социального, культурно-бытового обслуживания выполнен в соответствии со СП 42.13330.2016.

Расчет объектов микрорайонного значения

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размещение | Количество на планируемой территории при численности населения 3197 чел. | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | по демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | Отдельно стоящие, пристроенные (вместимостью не более 100 мест – общего типа, а также малокомплектные дошкольные учреждения с разновозрастными группами – не более 45 мест), совмещенные с начальной школой (общей вместимостью не более 200 мест) | 169 | Существующие МБДОУ «Детский сад № 62 «Каравай» (140 мест, фактическое число обучающихся - 139), в смежных кварталах: МБДОУ «Детский сад № 55 «Мишутка» (279 мест, фактическое число обучающихся 229 чел. – 50 свободных мест), МБДОУ «Детский сад № 28 «Надежда» (270 мест, фактическое число обучающихся 169 чел. – 101 свободное место)* |
| Общеобразовательные учреждения, место | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90 | Начальная школа, начальная школа – детский сад, начальная школа в составе полной школы в микрорайоне. Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеем (с 8 или 10 класса) – в жилом районе | 288 | Существующие в смежных кварталах: МБОУ «Средняя школа №12» (613 мест, фактическое число обучающихся 771 чел.) – требуется реконструкция до 800 мест, «Гимназия № 4» (1125 мест, фактическое число обучающихся 1367 чел.)* |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади, в том числе: | 280 | Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные | 895 | Существующие в квартале, планируемые на первых нежилых этажах многоквартирных домов |
| продовольственными товарами | 100 |  | 320 | Существующие в квартале, планируемые на первых нежилых этажах многоквартирных домов |
| непродовольственными товарами | 180 |  | 575 |  |
| Предприятия общественного питания, место | 8 | То же | 25 | Существующие в смежных кварталах |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 | Встроенные, встроено-пристроенные | 6 | Существующие в квартале (ТЦ «Европа») |
| Аптеки, объект | 1 на 10 тыс. жителей | Отдельно стоящие, встроенные | 1 | Существующие в квартале |
| Отделения связи, объект | IV-V группы – до 9 тыс. жите- лей, III группы – до 18 - " -, II группы – 20-25 - " - | По заданию на проектирование | 1 | Существующее в смежном квартале (Отделение почтовой связи Смоленск 214019) |
| Филиалы банков, операционное место | 1 место на 2-3 тыс. человек |  | 1 | Существующий в квартале |
| Жилищно-эксп-луатационные службы, объект | 1 на 20 тыс. человек | Отдельно стоящие, встроенные | 1 | Существующий в квартале |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 50 | Встроенные | 158 | Существующий в квартале |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 30 (с восполнением до 70-80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | Отдельно стоящие, встроенные (до 150 м2) | 95 | Существующие в квартале |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 10 | Встроенные | 32 | Существующий в смежном квартале |
| Общественные туалеты, прибор | 1 | В местах массового пребывания людей – центрах обслуживания | 1 | Существующие в объектах общественного назначения |
| *Количество мест в дошкольных и образовательных учреждениях указано в соответствии с письмом Управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска от 19.10.2023 г. № 15/1922-исх |  |  |  |  |

## 2.4. Озеленение

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1) зеленые насаждения общего пользования;

2) зеленые насаждения ограниченного пользования;

3) зеленые насаждения специального назначения.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах территории жилого района должен составлять не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона. Площадь озеленения жилого квартала следует принимать не менее 6 кв. м на человека, без учета участков школ и детских дошкольных учреждений.

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены озелененными территориями детских, учебных учреждений и предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий.

Зеленые насаждения всех категорий, объединенные сетью озеленяемых улиц, составляет часть единой системы зеленых насаждений города и его зеленой зоны.

Площадь зоны жилой застройки в рассматриваемых кварталах (без участка детского дошкольного учреждения) составляет 10,6 га.

Нормативная площадь озеленения – 2,65 га (Sкв*25%=10,6 га*0,25=2,65 га).

Проектная площадь озеленения – 2.65 га.

## 2.5. Инженерная подготовка территории

Схема вертикальной планировки выполнена на основе разбивочного чертежа красных линий на топографической основе.

Участок проектируемой территории расположен в Промышленном районе города Смоленска.

Схема вертикальной планировки территории решена Методом проектных (красных) отметок с указанием высотного положения дорог и основных проездов в местах пересечения осей и в переломных точках рельефа, а также уклонов и расстояний между ними.

Отвод ливневых и талых вод с территории осуществляется проектным рельефом, лотками дорожек, проездов и улиц с последующим сбросом их в существующую сеть ливневой канализации.

Принципиальные решения по вертикальной планировке территории указаны в материалах по обоснованию проекта планировки территории. Детальную проработку плана организации рельефа для участков организации парковок выполнить при рабочем проектировании.

Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовых вод, а также увеличения несущей способности и срока службы дорожной одежды рекомендуется использование в основании подстилающего слоя геотекстиля.

## 2.6. Охрана историко-культурного наследия

В границах проекта планировки отсутствуют (не зарегистрированы) объекты культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации.

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Защита населения от чрезвычайных ситуаций — это совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций.

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обусловливается:

- риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф;

- предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия защиты населения являются составной частью предупредительных мер и мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и, следовательно, выполняются как в превентивном (предупредительном), так и оперативном порядке с учетом возможных опасностей и угроз. При этом учитываются особенности расселения людей, природно-климатические и другие местные условия, а также экономические возможности по подготовке и реализации защитных мероприятий.

Мероприятия по подготовке страны к защите населения проводятся по территориально-производственному принципу. Они осуществляются не только в связи с возможными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, но и в предвидении опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие их, поскольку значительная часть этих мероприятий эффективна как в мирное, так и военное время.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

- эвакуационные мероприятия;

- меры по инженерной защите населения;

- меры радиационной и химической защиты;

- медицинские мероприятия;

- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Проектом рекомендуется предусмотреть организацию оповещения населения.

Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает сначала при любом характере опасности включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности — “Внимание всем!”. Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации — радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения, а также рекомендации по поведению в сложившихся условиях. Речевая информация должна быть краткой, понятной и достаточно содержательной, позволяющей понять, что случилось и что следует делать.

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные системы централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения имеют несколько уровней — федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, местный и объектовый. Система оповещения любого уровня РСЧС представляет собой организационно-техническое объединение оперативно-дежурных служб органов управления ГОЧС данного уровня, специальной аппаратуры и средств оповещения, а также каналов (линий) связи, обеспечивающих передачу команд управления и речевой информации в чрезвычайных ситуациях. Основной способ оповещения и информирования населения — передача речевых сообщений по сетям вещания. При этом используются радиотрансляционные сети, радиовещательные и телевизионные станции (независимо от форм собственности). Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Менее чем за 30 минут можно обеспечить оповещение 90,8% населения Российской Федерации, менее чем за 5 минут — 78,5%. До 2010 г. на территории Российской Федерации предусмотрена поэтапная реконструкция систем оповещения, что позволит повысить уровень защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Другим эффективным элементом систем оповещения населения служат сети уличных громкоговорителей. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы. Таким образом, чтобы озвучить только одну улицу, необходимо установить значительное количество громкоговорителей. Поэтому постоянно действующие сети уличных громкоговорителей развернуты, как правило, лишь в центре городов и на главных улицах. В отличие от электросирен, передающих лишь условный сигнал опасности, с помощью уличных громкоговорителей можно транслировать звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений. Тем не менее, учитывается, что эффективная площадь озвучивания одного громкоговорителя в 1000 раз меньше площади озвучивания от одной сирены.

В чрезвычайных ситуациях используются все виды вещания на основе перехвата программ вещания, который осуществляется соответствующими органами управления ГОЧС с помощью специальной аппаратуры.

Эвакуационные мероприятия

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а в отдельных ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам:

- видам опасности — эвакуация из зон возможного и реального химического, радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений, возможного катастрофического затопления и других;

- способам эвакуации – различными видами транспорта, пешим порядком, комбинированным способом;

- удаленности — локальная (в пределах города, населенного пункта, района); местная (в границах субъекта Российской Федерации, муниципального образования); региональная (в границах федерального округа); государственная (в пределах Российской Федерации);

- временным показателям — временная (с возвращением на постоянное местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная (до 1 месяца); продолжительная (более 1 месяца).

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

Заблаговременная эвакуация населения опасных районов проводится в случае краткосрочного прогноза возможности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия.

Экстренная эвакуация населения из опасного района — при возникновении чрезвычайной ситуации.

Необходимость эвакуации и сроки ее осуществления определяются комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностям критериям. Для кратковременного размещения эвакуированного населения предусмотрено использование служебно-бытовых помещений, клубов, пансионатов, лечебно-оздоровительных учреждений, туристических баз, домов отдыха, санаториев, а также садово-огороднических товариществ. В летнее время возможно кратковременное размещение в палатках.

Эвакуация осуществляется по производственно-территориальному принципу. Планирование, организация и проведение эвакуации населения возложены на эвакуационные органы и органы управления ГОЧС. Планы эвакуации являются частью планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На все население, подлежащее эвакуации, по месту жительства, на предприятиях, в учреждениях и организациях составляются эвакуационные списки. Не занятые в производстве члены семей включаются в списки по месту работы главы семьи. Эвакуационные списки составляются заблаговременно.

Укрытие населения в защитных сооружениях

Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени имеет важное значение, особенно при возникновении трудностей и невозможности полной эвакуации населения из больших городов, а в сочетании с другими способами защиты обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, опасных природных явлений в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Защитные сооружения классифицируются по:

- назначению — для укрытия техники и имущества; для защиты людей (убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия);

- конструкции – открытого типа (щели, траншеи); закрытого типа (убежища, противорадиационные укрытия).

Надежным способом защиты людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени являются убежища.

Убежища — это защитные сооружения, в которых в течение определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от воздействия современных средств поражения, поражающих факторов природных и техногенных катастроф.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций могут использоваться защитные сооружения гражданской обороны, которые создают необходимые условия для сохранения жизни и здоровья людей не только в условиях военного времени, но и чрезвычайных ситуациях различного характера. Они обеспечивают защиту при радиационных и химических авариях, задымлениях, катастрофических затоплениях, смерчах, ураганах и т. п.

В убежищах могут быть развернуты пункты жизнеобеспечения аварийно-спасательных формирований и населения: питания, обогрева, оказания медицинской помощи, сбора пострадавших и другие.

Наращивание фонда защитных сооружений осуществляется путем:

- освоения подземного пространства городов для размещения объектов социально-бытового, производственного и хозяйственного назначения с учетом возможности приспособления их для укрытия населения;

- постановки на учет и в случае необходимости дооборудования имеющихся подвальных и других заглубленных сооружений и помещений наземных зданий и сооружений, метрополитенов, приспособления горных выработок и естественных полостей для защиты населения и материальных средств;

- возведения в угрожаемый период недостающих защитных сооружений с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа.

В последнее время установлен также порядок использования защитных сооружений гражданской обороны. В мирное время они могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения. Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, обеспечивают сохранность конструкций и оборудования, а также поддержание их в состоянии, необходимом для приведения в готовность к приему укрываемых в сроки до 12 часов.

Учитывая, что защитные сооружения являются эффективной защитой населения от чрезвычайных ситуаций различного характера, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, органы управления ГОЧС на всех уровнях, руководители предприятий должны планировать и осуществлять мероприятия по поддержанию в исправном состоянии имеющиеся защитные сооружения, готовности к использованию в установленные сроки, по дальнейшему накоплению защитных сооружений до требуемых объемов.

## 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 4.1.	Основные принципы охраны окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране окружающей среды" хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться на основе следующих принципов:

•	соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

•	обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

•	научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

•	охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;

•	независимость государственного экологического надзора;

•	обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

•	обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды;

•	учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

•	приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;

•	допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;

•	обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов;

•	обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц;

•	сохранение биологического разнообразия;

•	обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность или планирующим осуществление такой деятельности;

•	запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;

•	соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством;

•	ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;

•	организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры;

•	участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении задач охраны окружающей среды.

## 4.2.	Охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране окружающей среды":

•	размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;

•	запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды.

## 4.3.	Мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий разрабатываются в соответствии с нормативным материалом «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-85».

## 4.4.	Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления подземными водами

Рассматриваемая территория площадью по характеру и типу застройки относится к территории многоэтажной и общественно-деловой застройки. Влияние климатических условий на формирование и режим подземных вод района выражается высокой влажности воздуха (в среднем около 80%).

В соответствии с данными Генерального плана города Смоленска на рассматриваемой территории нет зон подтопления.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», основных положений СП 59.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Проектные мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга, инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам общественно-делового назначения. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, зоны рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей.

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть при реконструкции предлагается выполнять с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров не должны превышать 5% для продольного, 1% для поперечного в соответствии с п. 3.3 СНиП 35-01.

На парковках около общественных зданий предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами.

Проектируемые заездные карманы для остановки общественно транспорта должны оборудоваться необходимыми мероприятиями, чтобы обеспечивать возможность посадки-высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками. На остановках должна быть размещена хорошо читаемая информация о маршрутах, выполненная укрупненным шрифтом и в контрастном цвете.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.

## 6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория в границах которой подготовлен настоящий проект планировки территории состоит из двух элементов планировочной структуры – кварталов сохраняемой застройки. Квартал сохраняемой застройки – квартал, на территории которого при проектировании планировки и застройки замена и (или) новое строительство составляют не более 25% фонда существующей застройки.

Этапы очередности планируемого развития территории не выделяются.

В соответствии с положениями генерального плана города Смоленска предусматривается расширение и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы 25 Сентября.

Квартал, на территории которого при проектировании планировки и застройки замена и (или) новое строительство составляют не более 25% фонда существующей застройки.