Содержание

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1 Характеристика территории	2

1.2 Характеристика планируемого развития территории	2

1.3 Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	5

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	6

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	6

3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	7

3.3.1 Водоснабжение	8

3.3.2 Водоотведение	8

3.3.3 Отвод поверхностного стока	8

3.3.4 Теплоснабжение	8

3.3.5 Газоснабжение	8

3.3.6 Электроснабжение	9

3.3.7 Телефонизация	9

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 Характеристика территории

Территория ограничена с юго-востока ул. Исаковского, с юго-запада ул. Барклая-де-Толли, с северо-запада ул. Маршала Жукова, с северо-востока ул. Тухачевского.

Площадь территории в границах проектирования – 24775 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 24202 м2.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |  |
|  | Территория - всего | га | 2,5 | 100 | 2,5 | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория объектов культурного наследия, памятников | га | 0,07 | 3 | 0,07 | 3 |  |
| 2 | Территория объектов образования | га | 0,13 | 5 | 0,13 | 5 |  |
| 3 | Территория объектов общественно-делового назначения | га | 1,1 | 44 | 1,1 | 44 |  |
| 4 | Территория объектов религиозного использования | га | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 |  |
| 5 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 1,19 | 47 |  |
| 5.1 | Участки зеленых насаждений | га | 1,03 |  | 1,14 | 45 |  |
| 5.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 0,05 | 2 |  |
| 6 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети, реконструкцию бизнес-центра.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона № 1 – зона размещения объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности);

- зоны № 2-3 – зоны реконструкции объектов улично-дорожной сети.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Бизнес-центр с подземной автостоянкой» (зона №1):

- Площадь земельного участка – 2452 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 2021 м2.

- Коэффициент использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы от границ земельного участка, совпадающих с красными линиями магистральных улиц, на расстоянии – 3 метра. Минимальные отступы от границ земельного участка, совпадающих с красными линиями улиц и дорог местного значения, на расстоянии – 0 метров. Минимальные отступы от границ земельного участка до границ смежных земельных участков – 3 метра. Планируемое к размещению здание имеет отклонения по данному параметру, требуется разработка технико-экономического обоснования возможности отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Максимальная высота зданий – 15 метров.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению бизнес-центра – 51 м/м. 27 м/м расположены в границах земельного участка №4 (по экспликации земельных участков), оставшиеся 24 м/м расположены в границах квартала, в отношении которого разработан данный проект.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №2):

- Площадь земельного участка – 79 м2.

- В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №3):

- Площадь земельного участка – 401 м2.

- В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Коэффициент застройки территории – 0,2.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,97.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Территория квартала включает в себя территорию, занятую общественно-деловой застройкой, объектами культурного наследия, религиозного назначения и образования, а также территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, скверы).

Возведение зданий и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Таблица 2. Предельные параметры застройки объектами капитального строительства

| № зоны | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Бизнес-центр с подземным паркингом | - | - | 1 место на 70 м2 общей площади |
| 2 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 3 | Улица местного значения в общественно-деловых и торговых зонах | - | - | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания для населения не приводится в связи с отсутствием в границах проектирования объектов жилого назначения.

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Исаковского, улицы Барклая-де-Толли, улицы Маршала Жукова и улицы Тухачевского по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматриваются реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения параметров поперечного профиля до нормативных.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из улиц местного значения в общественно-деловых и торговых зонах и магистральных улиц районного значения.

Расчетные параметры улицы Тухачевского, улица Исаковского (улица местного значения в общественно-деловых и торговых зонах):

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- расчетная скорость движения – 50 км/ч;

- число полос движения – 4;

- наименьший радиус кривых в плане – 140 м;

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м.

Расчетные параметры улицы Маршала Жукова, улица Барклая-де-Толли (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения – 3,25-3,75 м;

- расчетная скорость движения – 50 км/ч;

- число полос движения – 3;

- наименьший радиус кривых в плане – 140 м;

- наибольший продольный уклон – 70‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м.

Таблица 3. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0,41 | 0,41 |
| 1 | улица местного значения в общественно-деловых и торговых зонах | км | 0,13 | 0,13 |
| 2 | магистральная улица районного значения | км | 0,28 | 0,28 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 13,1 км/км2.

Временная стоянка легковых автомобилей посетителей и работников объектов капитального строительства, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 175,3 м3 / сут.

### 3.3.2 Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение – 175,3 м3 / сут.

### 3.3.3 Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы теплоснабжения.

### 3.3.5 Газоснабжение

Проектом планировки территории не предусматривается централизованное газоснабжение.

### 3.3.6 Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

### 3.3.7 Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентских телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Развитие транспортной инфраструктуры:

- реконструкция улиц местного значения в общественно-деловых и торговых зонах (зоны планируемого размещения объектов капитального строительства № 3)

- реконструкция магистральных улиц районного значения (зоны планируемого размещения объектов капитального строительства № 2)

Реконструкция:

- размещение бизнес-центра с подземным паркингом (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 1).

Также проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории.