Содержание

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1. Характеристика территории	2

1.2. Характеристика планируемого развития территории	2

1.3. Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	7

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	9

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	9

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	10

3.3.1. Водоснабжение	10

3.3.2. Водоотведение	10

3.3.3. Отвод поверхностного стока	10

3.3.4. Теплоснабжение	11

3.3.5. Газоснабжение	11

3.3.6. Электроснабжение	11

3.3.7. Телефонизация	11

3.3.8. Мусороудаление	11

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория граничит запада с зоной рекреационного назначения, с севера и юга – с зоной рекреационного назначения, жилой зоной, с востока - с планируемой зоной транспортной инфраструктуры (улица Красноборская).

Площадь территории в границах проектирования – 133283 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 133283 м2.

Расчетная численность населения – 1972 чел.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 13,33 | 100 | 13,33 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 11,5 | 86 | 11,29 | 85 |
| 2 | Участки объектов общественно-делового назначения | га | 0,16 | 1 | 0,17 | 1 |
| 3 | Участки объектов специального назначения |  | 0,63 | 5 | 0,4 | 3 |
| 4 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,19 | 1 | 0,24 | 2 |
| 5 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 1,23 | 9 |
| 5.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 1,23 | 9 |
| 5.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зоны № 1 – 7 - многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №1):

- Площадь земельного участка –  4670 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 3274 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 7939 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 1,1, планируемая общая площадь квартир – 5084,16 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 8 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 1017 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного дома –              43 м/м.

- Количество жителей – 170 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №2):

- Площадь земельного участка –  8231 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 6278 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 13992,7 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 1,3, планируемая общая площадь квартир – 10626,48 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 8 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 2125 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 89 м/м.

- Количество жителей – 354 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №3):

- Площадь земельного участка –  4111 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 2694 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 6988,7 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,82, планируемая общая площадь квартир – 3389,44 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 8 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 678 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 28 м/м.

- Количество жителей – 113 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №4):

- Площадь земельного участка –  3945 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 2736 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 6706,5 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,86, планируемая общая площадь квартир – 3389,44 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 8 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 678 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 28 м/м.

- Количество жителей – 113 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №5):

- Площадь земельного участка –  3218 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 2503 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 5470,6 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 1,1, планируемая общая площадь квартир – 3389,44 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 8 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 678 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 28 м/м.

- Количество жителей – 113 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №6):

- Площадь земельного участка –  3885 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 3187 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 6604,5 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,87, планируемая общая площадь квартир – 3389,44 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 8 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 678 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 28 м/м.

- Количество жителей – 113 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №7):

- Площадь земельного участка –  10688 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 8514 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 18169,6 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,99, планируемая общая площадь квартир – 10626,48 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 8 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 2125 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 89 м/м.

- Количество жителей – 354 чел.

Коэффициент застройки территории – 0,12.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,81.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Территория квартала включает в себя территорию, занятую индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройкой, а также территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, скверы).

Возведение зданий и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Таблица 2. Предельные параметры застройки объектами

капитального строительства

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Многоквартирный дом | 7939 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 2 | Многоквартирный дом | 13992,7 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 3 | Многоквартирный дом | 6988,7 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 4 | Многоквартирный дом | 6706,5 м2 |  | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 5 | Многоквартирный дом | 5470,6 м2 |  | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 6 | Многоквартирный дом | 6604,5 м2 |  | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 7 | Многоквартирный дом | 18169,6 м2 |  | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Количество | Площадь земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 105 мест | 3675 м2 | Существующий детский сад № 65 «Дюймовочка» |
| Общеобразовательные учреждения | 177 мест | 8850 м2 | Существующее МБОУ СШ № 5 на 850 мест в нормативном радиусе доступности |
| Отделение связи | 1 объект | 0,1-0,15 га | Существующее отделение почтовой связи в нормативном радиусе доступности |
| Учреждения культуры | 98,6 м2 | - | Существующие помещения культуры и досуга в нормативном радиусе доступности |
| Закрытые спортивные сооружения | 59,2 м2 | 0,2-0,5 га | Существующие спортивные помещения в нормативном радиусе доступности |
| Пункт охраны порядка | 19,7 м2 | 0,1-0,15 га | Существующий участковый пункт полиции в нормативном радиусе доступности |

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Красноборской по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из основных и второстепенных проездов.

Временное хранение легковых автомобилей работников и посетителей объектов, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 745 м3 / сут.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение – 745 м3 / сут.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение предусмотрено от локальных источников тепла.

### 3.3.5. Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

Расчетное потребление газа для жилых домов – 236640,0 м3/год.

### 3.3.6. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

Расчетное электропотребление для жилых домов – 828,2 кВт.

### 3.3.7. Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентских телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

### 3.3.8. Мусороудаление

Количество твердых коммунальных отходов составляет 443700 кг в год.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 29580 кг в год.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Проектом предусматривается размещение:

- многоквартирного дома (8 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства №1);

- многоквартирного дома (8 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 2);

- многоквартирного дома (8 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 3);

- многоквартирного дома (8 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 4);

- многоквартирного дома (8 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 5);

- многоквартирного дома (8 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 6);

- многоквартирного дома (8 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 7).

Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для обеспечения планируемых к строительству объектов, благоустройство и озеленение территории.