СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1. Характеристика территории	2

1.2. Характеристика планируемого развития территории	2

1.3. Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	5

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	5

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	6

3.3.1. Водоснабжение	6

3.3.2. Водоотведение	7

3.3.3. Отвод поверхностного стока	7

3.3.4. Газоснабжение	7

3.3.5. Электроснабжение	7

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория граничит с севера – с территориальной зоной И (зона объектов инженерной инфраструктуры), с юга – с границей города Смоленска, с запада – с границей города Смоленска, с востока – с территориальной зоной И (зона объектов инженерной инфраструктуры).

Площадь территории в границах проектирования – 417124 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 407167 м2.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 41,7 | 100 | 41,7 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория объектов производственного назначения | га | 15,7 | 38 | 15,7 | 38 |
| 2 | Территория объектов складского назначения | га | 11 | 26 | 11 | 26 |
| 3 | Территория объектов административно-бытового назначения | га | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 |
| 4 | Территория объектов общественного питания | га | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 |
| 5 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 14,5 | 34 |
| 5.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 13,5 | 32 |
| 5.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона № 1, 2 - зона реконструкции объектов улично-дорожной сети.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №1).

- Площадь земельного участка – 6024 м2.

- В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №1).

- Площадь земельного участка – 3934 м2.

- В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Коэффициент застройки территории – 0,06.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,07.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Территория квартала включает в себя территорию, занятую производственным и складскими объектами, объектами хранения автотранспорта, объектами административно-бытового назначения и общественного питания, а также территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, скверы).

Возведение зданий и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения не приводится в связи с отсутствием в границах проектирования объектов жилого назначения.

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Смольянинова по существующей улично-дорожной сети. Существующий автобусный остновочный пункт расположен за пределами нормативного радиуса обслуживания для рассматриваемой территории.

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения параметров поперечного профиля до нормативных.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из улицы местного значения в производственных зонах и основных проездов.

Расчетные параметры улицы местного значения в производственных зонах:

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- расчетная скорость движения – 50 км/ч;

- число полос движения – 4;

- наименьший радиус кривых в плане – 110 м;

- наибольший продольный уклон – 60 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м.

Расчетные параметры основных проездов:

- ширина полосы движения – 3,0 м;

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- число полос движения – 2-4;

- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

- наибольший продольный уклон – 70 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м.

Таблица 2. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 2,8 | 2,8 |
| 1 | Улица местного значения в производственных зонах | км | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Основные проезды | км | 2,5 | 2,5 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 6,71 км/км2.

Хранение легковых автомобилей собственников объектов капитального строительства, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

### 3.3.5. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Этап. Реконструкция транспортной инфраструктуры:

- реконструкция улицы местного значения в производственных зонах (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 1);

- реконструкция основного проезда (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 2).

Также проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории.