Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Кашена –Карачевского переулка – по границам территориальных зон Р1,Т4, Т3

ДОКУМЕНТРАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Заказчик: | ООО «Терминал-Инвест» |
| --- | --- |
| Местоположение объекта проектирования: | г. Смоленск, территория в границах улицы Кашена – Карачевского переулка – по границам территориальных зон Р1,Т4, Т3. |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-МО-ПЗ

Том 1

2023

Общество с ограниченной ответственностью

«Многофункциональный центр

«Бюро инвентаризации, оценки и межевания»

214 000 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, кв. 10. ИНН 6732036126 КПП 673201001 р/с 40702810723250001569 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411  8 (4812) 647-399, 330-888

Проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Кашена –Карачевского переулка – по границам территориальных зон Р1,Т4, Т3

ДОКУМЕНТРАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ППТ-УЧ-ПЗ

Том 1

| Директор |  | А. А. Алексеенко |
| --- | --- | --- |
| Архитектор-градостроитель |  | М.А. Дуля |

2023

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППТ-УЧ-ПЗ | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 2 | ППТ-УЧ-Гр | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 3 | ППТ-МО-ПЗ | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Текстовая часть | Несекретно |
| 4 | ППТ-МО-Гр | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |
| 5 | ПМТ-УЧ-ПЗ | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Текстовая часть | Несекретно |
| 6 | ПМТ-УЧ-Гр | Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть. Графическая часть | Несекретно |
| 7 | ПМТ-МО-Гр | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть | Несекретно |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)	6

1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки	6

1.2 Характеристика планируемого развития территории	7

1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	7

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	9

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

3.1 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	11

3.1.1 Водоснабжение	11

3.1.2 Водоотведение	11

3.1.3 Теплоснабжение	12

3.1.4 Газоснабжение	12

3.1.5 Электроснабжение	12

3.1.6 Связь и информатизация	12

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	13

3.2.1 Транспортное обслуживание	13

3.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования	14

3.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей	14

3.3 Характеристика развития системы социального обслуживания	14

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	15

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны ООО «МФЦ «БИНОМ» по техническому заданию на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах  улицы Кашена – Карачевского переулка -по границам территориальных зон Р1 , Т4, Т3.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории (согласно пункту 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Работа выполнена в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов Российской Федерации и города Смоленска:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»;

- Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.1998 № 260 «Об утверждении генерального плана г. Смоленска» (в редакции решения 7-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 24.03.2021 № 94)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Иные законы, нормативные и правовые акты Российской Федерации.

Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры разрабатывается с учетом утвержденного генерального плана города Смоленска и утвержденных Правил землепользования и застройки города Смоленска.

Проект планировки и проект межевания выполнены на цифровых топографических картах в масштабе 1:500.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)

## 1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 27,5 га;

- в красных линиях – 25,5 га.

Согласно Карте функциональных зон генерального плана города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

- функциональной зоны рекреационного назначения;

- функциональной производственной зоны, зоны инженерной инфраструктуры;

- планируемой функциональной зоны транспортной инфраструктуры;

- функциональной зоны транспортной инфраструктуры;

- функциональной общественно-деловой зоны.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Производственных зон:

- П3 – зона размещения производственных объектов III-V класса санитарной классификации;

- П5 – зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации

Зоны транспортной инфраструктуры:

- Т3- зона объектов железнодорожного транспорта

- Т4 – зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска;

Общественно-деловой зоны:

- ОД – зона размещения объектов общественно-делового назначения;

Рекреационной зоны:

- Р1 –  зона рекреационно-природных территорий.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Территория квартала проектирования составляет 274897 м2 и состоит из трех кадастровых кварталов с номерами 67:27:0013001; 67:27:0013002; 67:27:0013003; (на основании сведений из ЕГРН).

Таблица 1 – Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 27,49 | 100 | 27,49 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,13 | 0,5 | 0,17 | 0,6 |
| 5 | участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 0,71 | 2,6 | 1,19 | 4,3 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | территория общего пользования | га | 0,00 | 0,0 | 3,08 | 11,2 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 0,00 | 0,0 | 1,98 | 7,2 |
| 9 | прочие территории | га | 19,80 | 72,0 | 20,44 | 74,4 |

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,13.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл.з=0,29.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 29% . При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования (проектирование ведется по застроенной территории, показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

В рассматриваемом квартале планируется размещение улично-дорожной сети (зоны №1-2) и объекта инженерной инфраструктуры (зона№3)(номера по экспликации зон планируемого размещения объектов)

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №1).

- Площадь зоны – 10985 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона №2).

- Площадь зоны – 8539 м2.

- В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для размещения объекта инженерной инфраструктуры в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения – ОД (зона №3).

- Площадь зоны – 15 м2.

- Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

    - предельный минимальный размер земельных участков не может быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в его границах объектом капитального строительства, и обеспечивающей соблюдение установленных Правилами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, а также соблюдение строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, местных нормативов градостроительного проектирования и иных правил, нормативов;

    - максимальная площадь земельных участков не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства, расположенных в границах земельного участка и на сопряженных земельных участках, и обеспечивающем нормы противопожарной безопасности, но не менее 3-х м.

- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов:

–	для прочих зданий – 3 м.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – не подлежит установлению.

- максимальная высота зданий, строений, сооружений принимается в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны с учетом:

- границ зон охраны объектов культурного наследия;

- максимальной этажности застройки в границах    территориальных зон;

- видов разрешенного использования в границах  территориальных зон;

- охраны исторических панорам центральной части города.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: – не подлежит установлению.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не подлежит установлению.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – V.

- Минимальная доля озелененной земельных участков – не подлежит установлению.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – не подлежит установлению.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков – не подлежит установлению.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Планировочное решение проектируемой территории разработано на основе анализа существующего положения, ограничений, связанных с наличием в границах проектирования большого количества инженерных сетей, с учетом сложившихся транспортных связей, ограничений на прилегающих территориях.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены контуры существующих объектов капитального строительства и заливка цветом в соответствии с их функциональным назначением.

На территории проектирования в настоящее время существуют объекты капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения.

Перечень существующих объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | № ЗУ по проекту | Наименование | Кол-во ОКС на ЗУ | Этажность |  | Кадастровый номер ЗУ, на котором расположен ОКС | Кадастровый номер ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | АО Смоленский деревообрабатывающий комбинат | 14 | 1 |  | 67:27:0013001:184 | ─ |
| 3 |  | Молярный цех |  | 2 |  |  | ─ |
| 4 |  | Молярный цех |  | 2 |  |  | ─ |
| 5 |  | Цех |  | 2 |  |  |  |
| 7 |  | Сушильные камеры с остывочным отделением |  | 1 |  |  | 67:27:0013001:44 |
| 13 |  | Цех |  | 1 |  |  | ─ |
| 15 |  | Цех |  | 1 |  |  | ─ |
| 16 |  | Цех |  | 1 |  |  | ─ |
| 10 | 5 | АООТ Смоленский деревеообрабатывающий комбинат | 2 | 2 |  | 67:27:0013001:8 |  |
| 20 | 6 | АО Смолмясо,цех | 1 | 2 |  | 67:27:0013002:12 |  |
| 24 | 20 | Лесоторговая база | 7 | 2 |  | 67:27:0013003:11 |  |
| 28 |  | Компресорная |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 34 | Цех | 1 | 3 |  | 67:27:0013002:15 |  |
| 48 | 42 | Цех | 18 | 1 |  | 67:27:0013003:1 |  |
| 49 |  | АО Бахус |  | 3 |  |  |  |
| 50 |  | Производственное предприятие |  | 2 |  |  |  |
| 51 |  | Цех |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  | Цех |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  | Здание розлива минеральной воды |  | 3 |  |  | 67:27:0013003:15 |
| Общественно-деловые объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 | Административное здание | 4 |  | 3 | 67:27:0013001:7 | ─ |
| 26 | 22 | Дилижанс | 2 |  | 1 | 67:27:0013003:9 | ─ |
| 27 | 21 | Магазин | 1 |  | 1 | 67:27:0013003:7 | ─ |
| 28 | 20 | Магазин с пристройками | 7 |  | 1 | 67:27:0013003:11 | 67:27:0013003:77 |
| 36 | 32 | Административное здание | 2 |  | 1 | 67:27:0013003:13 | ─ |
| 40 | 24 | Административно-бытовой корпус | 1 |  | 4 | 67:27:0013002:13 | ─ |
| 42 | 33 | Магазин | 1 |  | 1 | 67:27:0013002:215 | ─ |
| 60 | 5 | Административно-бытовое здание | 2 |  | 3 | 67:27:0013001:8 | ─ |
| 61 | 42 | Административное здание | 18 |  | 3 | 67:27:0013003:1 | ─ |

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

На территории располагаются сети инженерной инфраструктуры. Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Планируемое потребление рассчитывается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования "Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области".

### 3.1.1 Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 3,58 км.

### 3.1.2 Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению. Протяженность существующих сетей канализации – 4,06 км.

### Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.1.3 Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Протяженность существующих сетей теплотрассы – 4,89 км.

### 3.1.4 Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 1,52 км.

### 3.1.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 9,76 км.

### 3.1.6 Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность существующих сетей связи – 2,68 км.

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 3.2.1 Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

Ул. Кашена (улица местного значения):

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 60‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 20 м.

Пер. Карачевский (улица местного значения):

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон – 60‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

- ширина улицы в красных линиях – 18  м.

Радиус закругления края проезжей части разные – 8,0 м, 12,0 м.

Ширина проезжей части проездов – 5,5-6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, не являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией). Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Существующие покрытия улиц, проездов в неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом рекомендуется реконструкция улиц и благоустройство новых проездов.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Кашена.

Расчет вместимости автостоянок

На территории проекта планировки предусматриваются отдельные зоны для хранения легковых автомобилей в виде наружных парковок. У всех объектов обслуживания, автотранспорта и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям СП.

### 3.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица  3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 6,13 | 6,13 |
| 1 | улицы и дороги местного значения | км | 1,05 | 1,05 |
| 2 | проезды | км | 5,08 | 5,08 |

### 3.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

Таблица  4

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 167 |

## 3.3 Характеристика развития системы социального обслуживания

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки, не предусмотрено размещение жилой застройки, а также объектов микрорайонного значения.

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория, в границах которой подготовлен проект планировки, является застроенной.

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.