# ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

# В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ ГЕНЕРАЛА ЛУКИНА – АВТОЗАВОДСКОГО ПЕРЕУЛКА – ПО ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Ж1

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Генерала Лукина – Автозаводского переулка – по границе территориальной зоны Ж1 подготовлен проектной организацией ООО «АБ «Пространство» по инициативе ООО «СЗ «ФПК» Мегаполис» на основании распоряжения Администрации города Смоленска от 24.07.2024 № 328-р/адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Генерала Лукина – Автозаводского переулка – по границе территориальной зоны Ж1».

В проект планировки внесены следующие изменения:

В проекте планировки территории определена зона планируемого размещения здания магазина продовольственных товаров с помещениями общественного назначения, расположенного в районе улиц Кутузова – Генерала Лукина (зона №2), в разделе 1.3 «Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)» определены предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

# 1.	ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## 1.1 Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 7,21 га;

- в красных линиях – 3,65 га.

Расчетная численность населения – 221 чел.

Согласно Карте (Схеме) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон Генерального плана г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа.

Согласно Схеме границ территориальных зон Правил землепользования и застройки г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилые зоны:

- Ж1 -Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа.

- Ж4 – Зона застройки жилыми домами смешанной этажности.

1.2 Характеристика планируемого развития территории

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 7,21 | 100 | 7,21 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 3,62 | 50,21 | 3,62 | 50,21 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 0,14 |
| 5 | Участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 0,20 | 2,77 | 0,20 | 2,77 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | территория общего пользования | га | 2,03 | 28,16 | 2,03 | 28,16 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,37 | 5,13 | 0,37 | 5,13 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 1,66 | 23,72 | 1,66 | 23,72 |
| 9 | прочие территории | га | 1,35 | 18,72 | 1,35 | 18,72 |

Проектом планировки предусматривается реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения ее параметров до нормативных.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,08

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл. з=0,12.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Проект планировки территории квартала рекомендует предусмотреть реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории.

В проекте планировки выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (номер зоны приведен в соответствии с чертежом планировки территории «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» ППТ-3): зона 1.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Планируемый многоквартирный жилой дом» (зона №1):

- Площадь земельного участка – 2279 м2, земельный участок №13 по ПМ-1.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 1,54. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка при коэффициенте 1,54 – 3509. Общая площадь квартир по проекту планировки ориентировочно принимается равной – 918.3 м2.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках;

- минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Планируемая этажность многоквартирного жилого дома - 4.

- Минимальная доля озелененной территории – 23 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. При этом нормативная минимальная площадь озелененной территории в квартале складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и площадей озелененных территорий на земельных участках.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 м2 общей площади квартир. При общей площади квартир 918 м2 количество машино-мест составит 11. В пределах земельного участка необходимо разместить не менее 50% (6 шт.) необходимых машино-мест, которые могут быть расположены как на наземных, так и на подземных парковках. На земельном участке запроектировано 11 машино-мест. Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

- Площадь нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с п. 2.3.13 Нормативов градостроительного проектирования Смоленской области:

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Площадь при численности населения 33 чел., м2 (ориентировочно, уточняется при проектировании) | Площадь, предусмотренная проектом планировки в пределах участка 13 по ПМ, м2 (ориентировочно, уточняется при проектировании) |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 23,1 | 26,1 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 3,3 | 14,6 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 66 | 75,8 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 9,9 | 15,5 |
| Озеленение дворовой территории | 6,0 | 198 | 893 |

Планируемые сети отображены на листе ППТ-3.

Зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемый земельный участок не накладываются санитарно-защитные зоны, отображаемые в генеральном плане города Смоленска.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Магазин продовольственных товаров с помещениями общественного назначения» (зона №2) в пределах, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны размещения объектов общественно-делового назначения ОД:

- Предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь (в соответствии со статьей 17 части II Правил землепользования и застройки):

- не менее площади, занимаемой размещаемым в его границах объектом капитального строительства и обеспечивающей соблюдение установленных Правилами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, а также соблюдение строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных,  местных нормативов градостроительного проектирования и иных правил, нормативов;

- предельный максимальный размер земельных участков не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальные отступы от границ земельных участков до границ смежных земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии – 3 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями магистральных улиц, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии 3 метра;

- минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и дорог местного значения, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии 0 метров;

- минимальные отступы от границ земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, должны быть на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и на смежных земельных участках, а также с учетом противопожарных норм

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению.

- Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков не устанавливается.

- Минимальная доля озелененной территории земельных участков:  минимальная доля озелененных территорий для иных объектов не подлежит установлению, при этом обязательно сохранение существующих озелененных территорий либо проведение компенсационного озеленения.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков (в соответствии со статьей 23 части II Правил):

- для помещений с назначением «бытовое обслуживание», «деловое управление», «административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг» - 1 место на 70 кв. м общей площади;

- для помещений с назначением «оказание социальной помощи населению» - 1 место на 40 единовременных посетителей при их максимальном количестве;

- магазины - для объектов общей площадью от 500 до 1300 кв. м – 1 место на 50 кв. м общей площади.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков (в соответствии со статьей 24 части II Правил) определяется из расчета 90 кв. м на одно место.

## 1.4 Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями определялись согласно категорий каждой из существующих улиц в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (см. том 2 ППТ-УЧ-Гр, лист 1 «План красных линий (основной чертёж)»).

Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М 1:1000, в системе координат МСК-67. Координаты поворотных точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости (см. том 2 ППТ-УЧ-Гр лист 2 «Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000», а также Приложение 1 «Ведомость координат красных линий»).

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 221 чел. | Место размещения объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 12 | Существующие в смежных кварталах |  |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 20 | # Существующие в смежных кварталах |  |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади, в том числе: | 500 | 23 |  |  |
| продовольственными товарами |  | 16 | Существующие в смежных кварталах |  |
| непродовольственными товарами |  | 7 | Существующие в смежных кварталах |  |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 2 | Существующие в смежных кварталах |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 500 | 1 | Существующие в смежных кварталах |  |
| Аптеки, объект | 500 | 1 | Существующие в смежных кварталах |  |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 | # Существующее отделение |  |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 | Существующий в смежном квартале |  |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 750 | 1 | Существующий в смежном квартале |  |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 750 | 11,05 | Существующий в смежном квартале |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 500 | 6,63 | Существующий в смежном квартале |  |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 750 | 2,21 | Существующий в смежном квартале |  |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 1 | Существующие в смежном квартале |  |

## 2.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1 Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией. Планируемые характеристики объектов улично-дорожной сети приведены в разделе «Планируемые характеристики развития территории» настоящего проекта планировки территории.

Въезд на территорию квартала осуществляется по улице Автозаводская и улице Генерала Лукина.

Возле предприятий торговли предусматриваются открытые гостевые стоянки легкового автотранспорта.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8 м, 12 м.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. Кутузова (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения - 3,75 м;

- число полос движения – 4;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 50.05 м.

ул. Генерала Лукина (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения - 3,75 м;

- число полос движения – 2;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м;

- ширина улицы в красных линиях – 24.83 м;

ул. Ржевская (местная улица в зонах жилой застройки):

•	ширина полосы движения - 3,0 м;

•	число полос движения – 2;

•	наибольший продольный уклон –40‰;

•	ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

ул. Автозаводский переулок (местная улица в зонах жилой застройки):

•	ширина полосы движения - 3,0 м;

•	число полос движения – 2;

•	наибольший продольный уклон –33‰;

•	ширина пешеходной части тротуара – 2 м;

Основные проезды:

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- ширина полосы движения 3,0 м;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

- наибольший продольный уклон – 91‰;

- ширина пешеходной части тротуара –1 м;

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается (см. Лист ППТ-МО-3 «Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных мест), схема движения транспорта на соответствующей территории. Схема поперечных профилей улиц. М 1:2000» Том 4. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Графическая часть).

### 2.2.2 Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования:

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 14,71 | 14,71 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения | км | 0.07 | 0.07 |
| 2 | магистральные улицы районного значения | км | 0,19 | 0,19 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 7,78 | 7,78 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 7,78 | 7,78 |
| 3 | проезды | км | 6,67 | 6,67 |

### 2.2.3 Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Таблица 5

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 0 |
| 2 | Машино-места для хранения легковых автомобилей в границах земельных участков жилых домов | м/мест | 11 |
| 3 | Машино-места для хранения легковых автомобилей за границами земельных участков жилых домов | м/мест | 0 |
| 4 | Машино-места для временного хранения легковых автомобилей в границах земельных участков общественного-делового назначения. | м/мест | 4 |

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

## 2.3 Характеристика развития систем коммунального обслуживания

### 2.3.1 Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет – 403,76 сут./га.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 1,13 км.

### 2.3.2 Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 0,27 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 2.3.3 Теплоснабжение

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения.

Протяженность существующих сетей теплотрассы – 0,26 км.

### 2.3.4 Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет – 66300 м3/год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 1,14 км.

### 2.3.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 92,82 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 1,51 км.

### 2.3.6 Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

### 2.3.7 Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий составляет – 46410 кг/год.

Расчетный объем смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков –165550 кг/год.‬‬‬‬‬

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.