СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1. Характеристика территории	2

1.2. Характеристика планируемого развития территории	2

1.3. Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	5

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	5

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	6

3.3.1. Водоснабжение	7

3.3.2. Водоотведение	7

3.3.3. Отвод поверхностного стока	7

3.3.4. Теплоснабжение	7

3.3.5. Газоснабжение	7

3.3.6. Электроснабжение	7

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория граничит с северо-востока – с улицей Смольянинова, с северо-запада – с улицей 25 Сентября, с юго-востока – с улицей Индустриальная, с юго-запада – с территориальной зоной П5.

Площадь территории в границах проектирования – 205421 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 148531 м2.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 20,54 | 100 | 20,54 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория объектов производственного назначения | га | 10,28 | 50 | 10,26 | 50 |
| 2 | Территория служебных гаражей | га | 0,21 | 1 | 0,21 | 1 |
| 3 | Территория объектов складского назначения | га | 1,12 | 5 | 1,14 | 6 |
| 4 | Территория объектов бытового обслуживания | га | 0,86 | 4 | 0,85 | 4 |
| 5 | Территории объектов коммунального обслуживания | га | 0,97 | 5 | 0,97 | 5 |
| 7 | Территории объектов административного назначения | га | 0,33 | 1 | 0,33 | 1 |
| 7 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 6,78 | 33 |
| 7.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 1,66 | 8 |
| 7.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 5,12 | 25 |
| 8 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зоны 1-5 - зоны реконструкции объектов улично-дорожной сети.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №1).

- Площадь земельного участка – 11762 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №2).

- Площадь земельного участка – 19079 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №3).

- Площадь земельного участка – 19214 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №4).

- Площадь земельного участка – 716 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №5).

- Площадь земельного участка – 486 м2.

В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Коэффициент застройки территории – 0,17.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,27.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Территория квартала включает в себя территорию, занятую производственным и складскими объектами, служебными гаражами, объектами административного и бытового назначения, а также территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, скверы).

Возведение зданий и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения не приводится в связи с отсутствием в границах проектирования объектов жилого назначения.

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы 25 Сентября, улицы Смольянинова и улицы Индустриальная по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные и трамвайные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения параметров поперечного профиля до нормативных.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из магистральной улицы районного значения и магистральной улицы общегородского значения 3 класса.

Расчетные параметры улицы Индустриальная, улицы Смольянинова (магистральная улица общегородского значения 3 класса):

- ширина полосы движения – 3,25 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения - 4;

- наименьший радиус кривых в плане – 220 м;

- наибольший продольный уклон – 70 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,5 - 3,0 м.

Расчетные параметры улицы 25 сентября (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения – 3,25-3,75 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения - 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 220 м;

- наибольший продольный уклон – 70 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м.

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,28 | 1,28 |
| 1 | Магистральная улица районного значения | км | 0,34 | 0,34 |
| 2 | магистральная улица общегородского значения 3 класса | км | 0,94 | 0,94 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 6,2 км/км2.

Хранение легковых автомобилей собственников объектов капитального строительства, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение предусматривается от централизованной системы теплоснабжения.

### 3.3.5. Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

### 3.3.6. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Этап 1. Реконструкция транспортной инфраструктуры:

- реконструкция магистральной улицы районного значения (зона планируемого размещения объектов капитального строительства 1);

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения 3 класса (зона планируемого размещения объектов капитального строительства 2, 3, 4, 5).

Также проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории.