###### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3.2

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| - Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории в границах: ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая-де-Толли (ПК№3). - Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории в границах: ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая-де-Толли (ПК№3). - Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в границах: ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая-де-Толли (ПК№3). |  |

Внесение изменений в проект планировки и межевания	застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Большая Советская- улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая-де Толли

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Большая Советская- улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая-де-Толли разработан ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» в соответствии с распоряжением Администрации города Смоленска от 18.02.2025 № 251-р/адм по инициативе Дадыкина В. В.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Указано проектируемое здание № 70 (по экспликации зданий) - здание кафе, площадь застройки 140 кв.м, этажность - 1 этаж.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны ОЖИ:

- предельный максимальный размер земельных участков не подлежит установлению;

- минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и дорог местного значения, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии – 0 м;

- максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 м и выше 3,5 м от уровня земли;

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – V;

- минимальная доля озелененной территории земельных участков – 15% территории земельного участка (24 кв. м для земельного участка № 17 по экспликации земельных участков проекта межевания);

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков – 1 место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. Минимальное количество машино-мест для здания кафе № 70 (по экспликации зданий) составляет 2 машино-места.

- минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков – одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м. Минимальное количество машино-мест на погрузочно-разгрузочных площадках для здания кафе № 70 (по экспликации зданий) составляет 1 машино-место.

Для реконструкции здания кафе (№ 70 (по экспликации зданий)) необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Указана зона планируемого размещения объектов - «Зона планируемого размещения кафе». Площадь зоны 150 кв.м.

- Удалено здание магазина на земельном участке № 12 (по экспликации земельных участков).

- Исключены в документации по планировке территории сведения о снятии земельных участков с кадастрового учета.

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Исключены на чертежах красные линии линейных объектов (технические линии инженерных сетей).

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 1 (по экспликации земельных участков проекта межевания) в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости. Площадь по сведениям составляет 653 кв. м.

- Откорректирована площадь и конфигурация по проекту земельного участка № 2 (по экспликации земельных участков проекта межевания) в соответствии с фактическим землепользованием. Площадь до изменений составляла 1699 кв. м, площадь после изменений составила 1637 кв. м. Вид разрешенного использования земельного участка по проекту не изменился.

- Откорректирована граница земельного участка № 3 (по экспликации земельных участков проекта межевания) в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости.

- Откорректирована граница земельного участка № 5 (по экспликации земельных участков проекта межевания) в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости. Вид разрешенного использования земельного участка изменен по проекту межевания на «Благоустройство территории (12.0.2)».

- Откорректирована граница земельного участка № 7 (по экспликации земельных участков проекта межевания) в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости.

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 8 (по экспликации земельных участков проекта межевания). Площадь по проекту изменилась с 763 кв. м на 1238 кв. м. Вид разрешенного использования земельного участка по проекту межевания «Благоустройство территории (12.0.2)». Возможный способ формирования земельного участка: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована граница земельного участка № 9 (по экспликации земельных участков проекта межевания) в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости. Вид разрешенного использования земельного участка по проекту межевания «Благоустройство территории (12.0.2)».

- Откорректирована граница земельного участка № 10 (по экспликации земельных участков проекта межевания) в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости. Вид разрешенного использования земельного участка по проекту межевания «Благоустройство территории (12.0.2)».

- Изменена площадь и конфигурация публичного сервитута с1 (по экспликации публичных сервитутов проекта межевания). Площадь изменилась с 269 кв. м на 35 кв.м.

- Аннулирован публичный сервитут с2 (по экспликации публичных сервитутов проекта межевания).

- Аннулирован публичный сервитут с3 (по экспликации публичных сервитутов проекта межевания).

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 12 (по экспликации земельных участков проекта межевания. Площадь по проекту изменилась с 55 кв. м на 1061 кв. м. Вид разрешенного использования земельного участка по проекту «Благоустройство территории (12.0.2)». Возможный способ образования земельного участка:

- образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 17 (по экспликации земельных участков проекта межевания). Площадь по проекту изменилась с 62 кв. м на 160 кв. м. Вид разрешенного использования земельного участка по проекту изменился с «Магазины (4.4)» на «Общественное питание (4.6)». Возможный способ образования земельного участка:

- перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:38 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности;

- изменение вида разрешенного использования вновь образованного земельного участка на 4.6.

Площадь земельного участка № 17 (по экспликации земельных участков проекта межевания) увеличивается за счет перераспределения земельного участка с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности в целях дальнейшей реконструкции здания магазина под здание кафе, а также для соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны ОЖИ (зона размещения объектов общественно-делового назначения исторического центра и жилых домов), в границах которой расположен данный земельный участок и объект, подлежащий реконструкции.

- Аннулирован земельный участок № 11 (по экспликации земельных участков проекта межевания).

- Аннулирован земельный участок № 109 (по экспликации земельных участков проекта межевания).

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка № 25 (по экспликации земельных участков проекта межевания). Вид разрешенного использования земельного участка по проекту межевания «Культурно-досуговая деятельность (3.6.1)».

- Изменен вид разрешенного использования земельного участка № 15 (по экспликации земельных участков проекта межевания). Вид разрешенного использования земельного участка по проекту межевания «Деловое управление (4.1)», «Магазина (4.4)», «Гостиничное обслуживание (4.7)».

Ранее внесенные и утвержденные изменения

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Большая Советская- улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая-де Толли, утвержденный Постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, вносятся на основании Постановления Администрации города Смоленска от 23.09.2021 №2467-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Большая Советская- улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая-де Толли»

Цели проекта внесения изменений:

- Сформировать земельные участки улично-дорожной сети и в проекте планировке территории отразить на них зону планируемой реконструкции объектов капитального строительства.

- Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Откорректированы красные линии данного проекта.

- Отражены зоны планируемой реконструкции объектов капитального строительства (на ППТ-4).

В проект межевания внесены следующие изменения:

- Образованы земельные участки с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту:

№116 – 3566 кв.м.

№120 – 7547 кв.м.

№126 – 310 кв.м.

№130 – 1504 кв.м.

№132 – 2272 кв.м.

№139 – 5890 кв.м.

№140 – 2875 кв.м.

№142 – 12642 кв.м.

Способ образования ЗУ: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Образован земельный участок №117 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 15 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:3.

- Образован земельный участок №118 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 193 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031925:4.

- Образован земельный участок №119 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 16 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031925:7.

- Образован земельный участок №121 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 23 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:5

- Образован земельный участок №122 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 1 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:3.

- Образован земельный участок №123 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 5 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:2.

- Образован земельный участок №124 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 12 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031926:5.

- Образован земельный участок №125 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 31 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031925:9.

- Образован земельный участок №127 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 8 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:713.

- Образован земельный участок №128 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 22 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:714.

- Образован земельный участок №129 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 482 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:22.

- Образован земельный участок №131 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 86 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:13.

- Отображен земельный участок №133 (по ПМ-1), вид разрешенного использования до внесения изменений «Для объектов общественно-делового значения» после внесения изменений «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по ЕГРН 7 м2.

- Отображен земельный участок №134 (по ПМ-1), вид разрешенного использования до внесения изменений «Для общего пользования (уличная сеть)», после внесения изменений «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по ЕГРН 19 м2.

- Отображен земельный участок №135 (по ПМ-1), вид разрешенного использования до внесения изменений «Для размещения объектов торговли», после внесения изменений «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по ЕГРН 32 м2.

- Отображен земельный участок №136 (по ПМ-1), вид разрешенного использования до внесения изменений «Для размещения объектов торговли», после внесения изменений «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по ЕГРН 14 м2.

- Отображен земельный участок №137 (по ПМ-1), вид разрешенного использования до внесения изменений «Для размещения объектов торговли», после внесения изменений «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по ЕГРН 12.4 м2

- Образован земельный участок №138 (по ПМ-1), вид разрешенного использования до внесения изменений «Для размещения объектов торговли», после внесения изменений «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 1 м2. Возможный способ образования: Образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:23.

- Образован земельный участок №143 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 101 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:53.

- Образован земельный участок №144 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 298 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:52.

- Образован земельный участок №145 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 215 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:15.

- Образован земельный участок №146 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 10 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:715.

- Образован земельный участок №147 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 50 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:5.

- Образован земельный участок №148 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», площадь по проекту 16 м2. Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031923:22.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №80, площадь до внесения изменений – 4451 м2 , площадь после внесения изменений 4366 м2. Возможный способ образования: образование путем раздела с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:22.

- На образованные земельные участки нанесены следующие сервитуты:

с38 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ127 -8 м2

с39 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ128 -22 м2

с40 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ129 -482м2

с41 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ131 -86 м2

с42 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ117 -15 м2

с43 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ118 -193м2

с44 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ119 -16 м2

с45 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ125 -31 м2

с46 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ124 -11 м2

с47 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ133 -7 м2

с48 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ134 -19 м2

с49 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ135 -32 м2

с50 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ136 -14 м2

с51 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ137 -12 м2

с52 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ138 -1 м2

с53 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ141 -3 м2

с54 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ123 -5 м2

с55 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ121 -23 м2

с56 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ122 -1 м2

с57 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ147 -50 м2

с58 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ148 -16 м2

с59 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ145 -215м2

с60 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ144 -298м2

с61 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ143 -101м2

с62 зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ146 -10 м2

Так же внесены изменения в проект межевания на основании письма Администрации города Смоленска №1/10572-вх от 25.11.2021:

- Образован земельный участок №149 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта». Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №90, площадь до внесения изменений – 1749 м2, площадь после внесения изменений 1723 м2. Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Так же внесены изменения в проект межевания на основании заключения

о результатах публичных слушаний от 27 июля 2022 г.:

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №1, площадь по сведениям ЕГРН – 653 м2 , площадь после внесения изменений 1121 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:1 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №2, площадь по сведениям ЕГРН – 1132 м2 , площадь после внесения изменений 1699 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:2 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №3, площадь по сведениям ЕГРН – 1155 м2 , площадь после внесения изменений 1745 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:3 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №5, площадь по сведениям ЕГРН – 540 м2 , площадь после внесения изменений 547 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:37 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №7, площадь по сведениям ЕГРН – 756 м2 , площадь после внесения изменений 1022 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:18 с последующем перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №9, площадь по сведениям ЕГРН – 84 м2 , площадь после внесения изменений 108 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:43 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №10, площадь по сведениям ЕГРН – 30 м2 , площадь после внесения изменений 42 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:40 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №12, площадь по сведениям ЕГРН – 52 м2 , площадь после внесения изменений 55 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:44 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №13, площадь по сведениям ЕГРН – 7478 м2 , площадь после внесения изменений 7641 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:115 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №14, площадь по сведениям ЕГРН – 1100 м2 , площадь после внесения изменений 1121 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:42 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №15, площадь по сведениям ЕГРН – 1253 м2 , площадь после внесения изменений 1294 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:118 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №16, площадь по сведениям ЕГРН – 1100 м2 , площадь после внесения изменений 1110 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:10 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №17, площадь по сведениям ЕГРН – 62 м2 , площадь после внесения изменений 66 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031930:38 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №18, площадь по сведениям ЕГРН – 6656 м2 , площадь после внесения изменений 8508 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031929:2 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №21, площадь по сведениям ЕГРН – 4096 м2 , площадь после внесения изменений 4152 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031926:262 с последующем перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №25, площадь по сведениям ЕГРН – 214 м2 , площадь после внесения изменений 208 м2. Возможный способ образования: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031926:5 с последующем перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №27, площадь по сведениям ЕГРН – 3360 м2 , площадь после внесения изменений 3443 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031926:26 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №28, площадь по сведениям ЕГРН – 1793 м2 , площадь после внесения изменений 2192 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031926:6 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №30, площадь по сведениям ЕГРН – 3191 м2 , площадь после внесения изменений 3321 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:13 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №31, площадь по сведениям ЕГРН – 2350 м2 , площадь после внесения изменений 2397 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:8 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №32, площадь по сведениям ЕГРН – 221 м2 , площадь после внесения изменений 278 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:7 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №33, площадь по сведениям ЕГРН – 1422 м2 , площадь после внесения изменений 1515 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:6 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №34, площадь по сведениям ЕГРН – 3942 м2 , площадь после внесения изменений 4367 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:5 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №37, площадь по сведениям ЕГРН – 1171 м2 , площадь после внесения изменений 2568 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:2 с последующем перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №39, площадь по сведениям ЕГРН – 997 м2 , площадь после внесения изменений 1781 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031927:3 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №49, площадь по сведениям ЕГРН – 1057 м2 , площадь после внесения изменений 1865 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031925:9 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №50, площадь по сведениям ЕГРН – 600 м2 , площадь после внесения изменений 595 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031925:2 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №51, площадь по сведениям ЕГРН – 3437 м2 , площадь после внесения изменений 3337 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031925:7 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №53, площадь по сведениям ЕГРН – 1762 м2 , площадь после внесения изменений 1570 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031925:4.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №55, площадь по сведениям ЕГРН – 7488 м2 , площадь после внесения изменений 7569 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031925:3 с последующим перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №56, площадь по сведениям ЕГРН – 1573 м2 , площадь после внесения изменений 2645 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:1 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №58, площадь по сведениям ЕГРН – 1031 м2 , площадь после внесения изменений 2143 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:5 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №59, площадь по сведениям ЕГРН – 1679 м2 , площадь после внесения изменений 2915 м2. Возможный способ образования: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:6 с последующем перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №60, площадь по сведениям ЕГРН – 2623 м2 , площадь после внесения изменений 3410 м2. Возможный способ образования: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:59 с последующем перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №63, площадь по сведениям ЕГРН – 7041 м2 , площадь после внесения изменений 7209 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:10 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №67, площадь по сведениям ЕГРН – 5 161 м2 , площадь после внесения изменений 5124 м2. Возможный способ образования: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:52 с последующем перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №69, площадь по сведениям ЕГРН – 628 м2 , площадь после внесения изменений 1280 м2. Возможный способ образования: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:40 с последующем перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №71, площадь по сведениям ЕГРН – 3100 м2 , площадь после внесения изменений 2376 м2. Возможный способ образования: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:48 с последующем перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №72, площадь по сведениям ЕГРН – 976 м2 , площадь после внесения изменений 2258 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:61 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №73, площадь по сведениям ЕГРН – 1081 м2 , площадь после внесения изменений 1869 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:60 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №78, площадь по сведениям ЕГРН – 1702 м2 , площадь после внесения изменений 1700 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:714 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №80, площадь по сведениям ЕГРН – 5433 м2 , площадь после внесения изменений 4366 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:22 .

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №81, площадь по сведениям ЕГРН – 2119 м2 , площадь после внесения изменений 1934 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:3.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №82, площадь по сведениям ЕГРН – 2507 м2 , площадь после внесения изменений 3578 м2. Возможный способ образования: образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:2 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №84, площадь по сведениям ЕГРН – 2000 м2 , площадь после внесения изменений 1943 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:13 с последующим перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №88, площадь по сведениям ЕГРН – 1764 м2 , площадь после внесения изменений 1796 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:64 с последующим перераспределением с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №89, площадь по сведениям ЕГРН – 927 м2 , площадь после внесения изменений 987 м2. Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031924:63 с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0031924:22.

- Откорректированы сервитуты:

с1 - зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ1 – 269 м2

с2 - зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ2 – 50 м2

с3 - зона действия сервитута для прохода или проезда через ЗУ3 – 526 м2

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории в границах: ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая-де-Толли (ПК№3).

Площадь территории проектируемого квартала – 20,4 га (расчетная).

Численность население составляет (расчетная) – 1845 человек. (Sобщ. жил./30 кв.м=55350/30=2225) – согласно п. 5.6. и таблице 2 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Согласно карте функциональных зон Генерального плана, г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит:

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения;

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит:

- Общественно-жилая зона (ОЖИ).

(См. «Схема функционального использования территории с выделением зеленых насаждений и элементов благоустройства М 1:2000» Том 3.3).

На основании документации по планировке и межеванию территории, утвержденной главой администрации г. Смоленска, рекомендуем внести изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения (корректировки) границ территориальных зон с учетом:

•	возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

•	функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных действующим генеральным планом;

•	сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

•	предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

В результате межевания территории квартала было выявлено два места, где вероятно размещение зданий и сооружений для обслуживания населения. Проектом планировки предусматривается разместить на этих участках социально значимые объекты по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Смоленска. (См. Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории). М 1:2000).

Технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. измерения | Современное состояние | Проектируемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь территории квартала в границах, в том числе территории: |  | га | 20,4 | 20,4 |
| 1.1.1. | Жилых зон, в том числе: |  | га/% |  |  |
|  | Многоэтажная (9 этажей и более) |  | -//- | - | - |
|  | Среднеэтажная (5-8 этажей) |  | -//- | - | - |
|  | Малоэтажная (1-4 этажа) |  | -//- | - | - |
|  | Коллективные садоводства |  | -//- | - | - |
| 1.1.2. | Общественно-деловых зон |  | -//- | 16,7/81,8 | 16,7/81,8 |
| 1.1.3. | Культовой застройки |  | -//- | - | - |
| 1.1.4. | Производственных зон |  | -//- | - | - |
| 1.1.5. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | -//- | - | - |
| 1.1.6. | Железнодорожного транспорта |  | -//- | - | - |
| 1.1.7. | Рекреационных зон |  | -//- | - | - |
| 1.1.8. | Городских лесов и лесопарков |  | -//- | - | - |
| 1.1.9. | Водных поверхностей |  | -//- | - | - |
| 1.1.10. | Сельскохозяйственного использования |  | -//- | - | - |
| 1.1.11. | Кладбищ |  | -//- | - | - |
| 1.1.12. | Военные и иных режимов использования |  | -//- | - | - |
| 1.2. | Из общей площади: территории общего пользования |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования |  | га/% | 5,42/26,5 | 5,34/26,1 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площадки |  | -//- | 81,0/39,6 | 79,1/38,7 |
|  | - альтернативное озеленение - экопарковки |  |  | - | 0,348/1,7 |
| 2. |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения | тыс. чел. | 1,846 | 1,846 |
| 3. |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. |  | Общая площадь жилых домов, в том числе: | тыс. кв. м. | 55,37 | 55,37 |
|  |  | государственный (включая ведомственный) и муниципальный | тыс. кв. м. квартир/% к общему объему жилого фонда | 7,81/14,1 | 7,81/14,1 |
|  |  | частной собственности | -//- | 47,56/85,9 | 47,56/85,9 |
| 3.2. |  | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  |  | многоэтажный (9 этажей и более) | -//- | - | - |
|  |  | среднеэтажный (4-8 этажей) | -//- | 28,46/51,4 | 28,46/51,4 |
|  |  | малоэтажный (1-3 этажа) | -//- | 26,91/48,6 | 26,91/48,6 |
| 3.3 |  | Убыль жилого фонда – всего в т. ч. аварийные | тыс. кв. м. квартир | - | - |
| 3.4 |  | Существующий сохраняемый жилой фонд | -//- | 55,37 | 55,37 |
| 3.5 |  | Новое жилищное строительство (проектируемое) – всего | тыс. кв. м. кв./% | - | - |
| 3.6. |  | Структура нового жилищного строительства по этажности в т.ч. |  |  |  |
|  |  | многоэтажное (9 этажей и более) | тыс. кв. м. кв./% | - | - |
|  |  | среднеэтажное (4-8 этажей ) | -//- | - | - |
|  |  | малоэтажное (1-3 этажа) | -//- | - | - |
| 4. |  | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Всего / на 1000 чел |  |  |
| 4.1. |  | Детские образовательные учреждения | тыс. мест | 0,178 | 0,178 |
| 4.2. |  | Общеобразовательные школы | тыс. мест | 0,556 | 0,556 |
| 4.3. |  | Больницы | тыс. коек/шт. | - | - |
| 4.4. |  | Поликлиники | тыс. пос. /шт. | 264/3 | 264/3 |
| 4.5 |  | Прочие объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  |  | Прод. и непрод. торговля | шт. | 72 | 72 |
|  |  | Общественное питание | шт. | 11 | 11 |
|  |  | Бытовое обслуживание | раб. мест |  |  |
|  |  | Аптеки | шт. | 6 | 6 |
|  |  | Станции скорой помощи | а-машины | - | - |
|  |  | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
|  |  | Гостиницы | тыс. мест | - | - |
|  |  | Пожарное депо | а-машин | - | - |
|  |  | Бани | тыс.мест | - | - |
|  |  | Прочие | шт. | 2 | 2 |
| 5. |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. |  | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта |  |  |  |
|  |  | автобус | км | 1,38 | 1,38 |
|  |  | трамвай | км | - | - |
|  |  | троллейбус | км | - | - |
| 5.2. |  | Протяженность улично-дорожной сети (в границах проектирования) | км | 2,93 | 2,93 |
|  |  | Протяженность магистральных улиц и дорог (в границах проектирования) | км | 2,82 | 2,82 |
| 5.3. |  | Плотность улично-дорожной сети в пределах границ проектирования | км/кв. км. | 14,4 | 14,4 |
|  |  | Плотность магистральной сети в пределах застройки | км/кв. км. | 13,8 | 13,8 |
| 5.4. |  | Транспортные развязки в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.5. |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | тыс. автомоб. | 0,637 | 0,637 |
| 6. |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. |  | ## Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Протяженность сетей | км | 2,71 | 2,71 |
| 6.2. |  | ## Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Протяженность сетей | км | 1,11 | 1,11 |
| 6.3. |  | ## Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. |  | Протяженность сетей | км | 9,06 | 9,06 |
| 6.4. |  | ## Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. |  | Протяженность сетей | км | 11,29 | 11,29 |
| 6.5. |  | ## Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. |  | Протяженность сетей | км | 5,10 | 5,10 |
| 6.6. |  | ## Связь |  | - | - |
| 6.6.1. |  | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.7. |  | ## Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1. |  | Подсыпка территории | млн. куб. м | - |  |
| 6.7.2. |  | Берегоукрепление откосное | км | - | - |
| 6.7.3. |  | Берегоукрепление – вертикальная стенка | км | - | - |
| 6.8. |  | ## Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1. |  | Общее количество и территория кладбищ | га | - | - |

Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории в границах: ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая-де-Толли (ПК№3).

Подготовка проекта планировки территории квартала (далее – Проект планировки) осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. (Согласно статье 42 п.1 ГрК РФ).

Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области градостроительства и согласно Техническому заданию на проектирование.

1.	Параметры планируемого развития застроенной территории.

Территория квартала проектирования составляет 204284 кв. м и состоит из шести кадастровых кварталов с номерами 67:27:0031924; 67:27:0031925; 67:27:0031926; 67:27:0031927; 67:27:0031929; 67:27:0031930.

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,25.

Расчетный коэффициент плотности застройки территории квартала - Кпл. з=1,01.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 101%. При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования. (Проектирование ведется по застроенной территории, показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Проект планировки территории квартала рекомендует предусмотреть реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории.

Проектом планировки рекомендовано провести строительную экспертизу и согласование с пользователями для определения физического износа капитальных и жилых строений на придомовых территориях. По результатам экспертизы и согласования необходимо принять решение о сносе либо реконструкции данных объектов.

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Проектом планировки и межевания предусмотрено снять с учета следующие участки: 67:27:0031926:21; 67:27:0031926:23; 67:27:0031930:46; 67:27:0031930:38; 67:27:0031930:44; (на основании расчетов в проекте межевания – см. том 3.5, 3.6, 3.7).

В проекте планировки и межевания сформированы участки под линейные объекты в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска. (См. «Основной чертеж. М 1:500» Проекта межевания. Том 3.5).

Краткое изложение принятых решений.

  - Архитектурно-планировочная организация территории квартала.

Проектируемая территория квартала включает в себя территорию, занятую жилыми и административными зданиями, учреждениями обслуживания, образовательными и медицинскими учреждениями и территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Необходимо выполнить рабочий проект освещения территории квартала, как вдоль основных улиц, проездов, так и внутри придомовых территорий, используя технологии энергосбережения.

Проектом планировки рекомендуется на фасадах всех объектов капитального строительства разместить адресные указатели с наименованием улиц и номеров домов.

Проектом планировки рекомендуется привести входы во встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах к стилистическому единому решению.

Проектом планировки рекомендуется при капитальном ремонте кровель многоквартирных жилых домов в тех местах, где это возможно (конструктивно, не нарушает стилистику фасада и архитектурную историческую среду города), предусмотреть устройство мансардных этажей (по отдельных проектам и согласованными с Управлением архитектуры и градостроительства).

  - Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений.

Проектом планировки предусмотрено сооружение на территории квартала экопарковок, для улучшения транспортной инфраструктуры квартала. При этом не нарушается экологическая ситуация, а устраивается альтернативное озеленение. Также выполнить рабочий проект освещения экопарковок. На одно машино-место проектом предусматривается 12,5 кв.м. экопарковки. Тип материалов и конструкций, применяемых при возведении экопарковки необходимо определить в соответствии с данным типом сооружений в каждом конкретном случае, используя передовой общемировой опыт.

Возведение строений и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

На территории проекта планировки существуют выявленные и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия — памятники истории, искусства, архитектуры и археологии.

Следует отметить, что территория Смоленской области, хотя и подвергалась археологическому обследованию, чрезвычайно насыщена еще не известными памятниками археологии от эпохи камня до средневековья (древние поселения и могильники и т.д.).

В дальнейшем необходимо провести археологическое обследование рассматриваемой территории.

В свою очередь археологические работы являются мероприятием, обеспечивающим сохранность памятников археологии (как известных, т.е. включенных в реестр и выявленных, так и ранее неизвестных).

Необходимость осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность ранее неизвестных памятников археологии, подтверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по охране культурного наследия (Департамент по культуре Смоленской области).

Опыт подобной работы подтверждает оправданность данного требования и необходимость выполнения археологических работ. В результате выявляются и сохраняются для истории многие ранее неизвестные памятники археологии.

С учетом изложенного и в соответствии со ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях сохранения на Смоленской области и в г. Смоленске ООО «БИНОМ» считает необходимым заложить требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при ее хозяйственном освоении, то есть по проведению археологических исследований до начала проектных работ по освоению территории.

Графически данная информация не отражается.

Данное требование применительно к территории свободной от существующих объектов капитального строительства и территории, выделенной для их эксплуатации.

- Характеристики планируемого развития территории.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (номер зоны приведен в соответствии с чертежом планировки территории «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства» ППТ-3):

| № зоны | Наименование объекта | Площадь зоны, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание | 479 |
| 2 | Административное здание | 1120 |

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в границах: ул. Большая Советская – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Барклая-де-Толли (ПК№3).

- Характеристика развития системы социального обслуживания.

Основная задача проекта планировки в области социального обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом планировки предусмотрен снос торговых павильонов, находящихся на придомовых территориях жилых домов, на основных улицах города ввиду несоответствия архитектурного решения градостроительной среде г. Смоленска.

Проектом предлагаются наряду с существующим отдельно стоящим детским садом организовать встроенные в жилые дома небольшие частные я/сады.

На схеме функционального зонирования территории под встроенные детские сады отдельно не выделены и представлены в составе жилых зон.

- Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

Транспортное обслуживание проектируемой территории квартала выполнены с учетом генерального плана города Смоленска.

Необходимо разработать рабочий проект по замене всех существующих в границах проектирования типов дорожных покрытий на тип капитально-усовершенствованный, в связи с удовлетворительным и местами неудовлетворительным состоянием покрытий. (Покрытие дорожное капитального типа – усовершенствованное покрытие из цементобетона, асфальтобетона и мостовые из брусчатки и мозаики на каменном или бетонном основании).

На проектируемой территории квартала предусматривается расширение существующих проездов. Планировочное решение улично–дорожной сети на территории квартала обеспечивает проезд автотранспорта к зданиям и объектам общего пользования.

Красные линии на территории координируются в проекте планировки.

В проекте планировки территории для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети проектируется расширение проезжей части улиц в соответствии с требованиями таблицы 8 СП.42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. В дальнейшем необходимо разработать рабочие проекты на каждую расширяемую улицу.

Ширина улицы Ленина в границах красных линий переменная, она составляет – 18,9 м – 20,6 м. Ширина проезжей части 12 м.

Ширина улицы Маршала Жукова в границах красных линий переменная, она составляет – 22,3 м – 26 м. Ширина проезжей части 10 м.

Ширина улицы Барклая-де-Толли в границах красных линий переменная, она составляет – 15,5 м – 21,5 м. Ширина проезжей части 10 м.

Ширина улицы Большая Советская в границах красных линий переменная, она составляет – 19,4 м – 23 м. Ширина проезжей части 13,5 м.

Ширина улицы Коммунистическая в границах красных линий составляет – 22,2 м, пешеходной части улицы – 20,2 – 21,8 м. Ширина проезжей части улицы 11 м.

Ширина улицы Докучаева в границах красных линий переменная, она составляет 20,2 – 26,7 м. Ширина проезжей части от ул. Барклая-де-Толли до ул. Коммунистическая – 6,5 м. Проезжая часть от ул. Коммунистической до ул. Ленина по проекту расширяется (на сколько это возможно) и составляет 7 м. (До расширения - ширина проезжей части составляла 5 м.).

Ширина ул. Тухачевского в границах красных линий переменная, она составляет 20,4 – 27,3 м. Ширина проезжей части улицы 13,4 – 15,7 м.

Радиус закругления края проезжей части разные - 8,0 м, 12 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м.

Проезды в проектируемом квартале, как правило, не являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией), тупиковые проезды обеспечены разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. (См. «Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории. Схема развития и реконструкции улично-дорожной сети территории города, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования» Том 3.3).

Светофор на перекрестке улиц Большая Советская – Ленина необходимо отрегулировать по времени. Разрешить поворот налево с ул. Ленина на Большую Советскую.

Движение на улице Докучаева в проекте предусматривается двухстороннее, улица станет транспортным дублером улицы Большой Советской.

Проектируются велодорожки по ул. Ленина, Докучаева и по ул. Коммунистической для реализации эко-велотуризма в г. Смоленске. Ширина велодорожки – 1,5 м.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Тухачевского, ул. Большая Советская, ул. Барклая-де-Толли с организацией движения общественного транспорта в жилом районе.

Проектом предусмотрены два заездных остановочных кармана общественного городского транспорта длиной в 43 метра для остановки двух и более маршрутов (по ул. Тухачевского, д.5 и по ул. Большая Советская, д. 39/11).

Согласно Правилам дорожного движения:

17. Движение в жилых зонах.

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.38 и 5.39, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

17.4. Требования данного раздела распространяются также на дворовые территории.

Проектом планировки территории рекомендовано соблюдать Правила дорожного движения и запретить сквозное движение через жилую зону.

Расчет уровня автомобилизации.

В соответствии с генеральным планом города Смоленска показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 345 ед. на 1000 жителей.

Количество легковых автомобилей при планируемой численности населения 1846 чел. составляет 637 единиц.

Генеральным планом г. Смоленска на территории проекта планировки не предусматривались отдельные зоны для хранения легковых автомобилей.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов, в одноэтажных гаражах боксового типа, на наружных экопарковках.

У всех объектов обслуживания и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам СП. В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям норм СП. (См. Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории). М 1:2000).

  - Транспортное обслуживание.

Транспортное обслуживание внутри проектируемой территории осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 4,5 - 6,0 м.

Общая протяженность проездов составляет – 4739 м.

  - Объекты транспортного обслуживания.

Проектом предусмотрено размещение на территории квартала наземных парковок для индивидуального транспорта на 310 машино-мест.

  - Обеспечение стоянками для хранения автомобилей.

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гаражи (стоянки) для постоянного хранения легковых автомобилей (существующие) | м/мест | 115 |  |
| 2. | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала (существующие) | м/мест | - |  |
| 3. | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала (планируемые) | м/мест | 285 + 25 |  |

- Инженерно-техническое обеспечение, необходимое для развития территории.

В составе проекта планировки территории была выполнена «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». (См. Том 3.3).

Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично-дорожной сети на топографической основе.

Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа и перекрестках улиц назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, необходимых для создания поверхностного стока дождевых вод в лотки проездных частей городских улиц и далее в дождеприемные колодцы дождевой канализации

Устройство сети водоотводных лотков вдоль внутриквартальных проездов. Сброс поверхностных вод с территории осуществляется в существующую ливневую канализацию. При необходимости провести мероприятия по очистке плохо функционирующих элементов ливневой канализации.

Принципиальные решения по вертикальной планировке территории указаны в материалах по обоснованию проекта планировки территории. Детальную проработку плана организации рельефа для участков организации экопарковок выполнить при рабочем проектировании.

Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовых вод, а также увеличения несущей способности и срока службы дорожной одежды рекомендуется использование в основании подстилающего слоя геотекстиля.

В проекте планировки и межевания сформированы участки под линейные объекты в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска. (См. «Основной чертеж. М 1:500» Проекта межевания. Том 3.5).

Проект планировки территории квартала рекомендует реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска.

Характеристика систем инженерно-технического обеспечения.

  - Водоснабжение.

Проектируемая территория квартала обеспечивается существующей централизованной системой холодного водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей. Система водоснабжения тупиковая.

  - Водоотведение.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

  - Теплоснабжение.

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения. Длина теплотрассы составляет 11290 м.

  - Газоснабжение.

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения. Протяженность 5,1 км.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением Правительством Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

  - Электроснабжение.

Проектируемая территория обеспечивается существующей системой электроснабжения. Протяженность 9,01 км.

  - Связь и информатизация.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.