Содержание

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1 Характеристика территории	2

1.2 Характеристика планируемого развития территории	2

1.3 Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	5

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания	6

3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	6

3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	8

3.3.1 Водоснабжение	8

3.3.2 Водоотведение	8

3.3.3 Отвод поверхностного стока	8

3.3.4 Теплоснабжение	9

3.3.5 Газоснабжение	9

3.3.6 Электроснабжение	9

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1 Характеристика территории

Территория граничит с севера, запада и востока с зоной рекреационного назначения, с юга – с планируемой зоной транспортной инфраструктуры (улица Красноборская).

Площадь территории в границах проектирования – 140454 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 93069 м2.

Расчетная численность населения – 654 чел.

## 1.2 Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 10,45 | 100 | 10,45 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 3,9 | 37 | 3.69 | 35 |
| 2 | Участки объектов торговли | га | 0,4 | 4 | 0.5 | 5 |
| 3 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 2 | 0.1 | 1 |
| 4 | Участки объектов социального назначения | га | 4,0 | 38 | 2.86 | 27 |
| 5 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 1.65 | 16 |
| 5.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 0.55 | 5 |
| 5.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 1.1 | 11 |
| 6 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планируемое развитие территории предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети.

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона № 1 - 10-этажный многоквартирный дом со встроенной автостоянкой;

- зоны № 2-3 - зона реконструкции объектов улично-дорожной сети;

- Зона № 4 – магазин.

## 1.3 Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный 10-этажный жилой дом со встроенной автостоянкой» (зона № 1):

- Площадь земельного участка – 4692 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 3754 м2.

- Коэффициент использования территории – 2,0. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 9384 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 1,1, планируемая общая площадь квартир – 5148,8 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 10 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 1030 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома (1 машино-место на 120 м2 общей площади квартир) – 43 м/м. В границах земельного участка располагается 55 м/м (на открытых стоянках (21 машино-место) и во встроенной автостоянке (28 машино-мест).

- Количество жителей – 157 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона № 2).

1.	Площадь земельного участка – 11385 м2.

В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона № 3).

1.	Площадь земельного участка – 856 м2.

В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Магазин» (зона № 4):

1. Площадь земельного участка – 1036 м2.

2. Площадь зоны планируемого размещения – 519 м2.

3. Минимальные отступы от границ земельных участков до границ смежных

земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии – 3 м. Минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями магистральных улиц, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии: для прочих зданий – 3 м.

4. Минимальная доля озеленения – 15 % территории земельного участка (155,4 м2).

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка, не подлежит установлению.

6. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта: Для объектов общей площадью от 1300 до 5000 кв. м – 1 место на 30 кв. м общей площади; для объектов общей площадью от 500 до 1300 кв. м – 1 место на 50 кв. м общей площади; для объектов общей площадью от 100 до 500 кв. м – 1 место на 70 кв. м общей площади; для объектов общей площадью менее 100 кв. м не устанавливается. Площадь объекта – 268 м2 (3 машино-места).

7. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках: одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади объектов. (1 место).

Коэффициент застройки территории – 0,1.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,3.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 2. Предельные параметры застройки объектами

капитального строительства

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | 10-этажный многоквартирный дом со встроенной автостоянкой | 9384 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 2 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 3 | Второстепенный проезд | - | - | - |
| 4 | Магазин | - | - | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Количество | Площадь земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 35 мест | 1225 м2 | Планируемый детский сад на 90 мест в границах соседнего проектируемого квартала |
| Общеобразовательные учреждения | 59 мест | 2950 м2 | Существующее МБОУ СШ № 5 на 850 мест в границах квартала |
| Отделение связи | 1 объект | 0,1-0,15 га | Существующее отделение почтовой связи в нормативном радиусе доступности |
| Учреждения культуры | 32,7 м2 | - | Существующие помещения культуры и досуга в нормативном радиусе доступности |
| Закрытые спортивные сооружения | 19,6 м2 | 0,2-0,5 га | Существующие спортивные помещения в нормативном радиусе доступности |
| Пункт охраны порядка | 6,5 м2 | 0,1-0,15 га | Существующий участковый пункт полиции в нормативном радиусе доступности |

## 3.2 Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Красноборской по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Проектом планировки территории предусматриваются реконструкция улично-дорожной сети с целью увеличения параметров поперечного профиля до нормативных.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из магистральной улицы районного значения.

Расчетные параметры улицы Красноборская (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения – 3,25-3,75 м;

- расчетная скорость движения – 50 км/ч;

- число полос движения – 2-4;

- наименьший радиус кривых в плане – 110 м;

- наибольший продольный уклон – 70 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м.

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0,52 | 0,52 |
| 1 | Магистральная улица районного значения | км | 0,36 | 0,36 |
| 2 | Проезд второстепенный | км | 0,16 | 0,16 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 4,98 км/км2.

Временное хранение легковых автомобилей работников и посетителей объектов, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

Проектом предусматривается размещение гостевых автостоянок планируемого многоквартирного дома № 1 (по экспликации объектов капитального строительства) на придомовой территории. Размещение автомобилей жильцов планируемого к размещению многоквартирного дома планируется во встроенной автостоянке.

## 3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 591,3 м3 / сут.

### 3.3.2 Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение – 591,3 м3 / сут.

### 3.3.3 Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение предусмотрено от локальных источников тепла.

### 3.3.5 Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

Расчетное потребление газа для жилых домов – 78480,0 м3/год.

### 3.3.6 Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

Расчетное электропотребление для жилых домов – 274,68 кВт.

### 3.3.7 Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентских телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

### 3.3.8 Мусороудаление

Количество твердых коммунальных отходов составляет 147150 кг в год.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 9810 кг в год.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Развитие транспортной инфраструктуры:

- реконструкция магистральной улицы районного значения (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 2);

- строительство второстепенного проезда (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 3).

Проектом предусматривается размещение 10-этажного многоквартирного дома со встроенной автостоянкой (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 1), магазина (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 4).

Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для обеспечения планируемых к строительству объектов, благоустройство и озеленение территории.