Содержание

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1. Характеристика территории	2

1.2. Характеристика планируемого развития территории	2

1.3. Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	7

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	9

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	9

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	10

3.3.1. Водоснабжение	10

3.3.2. Водоотведение	10

3.3.3. Отвод поверхностного стока	10

3.3.4. Теплоснабжение	11

3.3.5. Газоснабжение	11

3.3.6. Электроснабжение	11

3.3.7. Телефонизация	11

3.3.8. Мусороудаление	11

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория граничит запада с зоной рекреационного назначения, с севера и юга – с зоной рекреационного назначения, жилой зоной, с востока - с планируемой зоной транспортной инфраструктуры (улица Красноборская).

Площадь территории в границах проектирования – 133283 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 133283 м2.

Расчетная численность населения – 1523 чел.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 13,33 | 100 | 13,33 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 11,5 | 86 | 11,33 | 85 |
| 2 | Участки объектов общественно-делового назначения | га | 0,16 | 1 | 0,3 | 2 |
| 3 | Участки объектов специального назначения |  | 0,63 | 5 | 0,4 | 3 |
| 4 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,19 | 1 | 0,5 | 4 |
| 5 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 0,80 | 6 |
| 5.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 0,80 | 6 |
| 5.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зоны №1 – 7 - многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей;

- зона №8 – объекты коммунального обслуживания;

- Зона №9 – объект просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №1):

- Площадь земельного участка –  5053 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 4251 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 8590,00 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,4, планируемая общая площадь квартир – 2127,60 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 5 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 426 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного дома –              18 м/м.

- Количество жителей – 71 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №2):

- Площадь земельного участка –  2949 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 2317 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 5013,30 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,7, планируемая общая площадь квартир – 2127,60 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 5 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 426 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 18 м/м.

- Количество жителей – 71 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №3):

- Площадь земельного участка –  9652 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 8204 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 16408,40 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,69, планируемая общая площадь квартир – 6647,30 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 5 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 1329 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 55 м/м.

- Количество жителей – 222 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №4):

- Площадь земельного участка –  3998 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 3041 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 6796,60 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,80, планируемая общая площадь квартир – 3191,40 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 5 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 638 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 27 м/м.

- Количество жителей – 106 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №5):

- Площадь земельного участка –  4090 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 3130 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 6953,00 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,8, планируемая общая площадь квартир – 3191,40 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 5 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 638 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 27 м/м.

- Количество жителей – 106 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №6):

- Площадь земельного участка –  7753 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 6593 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 13180,10 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,86, планируемая общая площадь квартир – 6647,30 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 5 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 1329 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 55 м/м.

- Количество жителей – 222 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный дом» (зона №7):

- Площадь земельного участка –  4487 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 3542 м2.

- Коэффициент использования территории – 1,7. Максимальная общая площадь квартир, которые можно разместить на территории земельного участка – 7627,90 м2. Планируемый коэффициент использования территории – 0,71, планируемая общая площадь квартир – 3191,40 м2.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – 5 этажей.

- Минимальная доля озеленения – 638 м2 (20 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 27 м/м.

- Количество жителей – 106 чел.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Объекты коммунального обслуживания» (зона №8):

- Площадь земельного участка –  1734 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 1200 м2.

- Максимальный процент застройки – не устанавливается.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – не устанавливаются.

- Минимальная доля озеленения – не устанавливаются.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – не устанавливаются.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Объект просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования» (зона №9):

- Площадь земельного участка –  1324 м2.

- Площадь зоны планируемого размещения – 901 м2.

- Максимальный процент застройки – не устанавливается.

- Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

- Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию - не устанавливаются.

- Этажность – не устанавливаются.

- Минимальная доля озеленения – 662 м2 (50% площади земельного участка).

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 место на 5 работников, а также 1 место на 100 учащихся, но не менее 2 мест.

Коэффициент застройки территории – 0,12.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,54.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На рассматриваемой территории квартала существует устойчивая сложившаяся застройка. Территория квартала включает в себя территорию, занятую индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройкой, а также территорию общего пользования. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, скверы).

Возведение зданий и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Таблица 2. Предельные параметры застройки объектами

капитального строительства

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Многоквартирный дом | 8590,00 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 2 | Многоквартирный дом | 5013,30 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 3 | Многоквартирный дом | 16408,40 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 4 | Многоквартирный дом | 6796,60 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 5 | Многоквартирный дом | 6953,00 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 6 | Многоквартирный дом | 13180,10 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 7 | Многоквартирный дом | 7627,90 м2 | - | 1 место на 120 м2 общей площади квартир |
| 8 | Объекты коммунального обслуживания | - | - | - |
| 9 | Объект просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования | - | - | 1 место на 5 работников, а также 1 место на 100 учащихся, но не менее 2 мест |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Количество | Площадь земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 81 мест | 2835 м2 | Существующий детский сад № 65 «Дюймовочка», дошкольные группы в планируемом объекте культурно-досуговой деятельности (зона №9) |
| Общеобразовательные учреждения | 137 мест | 6850 м2 | Существующее МБОУ СШ № 5 на 850 мест в нормативном радиусе доступности |
| Отделение связи | 1 объект | 0,1-0,15 га | Существующее отделение почтовой связи в нормативном радиусе доступности |
| Учреждения культуры | 76,2 м2 | - | Существующие помещения культуры и досуга в нормативном радиусе доступности |
| Закрытые спортивные сооружения | 45,7 м2 | 0,2-0,5 га | Существующие спортивные помещения в нормативном радиусе доступности |
| Пункт охраны порядка | 15,2 м2 | 0,1-0,15 га | Существующий участковый пункт полиции в нормативном радиусе доступности |

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Красноборской по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из основных и второстепенных проездов.

Временное хранение легковых автомобилей работников и посетителей объектов, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 745 м3 / сут.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение – 745 м3 / сут.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение предусмотрено от локальных источников тепла.

### 3.3.5. Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

Расчетное потребление газа для жилых домов – 182760,0 м3/год.

### 3.3.6. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

Расчетное электропотребление для жилых домов – 639,66 кВт.

### 3.3.7. Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентских телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

### 3.3.8. Мусороудаление

Количество твердых коммунальных отходов составляет 342675 кг в год.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 22845 кг в год.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается поэтапно.

- 1 этап: объекты коммунального обслуживания (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 8);

- 2 этап: многоквартирный дом (5 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства №1),

- 3 этап: многоквартирный дом (5 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 2);

- 4 этап: многоквартирный дом (5 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 3);

- 5 этап: многоквартирный дом (5 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 4);

- 6 этап: многоквартирный дом (5 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 5);

- 7 этап: многоквартирный дом (5 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 6);

- 8 этап: многоквартирный дом (5 этажей) (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 7);

- 9 этап: объект просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 9).

Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для обеспечения планируемых к строительству объектов, благоустройство и озеленение территории.