Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Смоленска

от 04.02.2022 № 220-адм

(в редакции постановлений Администрации города Смоленска

от 11.04.2022 № 923-адм,

от 10.11.2022 № 3264-адм,

от 19.04.2023 № 932-адм,

от 26.07.2024 № 2052-адм,

от 20.08.2024 № 2170-адм,

от 20.01.2025 № 24-адм,

от 04.04.2025 № 480-адм,

от 01.07.2025 № 983-адм,

от 18.08.2025 № 1241-адм,

от _________ № ________)

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ 12 ЛЕТ ОКТЯБРЯ – УЛИЦЫ 2-Я САДОВАЯ – РЕКИ ДНЕПР – УЛИЦЫ БЕЛЯЕВА – ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Изменения в документацию по планировке территории внесены ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании распоряжения Администрации города Смоленска от 24.10.2024 № 1000-р/адм и муниципального контракта № 0163300029425000929.

В проект планировки внесены следующие изменения:

- Отображены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона реконструкции улично-дорожной сети № 13, включающая реконструкцию объекта капитального строительства с кадастровым номером 67:27:0013015:13,

- зона размещения стоянки транспортных средств № 14.

- На чертежах материалов по обоснованию скорректировано расположение стоянки транспортных средств в районе Колхозной площади.

- На чертеже ППТ-МО-Гр-5 отображен планируемый к реконструкции объект капитального строительства № 48 «Колхозная площадь»

- Планируемый объект капитального строительства № 44 аннулирован.

РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ И УТВЕРЖДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ 12 ЛЕТ ОКТЯБРЯ – УЛИЦЫ 2-Я САДОВАЯ – РЕКИ ДНЕПР – УЛИЦЫ БЕЛЯЕВА – ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Изменения в документацию по планировке территории внесены                        ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании распоряжения Администрации города Смоленска от 25.04.2025 № 756-р/адм по инициативе                                                       АО «СМОЛОБЛПАССАЖИРТРАНС».

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Откорректирована красная линия в точках 15-19. Внесены изменения в каталог поворотных точек красных линий.

На основании заключения о результатах публичных слушаний                          от 07.11.2025 в проект планировки ООО «МФЦ «БИНОМ» внесены следующие изменения:

1. Аннулирована зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 4. Аннулирован планируемый объект капитального строительства № 41.

РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ И УТВЕРЖДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ 12 ЛЕТ ОКТЯБРЯ – УЛИЦЫ 2-Я САДОВАЯ – РЕКИ ДНЕПР – УЛИЦЫ БЕЛЯЕВА – ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Изменения в документацию по планировке территории внесены ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании постановления Администрации города Смоленска от 29.03.2024 № 720-адм по инициативе Маслакова С.В.

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. На чертежах отображен планируемый объект капитального строительства № 47 – планируемая гостиница.

2. На чертеже отображена зона планируемого размещения объектов капитального строительства № 12 – зона размещения гостиницы. Предельные параметры застройки отображены в текстовой части проекта планировки                      (п. 1.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 12.12.2024 в проект планировки внесены следующие изменения:

1. Откорректирована красная линия в точках 14-20. Внесены изменения в каталоге поворотных точек красных линий.

# ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

    - в границах проектирования – 24,58 га;

    - в красных линиях – 15,27 га.

Расчетная численность населения – 0 чел.

Согласно Карте функциональных зон города Смоленска генерального плана города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из функциональной:

- жилой зоны;

- общественно-деловой зоны;

- производственной зоны, зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- планируемой зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилой зоны

- Ж4 ˗ зона застройки жилыми домами смешанной этажности и существующих производственных объектов.

Общественно-деловой зоны

- ОД ˗ зона размещения объектов общественно-делового назначения.

Производственной зоны

- П5 ˗ зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации.

Зоны транспортной инфраструктуры

- Т3 ˗ зона объектов железнодорожного транспорта.

Зоны рекреационного назначения

- Р2 ˗ зона парков, скверов, набережных.

## Характеристика планируемого развития территории

Баланс территории квартала:

Таблица 1

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количес тво | % | количест во | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 24,58 | 100 | 24,58 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | участки школ | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,78 | 3,17 | 0,75 | 3,05 |
| 5 | Участки объектов торговли и объектов общественно-делового значения | га | 9,00 | 36,62 | 10,39 | 42,27 |
| 6 | участки закрытых автостоянок (гаражей) | га | 0,08 | 0,33 | 0,08 | 0,33 |
| 7 | автостоянки для временного хранения | га | 0,17 | 0,69 | 0,17 | 0,69 |
| 8 | территория общего пользования | га | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | 0,40 | 1,63 | 0,41 | 1,67 |
| 8.2 | элементы улично-дорожной сети | га | 0,95 | 3,86 | 1,35 | 5,49 |
| 9 | прочие территории | га | 3,37 | 13,71 | 3,44 | 14,0 |

Проектом планировки предусматривается размещение объектов торговли, пристройки к зданию поликлиники, понижающей трансформаторной подстанции.

Планируется реконструкция улично-дорожной сети с целью ее параметров до нормативных.

Проектом планировки предусмотрено сооружение на территории квартала парковок для улучшения транспортной инфраструктуры квартала.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

## Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,17. Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл. з=0,3.

Параметры застройки земельного участка для размещения объекта торговли с административно-офисными помещениями в пределах установленных градостроительным регламентом зоны размещения производственных объектов V класса санитарной классификации с включением инженерной инфраструктуры – П5 (зона № 1):

- Площадь зоны – 1784 кв. м.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров,     козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков –                           1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков: одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади            объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 кв. м на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Параметры застройки земельного участков для размещения объектов торговли в пределах установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения с включением инженерной инфраструктуры – ОД (зоны № 2, 5, 11):

  - Площадь зоны – 4507 кв. м; площадь зоны – 196 кв. м; площадь           зоны – 16163 кв. м.

  - Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

  - Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

  - Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

  - Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров,     козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

  - Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

  - Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

  - Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

  - Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков –                          1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест.

  - Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади          объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

  - Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков: одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади            объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

  - Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 кв. м на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Параметры застройки земельного участков для размещения пристройки к зданию поликлиники в пределах установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения с включением инженерной инфраструктуры – ОД (зона № 3):

- Площадь зоны – 2854 кв. м.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров,  козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков –                           1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади            объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков: одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади            объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 кв. м на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Параметры застройки земельного участков для реконструкции здания бывшего кинотеатра «Красный партизан» в пределах установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения с включением инженерной инфраструктуры – ОД                    (зона № 6):

- Площадь зоны – 1155 кв. м.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров,    козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков –                           1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади            объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков: одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади           объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 кв. м на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Параметры застройки земельного участков для размещения понижающей ТП в пределах установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения с включением инженерной инфраструктуры – ОД (зона № 7):

- Площадь зоны – 624 кв. м.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров,  козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков –                        1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади             объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков: одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади             объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 кв. м на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Параметры застройки земельного участков для реконструкции торговых центров в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения объектов общественно-делового назначения с включением инженерной инфраструктуры – ОД (зоны № 8, 10):

- Площадь зоны – 2959 кв. м; площадь зоны – 1882 кв. м.

- Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.

- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капительного строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.

- Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований вышеуказанных пунктов не устанавливаются.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров,   козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не устанавливается.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории – не устанавливается.

- Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков –                          1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50% необходимых машино-мест.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков: площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных метров на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади              объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);

- Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков: одно место для объектов общей площадью от 100 кв. м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. м общей площади объектов - для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 кв. м на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Параметры застройки земельного участка для размещения гостиницы в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения производственных объектов V класса санитарной классификации –                     П5 (зона № 12):

- Площадь зоны – 3037 кв. м.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до границ смежных земельных участков, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии – 3 м.

- Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений допускаются в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 м и выше 3,5 м от уровня земли.

- Согласно Проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры г. Смоленска – ограничение уровня высоты новой застройки до 10 м.

- Планируемая этажность – 3 этажа.

- Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков - V.

- Минимальная доля озелененной территории - 15% территории земельного участка – 575,7 кв. м. Площадь озеленения по проекту – 640 кв. м.

- Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - 20 мест на 100 гостиничных мест для гостиниц категорий до «три звезды» включительно. Категория проектируемой гостиницы – 3 звезды с номерами повышенной комфортности, количество гостиничных мест – 115. Расчетное количество машино-мест составляет 23 м/м. Расчетное количество машино-мест для персонала составляет 2 м/м (1 м/м на 5 сотрудников). На территории земельного участка планируется разместить 100% машино-мест – 25 м/м.

## Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями определялись согласно категорий каждой из существующих улиц в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Чертеж красных линий выполнен на топографической основе в                М 1:1000, в системе координат МСК-67. Координаты поворотных точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости.

# ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах утверждаемой части проекта планировки территории.

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

Таблица 3

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 0 чел. | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, место | 300 | 55 |  |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 94 |  |
| Предприятия торговли, кв. м торговой площади, в том числе: | 500 | 104 |  |
| продовольственными товарами |  | 73 |  |
| непродовольственными товарами |  | 31 |  |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 8 |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 500 | 2 |  |
| Аптеки, объект | 500 | 1 |  |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 |  |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 |  |
| Жилищно- эксплуатационные службы, объект | 750 | 1 |  |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, кв. м нормируемой площади | 750 | 52 |  |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий населения, кв. м площади пола | 500 | 31 |  |
| Опорный пункт охраны порядка, кв. м нормируемой площади | 750 | 10 |  |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 1 |  |

## Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией. Планируемые характеристики объектов улично-дорожной сети приведены в разделе «Планируемые характеристики развития территории» настоящего проекта планировки территории.

Въезд на территорию квартала осуществляется по улицам 12 лет Октября, Кашена, Желябова, Беляева.

Возле объектов общественно-делового назначения предусматриваются открытые гостевые стоянки легкового автотранспорта.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8,0 м.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

ул. 12 лет Октября (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 4;

- наибольший продольный уклон – 14‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 32-60 м.

ул. Желябова (магистральная улица районного значения):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –11‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

- ширина улицы в красных линиях – 15-19 м.

пл. Желябова (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –11‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

- ширина улицы в красных линиях – 15-19 м.

ул. Кашена (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –11‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

- ширина улицы в красных линиях – 15-19 м.

ул. Беляева (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –11‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

- ширина улицы в красных линиях – 15-19 м.

пл. Колхозная (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –11‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;

- ширина улицы в красных линиях – 15-19 м.

ул. 1-ая Садовая (местная улица в коммунально-складских зонах):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –10‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м;

- ширина улицы в красных линиях – 10 м.

ул. 2-ая Садовая (местная улица в коммунально-складских зонах):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- наибольший продольный уклон –10‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м;

- ширина улицы в красных линиях – 10 м.

Ширина проезжей части проездов – 3,5 - 6 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

### Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования:

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,4 | 1,4 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения | км | 1,4 | 1,4 |
| 2 | магистральные улицы районного значения | км | 0,5 | 0,5 |
| 3 | улицы и дороги местного значения | км | 0,6 | 0,6 |
| 3.1 | улицы в коммунально-складских зонах | км | 0,6 | 0,6 |
| 4 | проезды | км | 3,4 | 3,4 |

### Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Таблица 5

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 406 |
| 2 | Машино-места для хранения легковых автомобилей в границах земельных участков жилых домов | м/мест | 0 |
| 3 | Машино-места для хранения легковых автомобилей за границами земельных участков жилых домов | м/мест | 0 |

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

## Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

### Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение	на	хозяйственно-питьевые	и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 230 – 350 л/сут·чел/год.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. Протяженность существующих сетей водоснабжения – 0,3 км.

### Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 2,5 км.

### Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки зданий.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### Теплоснабжение

Проектируемая	территория	обеспечивается	централизованной системой теплоснабжения.

Расход тепловой энергии равен 900 кДж/(кв. м·°С·сут) Протяженность существующих сетей теплотрассы – 2,5 км.

### Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет 205 м3·ч/год. Протяженность существующих сетей газоснабжения - 2,1 км.

### Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 2620 кВт·ч/год.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 2,2 км.

### Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность существующих сетей связи – 0,5 км.

### Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от предприятий торговли, предприятия транспортной инфраструктуры и прочих зданий составляет 480917 кг в год. (по нормативам накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области)

Расчетный объем смета с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков – 5-15 кг·чел/год.

# ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматривается развитие территории в 1 этап.