УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Смоленска

(приложение № 3)

от __________ № __________

Текстовая часть проекта межевания территории

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ                ОБРАЗОВАНИЯ	4

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	17

3. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ	18

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны по техническому заданию, являющемуся приложением к распоряжению Администрации города Смоленска от 25.03.2025 № 529-р/адм «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Большая Краснофлотская – 3-го Краснофлотского переулка – улицы Мало-Краснофлотской – 5-го Краснофлотского переулка – по границам территориальных зон П5, Р1, Р2».

Проект планировки и проект межевания территории города Смоленска разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной отделом геодезических изысканий ООО «Многофункциональный центр «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» в 2025 году, а также с использованием планшетов М 1:500 Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Категория земли: земли населенных пунктов

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования по проекту | Площадь участка | Кадастровый квартал | Возможные способы образования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1000 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 4 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1031 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1550 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 6 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1800 | 67:27:0020105 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020105:19 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение с целью исключения пересечения границ с объектами, уменьшение изломанности границ |
| 7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 7652 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 8 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1798 | 67:27:0020105 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020105:4 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение с целью приведения земельного участка в соответствие градостроительным регламентам |
| 11 | Благоустройство территории (12.0.2) | 129 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 13 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1800 | 67:27:0020105 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020105:156 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 14 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1505 | 67:27:0020105 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020105:8 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение с целью устранения чересполосицы и приведения земельного участка в соответствие градостроительным регламентам |
| 16 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1203 | 67:27:0020105 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020105:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение с целью исключения пересечения границ с объектами, уменьшение изломанности границ |
| 17 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1160 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 18 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 2794 | 67:27:0020105 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 19 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1242 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:108 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Изменение границ по красным линиям |
| 24 | Благоустройство территории (12.0.2) | 10631 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 26 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1000 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:24 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение с целью приведения земельного участка в соответствие градостроительным регламентам |
| 28 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 994 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:23 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка сформированы с целью освобождения существующего проезда и формирования более рациональной конфигурации |
| 29 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1670 | 67:27:0020106 | Вариант 1 . 1 этап) Изменение вида разрешенного использования в соответствии с ПЗЗ 2 этап) объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020106:37 и 67:27:0020106:22 3) Перераспределение земельного участка полученного в результате второго этапа и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности Вариант 2. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020106:37 и 67:27:0020106:22 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Изменение границ по красным линиям |
| 30 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1147 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020106:36 и 67:27:0020106:21 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка сформированы с целью освобождения существующего проезда и формирования более рациональной конфигурации |
| 31 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1197 | 67:27:0020106 | 1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:20 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:20 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение с целью приведения земельного участка в соответствие градостроительным регламентам и устранения чересполосицы |
| 32 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1021 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:19 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка |
| 33 | Благоустройство территории (12.0.2) | 88 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:19) |  |
| 34 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 576 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:18 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение с учетом фактического использования и формирования более рациональной конфигурации земельного участка |
| 35 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 736 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:41 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | исключение пересечений и корректировка по красной линии |
| 36 | Благоустройство территории (12.0.2) | 114 | 67:27:0020120 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:41) |  |
| 37 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1101 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:50 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 38 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1168 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:50 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования |
| 39 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 977 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:50 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности |
| 40 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1000 | 67:27:0020481 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 41 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 800 | 67:27:0020120 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:13 |  |
| 42 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 800 | 67:27:0020481 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020481:3 |  |
| 44 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1800 | 67:27:0020481 | 1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020481:2 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020481:2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 45 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 800 | 67:27:0020120 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:11 |  |
| 47 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1216 | 67:27:0020481 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020481:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и приведения в соответствие градостроительным регламентам |
| 48 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 830 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:9 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 49 | Благоустройство территории (12.0.2) | 7552 | 67:27:0020481 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 50 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 5497 | 67:27:0020106 67:27:0020120 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 53 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 821 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:17 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ |
| 55 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 819 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:16 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 56 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 871 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:62 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 57 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 809 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 58 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 936 | 67:27:0020120 | Вариант 1 . 1 этап) Изменение вида разрешенного использования в соответствии с ПЗЗ 2 этап) объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020120:73 и 67:27:0020120:22 3) Перераспределение земельного участка, полученного на втором этапе, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вариант 2. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020120:73 и 67:27:0020120:22 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 59 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 831 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:23 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 65 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 817 | 67:27:0020120 | - Изменение ВРИ - Перераспределение земельных участков 67:27:0020120:26, 67:27:0020120:58 (67:27:0020120:69), 67:27:0020120:58 (67:27:0020120:70) и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 67 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1050 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:558 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 68 | Магазины (4.4) | 828 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:29 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 69 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 166 | 67:27:0020120 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 71 | Благоустройство территории (12.0.2) | 42 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:1) |  |
| 72 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 718 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:32 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования. |
| 74 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 798 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:30 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 76 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 803 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:34 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда |
| 77 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 825 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:38 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 78 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 727 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:35 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 80 | Благоустройство территории (12.0.2) | 32 | 67:27:0020120 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 81 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 608 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:36 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:40 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 82 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 623 | 67:27:0020120 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:40 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 83 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1047 | 67:27:0020120 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 84 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 883 | 67:27:0020106 67:27:0020120 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 85 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 810 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:11 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 86 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 873 | 67:27:0020106 | 1 Вариант)1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:10 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:10 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 2 Вариант. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:10 | Прим (2 Вариант) во время межевания его площадь может быть увеличена на величину не более 10% от площади, которая указана в выписке ЕГРН на земельный участок (поскольку это не нарушает пределов, установленных пунктом 32 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости») |
| 87 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 979 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 88 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 982 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 89 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 851 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:12 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 90 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1019 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:3 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 91 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 982 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:13 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования. |
| 92 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 980 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:4 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 93 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 717 | 67:27:0020106 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:14 |  |
| 94 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1025 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:5 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования и в целях устранения чересполосицы , изломанности границ с учетом фактического использования. |
| 99 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 785 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:17 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования земельного участка с учетом фактического использования |
| 100 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1030 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:8 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования. |
| 102 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 58 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 103 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 13389 | 67:27:0020106 67:27:0020120 67:27:0020401 67:27:0020402 67:27:0020403 67:27:0020404 | 1 этап. Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (площадь 13389 ккв.м.) 2 этап. Перераспределение земельного участка полученного в результате первого этапа и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. ( |  |
| 104 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1019 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020106:105, 67:27:0020106:69, 67:27:0020106:64, 67:27:0000000:943 |  |
| 105 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 407 | 67:27:0020413 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 106 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 76 | 67:27:0020413 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 107 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 204 | 67:27:0020106 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020106:105, 67:27:0000000:943 |  |
| 109 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 910 | 67:27:0020401 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020401:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ |
| 111 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1158 | 67:27:0020401 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020401:20 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 112 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 766 | 67:27:0020401 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020401:3 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 113 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1681 | 67:27:0020401 | 1 Вариант)1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020401:19 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020401:19 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 2 Вариант. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020401:19 |  |
| 115 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1432 | 67:27:0020401 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020401:18 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования. |
| 118 | Блокированная жилая застройка (2.3) | 440 | 67:27:0020401 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 119 | Блокированная жилая застройка (2.3) | 448 | 67:27:0020401 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020401:26 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 122 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1541 | 67:27:0020401 | Вариант 1 . 1 этап) объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020401:15 и 67:27:0020401:87 2 этап) Перераспределение земельного участка, полученного на втором этапе, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вариант 2. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020401:15 и 67:27:0020401:87 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 127 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 893 | 67:27:0020401 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020401:10 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования. |
| 130 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 645 | 67:27:0020401 67:27:0020402 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 131 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 689 | 67:27:0020402 | 1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020402:3 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020402:3 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 132 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 658 | 67:27:0020402 | 1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020402:2 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020402:2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 133 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 945 | 67:27:0020402 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020402:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 136 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1145 | 67:27:0020402 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 137 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1524 | 67:27:0020402 | Перераспределение земельных участков с кадастровым номером 67:27:0020402:7, 67:27:0020402:12 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования. |
| 138 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1465 | 67:27:0020402 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020402:5 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 139 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1134 | 67:27:0020402 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020402:9 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 140 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 620 | 67:27:0020402 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020402:6, 67:27:0020402:14, 67:27:0020402:13, 67:27:0020402:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 141 | Благоустройство территории (12.0.2) | 352 | 67:27:0020403 67:27:0020402 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 142 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1353 | 67:27:0020403 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020403:21 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Изменение границ по красной линии |
| 143 | - | 193 | 67:27:0020403 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020403:27 |  |
| 151 | Благоустройство территории (12.0.2) | 140 | 67:27:0020403 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 152 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 837 | 67:27:0020403 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020403:18 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 153 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1409 | 67:27:0020403 | Вариант 1 . 1 этап) Изменение вида разрешенного использования в соответствии с ПЗЗ 2 этап) объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020403:17 и 67:27:0020403:28 3) Перераспределение земельного участка, полученного на втором этапе, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вариант 2. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020403:17 и 67:27:0020403:28 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 154 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1224 | 67:27:0020403 | Вариант 1 . 1 этап) Изменение вида разрешенного использования в соответствии с ПЗЗ 2 этап) объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020403:5 и 67:27:0020403:23 3) Перераспределение земельного участка, полученного на втором этапе, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вариант 2. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020403:5 и 67:27:0020403:23 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 155 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1338 | 67:27:0020403 | Вариант 1 . 1 этап) Изменение вида разрешенного использования в соответствии с ПЗЗ 2 этап) объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020403:24 и 67:27:0020403:16 3) Перераспределение земельного участка, полученного на втором этапе, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вариант 2. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020403:24, 67:27:0020403:16 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 156 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1409 | 67:27:0020403 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020403:6 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 158 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1162 | 67:27:0020403 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020403:7 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 159 | Блокированная жилая застройка (2.3) | 479 | 67:27:0020403 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020403:14 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 162 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1503 | 67:27:0020403 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020403:12 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования |
| 163 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1901 | 67:27:0020404 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:18 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 164 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1051 | 67:27:0020404 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 169 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1299 | 67:27:0020404 | 1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:2 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и приведения в соответствие градостроительным регламентам |
| 170 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1112 | 67:27:0020404 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:3 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ |
| 171 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | 7081 | 67:27:0020404 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:12 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 173 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1480 | 67:27:0020404 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:5 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 174 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1319 | 67:27:0020404 | 1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:6 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:6 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и приведения в соответствие градостроительным регламентам |
| 175 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1158 | 67:27:0020404 | 1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:7 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:7 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и приведения в соответствие градостроительным регламентам |
| 178 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1)* | 908 | 67:27:0020404 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:17 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования. |
| 179 | Благоустройство территории (12.0.2) | 35 | 67:27:0020404 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:17) |  |
| 180 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 853 | 67:27:0020404 | 1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:9 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:9 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 181 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1127 | 67:27:0020404 | 1 этап. Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:11 2 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:11 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и приведения в соответствие градостроительным регламентам |
| 183 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 13526 | 67:27:0020405 67:27:0020404 67:27:0020409 67:27:0020403 67:27:0020410 67:27:0020411 67:27:0020402 67:27:0020401 67:27:0020412 67:27:0020413 67:27:0020106 67:27:0020482 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 184 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1086 | 67:27:0020410 67:27:0020411 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 185 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1000 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:26 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ |
| 186 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1072 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:11 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ |
| 190 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1275 | 67:27:0020411 | Вариант 1 . 1 этап) Изменение вида разрешенного использования в соответствии с ПЗЗ 2 этап) объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020411:174 и 67:27:0020411:14 3) Перераспределение земельного участка, полученного на втором этапе, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вариант 2. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020411:174 и 67:27:0020411:14 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ |
| 193 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 615 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:179 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования |
| 200 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1191 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:17 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 201 | Блокированная жилая застройка (2.3) | 571 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:28 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 202 | Блокированная жилая застройка (2.3) | 454 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:29 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 203 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 606 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:21 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 204 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 590 | 67:27:0020411 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 205 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 765 | 67:27:0020411 | Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020411:33 и 67:27:0020411:20 |  |
| 208 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1034 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:4 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 209 | Благоустройство территории (12.0.2) | 77 | 67:27:0020411 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:4) |  |
| 211 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1015 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования |
| 213 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1436 | 67:27:0020411 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 214 | Благоустройство территории (12.0.2) | 30 | 67:27:0020411 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020411:1) |  |
| 215 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1211 | 67:27:0020411 67:27:0020412 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 216 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1114 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020412:7 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 217 | Благоустройство территории (12.0.2) | 53 | 67:27:0020412 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020412:7) |  |
| 218 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 708 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020412:23 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 224 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 982 | 67:27:0020412 | Вариант 1 . 1 этап) Изменение вида разрешенного использования в соответствии с ПЗЗ 2 этап) объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020412:29 и 67:27:0020412:25 |  |
| 227 | Благоустройство территории (12.0.2) | 56 | 67:27:0020106 | 1 этап) Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:17 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 2 этап) Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 229 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1162 | 67:27:0020412 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 231 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 988 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020412:566 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования |
| 232 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1048 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020412:41, 67:27:0020412:62, 67:27:0020412:12 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 233 | Благоустройство территории (12.0.2) | 17 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020412:41, 67:27:0020412:62, 67:27:0020412:12 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 234 | Благоустройство территории (12.0.2) | 19 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020412:41, 67:27:0020412:62, 67:27:0020412:12 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Границы образуемого земельного участка определены для обеспечения свободного проезда и формирования более рациональной конфигурации земельного участка с учетом фактического использования |
| 235 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 771 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020412:567 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 236 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 785 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020412:11 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 237 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 66 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020404:16 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Доступ осуществляется через частный сервитут через земельный участок № 171 |
| 238 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1031 | 67:27:0020412 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020412:14 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях приведения участка в соответствие с градостроительными регламентами |
| 239 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1034 | 67:27:0020412 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 241 | Блокированная жилая застройка (2.3) | 1519 | 67:27:0020412 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 243 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 1788 | 67:27:0020412 67:27:0020413 67:27:0020422 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 244 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 847 | 67:27:0020413 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020413:4 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования |
| 245 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 984 | 67:27:0020413 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020413:3 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования |
| 246 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1241 | 67:27:0020413 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020413:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования |
| 247 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1395 | 67:27:0020413 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 249 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 1120 | 67:27:0020413 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 250 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 885 | 67:27:0020413:13 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020413:13 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы |
| 252 | Благоустройство территории (12.0.2) | 29 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:37) |  |
| 253 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 906 | 67:27:0020413 67:27:0020422 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 254 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 2626 | 67:27:0020413 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 259 | Благоустройство территории (12.0.2) | 26 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:21) |  |
| 260 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1878 | 67:27:0020413 67:27:0020482 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 261 | Благоустройство территории (12.0.2) | 509 | 67:27:0020482 67:27:0020422 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 263 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1010 | 67:27:0020482 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020482:136 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в целях устранения чересполосицы и изломанности границ с учетом фактического использования |
| 267 | Благоустройство территории (12.0.2) | 7003 | 67:27:0020482 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 269 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | 1000 | 67:27:0020482 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020482:13 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в связи с пересечением с береговой линией |
| 271 | Блокированная жилая застройка (2.3) | 551 | 67:27:0020482 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020482:14 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Перераспределение в связи с пересечением с береговой линией |
| 272 | Блокированная жилая застройка (2.3) | 700 | 67:27:0020482 | Утонение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020482:15 |  |
| 274 | Благоустройство территории (12.0.2) | 16 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:23) |  |
| 275 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 2325 | 67:27:0020482 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 276 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1818 | 67:27:0020481 67:27:0020102 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 278 | Благоустройство территории (12.0.2) | 18 | 67:27:0020120 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности(после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:35) |  |
| 279 | Благоустройство территории (12.0.2) | 15 | 67:27:0020120 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020120:34) |  |
| 280 | Благоустройство территории (12.0.2) | 62 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:11) |  |
| 281 | Благоустройство территории (12.0.2) | 32 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020106:12) |  |
| 282 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 2443 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 283 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 56 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 284 | Благоустройство территории (12.0.2) | 12 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 285 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 1173 | 67:27:0020106 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 286 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 190 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 287 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 43 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 288 | Благоустройство территории (12.0.2) | 50 | 67:27:0020413 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 289 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 814 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 290 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 2566 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 291 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 5377 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 292 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 3580 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 293 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 978 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 294 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 680 | 67:27:0020404 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 295 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 25 | 67:27:0020105 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (после перераспределения земельного участка 67:27:0020105:15) |  |

- 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| № участка | Вид разрешенного использования земельного участка по проекту | Площадь по проекту |
| --- | --- | --- |
| 4 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1031 |
| 7 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 7652 |
| 11 | Благоустройство территории (12.0.2) | 129 |
| 17 | Благоустройство территории (12.0.2) | 1160 |
| 18 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 2794 |
| 24 | Благоустройство территории (12.0.2) | 10631 |
| 33 | Благоустройство территории (12.0.2) | 88 |
| 36 | Благоустройство территории (12.0.2) | 114 |
| 49 | Благоустройство территории (12.0.2) | 7552 |
| 50 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 5497 |
| 71 | Благоустройство территории (12.0.2) | 42 |
| 80 | Благоустройство территории (12.0.2) | 32 |
| 83 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1047 |
| 84 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 883 |
| 103 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 13389 |
| 105 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 407 |
| 106 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 76 |
| 107 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 204 |
| 141 | Благоустройство территории (12.0.2) | 352 |
| 151 | Благоустройство территории (12.0.2) | 140 |
| 179 | Благоустройство территории (12.0.2) | 35 |
| 183 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 13526 |
| 184 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1086 |
| 204 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 590 |
| 214 | Благоустройство территории (12.0.2) | 30 |
| 215 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1211 |
| 217 | Благоустройство территории (12.0.2) | 53 |
| 227 | Благоустройство территории (12.0.2) | 56 |
| 229 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1162 |
| 233 | Благоустройство территории (12.0.2) | 17 |
| 234 | Благоустройство территории (12.0.2) | 19 |
| 243 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 1788 |
| 252 | Благоустройство территории (12.0.2) | 29 |
| 259 | Благоустройство территории (12.0.2) | 26 |
| 260 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1878 |
| 261 | Благоустройство территории (12.0.2) | 509 |
| 267 | Благоустройство территории (12.0.2) | 7003 |
| 274 | Благоустройство территории (12.0.2) | 16 |
| 275 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 2325 |
| 276 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1818 |
| 278 | Благоустройство территории (12.0.2) | 18 |
| 279 | Благоустройство территории (12.0.2) | 15 |
| 280 | Благоустройство территории (12.0.2) | 62 |
| 281 | Благоустройство территории (12.0.2) | 32 |
| 282 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 2443 |
| 283 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 56 |
| 284 | Благоустройство территории (12.0.2) | 12 |
| 285 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 1173 |
| 286 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 190 |
| 287 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 43 |
| 288 | Благоустройство территории (12.0.2) | 50 |
| 289 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 814 |
| 290 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 2566 |
| 291 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 5377 |
| 292 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 3580 |
| 293 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 978 |
| 294 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 680 |
| 295 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 25 |

- 3. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Перечень координат характерных точек границы территории проекта межевания.

Система координат МСК-67

| S= 353767 м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | КООРДИНАТЫ |  | Меры линий, м | Дир.углы |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 461100.54 | 1219449.71 | 1.07 | 326° 59' 43" |
| 2 | 461101.44 | 1219449.13 | 23.13 | 328° 28' 4" |
| 3 | 461121.16 | 1219437.03 | 3.58 | 60° 55' 43" |
| 4 | 461122.90 | 1219440.16 | 23.26 | 333° 14' 30" |
| 5 | 461143.66 | 1219429.69 | 1.84 | 60° 59' 50" |
| 6 | 461144.55 | 1219431.30 | 22.63 | 332° 57' 57" |
| 7 | 461164.71 | 1219421.01 | 5.28 | 242° 16' 31" |
| 8 | 461162.25 | 1219416.34 | 73.38 | 332° 11' 40" |
| 9 | 461227.16 | 1219382.11 | 50.07 | 245° 12' 13" |
| 10 | 461206.16 | 1219336.66 | 14.23 | 329° 29' 2" |
| 11 | 461218.42 | 1219329.44 | 57.83 | 245° 46' 51" |
| 12 | 461194.70 | 1219276.70 | 16.73 | 168° 52' 29" |
| 13 | 461178.28 | 1219279.93 | 20.24 | 242° 10' 8" |
| 14 | 461168.83 | 1219262.03 | 8.02 | 306° 6' 51" |
| 15 | 461173.56 | 1219255.55 | 154.3 | 239° 49' 21" |
| 16 | 461095.99 | 1219122.16 | 2.86 | 248° 32' 22" |
| 17 | 461094.94 | 1219119.49 | 13.11 | 236° 11' 38" |
| 18 | 461087.65 | 1219108.60 | 79.65 | 250° 34' 27" |
| 19 | 461061.16 | 1219033.48 | 15.33 | 247° 43' 43" |
| 20 | 461055.35 | 1219019.30 | 23.02 | 242° 53' 38" |
| 21 | 461044.86 | 1218998.80 | 50.14 | 266° 15' 45" |
| 22 | 461041.59 | 1218948.77 | 41.82 | 246° 26' 45" |
| 23 | 461024.88 | 1218910.43 | 51.86 | 211° 46' 57" |
| 24 | 460980.80 | 1218883.12 | 154.96 | 199° 29' 49" |
| 25 | 460834.72 | 1218831.40 | 307.51 | 199° 12' 20" |
| 26 | 460544.33 | 1218730.24 | 291.21 | 99° 30' 11" |
| 27 | 460496.25 | 1219017.46 | 38.72 | 12° 12' 59" |
| 28 | 460534.09 | 1219025.65 | 33.21 | 63° 34' 43" |
| 29 | 460548.86 | 1219055.40 | 2.94 | 155° 23' 12" |
| 30 | 460546.19 | 1219056.62 | 45.06 | 66° 49' 35" |
| 31 | 460563.92 | 1219098.04 | 18.03 | 335° 36' 22" |
| 32 | 460580.34 | 1219090.60 | 42.43 | 60° 23' 50" |
| 33 | 460601.30 | 1219127.49 | 11.2 | 51° 20' 11" |
| 34 | 460608.29 | 1219136.23 | 26.18 | 56° 30' 28" |
| 35 | 460622.74 | 1219158.06 | 12.99 | 39° 18' 20" |
| 36 | 460632.79 | 1219166.29 | 5.09 | 335° 50' 54" |
| 37 | 460637.43 | 1219164.21 | 19.15 | 64° 30' 15" |
| 38 | 460645.67 | 1219181.50 | 5.32 | 156° 8' 14" |
| 39 | 460640.81 | 1219183.65 | 206.81 | 64° 40' 32" |
| 40 | 460729.27 | 1219370.59 | 60.25 | 64° 40' 50" |
| 41 | 460755.04 | 1219425.05 | 9.09 | 65° 42' 7" |
| 42 | 460758.78 | 1219433.33 | 145.77 | 336° 9' 27" |
| 43 | 460892.11 | 1219374.41 | 139.18 | 65° 30' 30" |
| 44 | 460949.81 | 1219501.07 | 164.41 | 65° 5' 20" |
| 45 | 461019.06 | 1219650.18 | 81.45 | 60° 26' 0" |
| 46 | 461059.25 | 1219721.03 | 14.5 | 321° 38' 51" |
| 47 | 461070.62 | 1219712.03 | 137.56 | 333° 28' 0" |
| 48 | 461193.69 | 1219650.58 | 14.15 | 335° 15' 52" |
| 49 | 461206.54 | 1219644.66 | 10.12 | 254° 17' 17" |
| 50 | 461203.80 | 1219634.92 | 91.46 | 245° 44' 10" |
| 51 | 461166.22 | 1219551.54 | 26.27 | 241° 10' 48" |
| 52 | 461153.55 | 1219528.52 | 94.96 | 236° 43' 11" |
| 53 | 461101.44 | 1219449.13 | 1.07 | 146° 59' 43" |