УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Смоленска

(приложение № 2)

от _________ № ___________

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ)

## 1.1. Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Площадь территории квартала:

- в границах проектирования – 24,84 га;

- в красных линиях –21,6 га.

Расчетная численность населения – 408 чел. (Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, вследствие чего расчет производится из показателя 4 человека на один индивидуальный жилой дом и/или блокированный жилой дом).

Согласно Карте функциональных зон генерального плана города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

- жилой зоны;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- планируемой зоны транспортной инфраструктуры.

Согласно Карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон Правил землепользования и застройки города Смоленска проектируемая территория квартала состоит из:

Жилой зоны:

- Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированного типа.

Рекреационной зоны:

- Р1 – зона рекреационно-природных территорий.

Зон транспортной инфраструктуры:

- Т1 – зона размещения гаражей и предприятий автосервиса;

- Т4 – зона размещения улично-дорожной сети города Смоленска.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Территория квартала проектирования составляет 248407 кв.м и состоит из 13 кадастровых кварталов с номерами 67:27:0020207, 67:27:0020208, 67:27:0020234, 67:27:0020219, 67:27:0020218, 67:27:0020220, 67:27:0020222, 67:27:0020221, 67:27:0020223, 67:27:0020227, 67:27:0020226, 67:27:0020224, 67:27:0020225 (на основании сведений из ЕГРН).

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория квартала (микрорайона) - всего | га | 24,8 | 100 | 24,8 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | территория жилой застройки | га | 9,98 | 40,2 | 11,2 | 45,2 |
| 2 | участки школ | га | - | - | - | - |
| 3 | участки дошкольных организаций | га | - | - | - | - |
| 4 | участки объектов коммунального обслуживания | га | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,01 |
| 5 | Участки объектов здравоохранения | га | - | - | - | - |
| 6 | Участки объектов общественно-делового значения | га | 0,6 | 2,4 | 0,6 | 2,4 |
| 7 | Участки производственной застройки | га | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
| 8 | участки закрытых автостоянок (гаражей), объектов обслуживания автотранспорта | га | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 |
| 9 | территория общего пользования | га | - | - | 11,1 | 44,8 |
| 9.1 | участки зеленых насаждений и элементов благоустройства | га | - | - | 9,2 | 37,1 |
| 9.2 | элементы улично-дорожной сети | га | - | - | 1,9 | 7,7 |
| 10 | прочие территории | га | 13,5 | 54,4 |  |  |

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Возведение строений и сооружений, не предусмотренных в данном проекте планировки территории, допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, разрабатываются с учетом утвержденного генерального плана города Смоленска и утвержденных Правил землепользования и застройки города Смоленска.

Проект планировки и проект межевания выполнены на цифровых топографических картах в масштабе 1:500.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Расчетный коэффициент застройки территории квартала - Кз=0,05.

Расчетный коэффициент плотности территории квартала - Кпл. з=0,10.

Расчетная плотность застройки квартала составляет 10%. При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования (проектирование ведется по застроенной территории, показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

В рассматриваемом квартале планируется реконструкция улично-дорожной сети (зоны № 1- 5).

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона № 1).

Площадь зоны – 2030 м2.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона № 2).

Площадь зоны – 12342 м2.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона № 3).

Площадь зоны – 1726 м2.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона № 4).

Площадь зоны – 3040 м2.

Параметры застройки земельного участка для реконструкции улично-дорожной сети в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны размещения улично-дорожной сети города Смоленска – Т4 (зона № 5).

Площадь зоны – 11710 м2.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории проектирования в настоящее время существуют следующие объекты капитального строительства – жилые здания, административные здания, учреждение по обслуживанию населения, объекты, обслуживающие автотранспорт, склады, сараи.

Планировочное решение проектируемой территории разработано на основе анализа существующего положения, ограничений, связанных с наличием в границах проектирования большого количества инженерных сетей, с учетом сложившихся транспортных связей, ограничений на прилегающих территориях.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены контуры существующих объектов капитального строительства и заливка цветом в соответствии с их функциональным назначением.

Перечень существующих на проектируемой территории на расчетный срок объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| № ОКС | № ЗУ по про-екту | Наименование |  | Кол-во | Этаж-ность | Адрес | Кадастровый номер ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые здания |  |  |  |  |
| 7 | 10 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пионерская, д. 1 | 67:27:0020208:21 |
| 8 | 11 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 3 | ул. Пионерская, д. 3 | 67:27:0020208:154 |
| 9 | 12 | Жилой дом |  | 1 | 3 | ул. Пионерская, д. 3а | 67:27:0020208:159 |
| 10 | 15 | Жилой дом |  | 1 | 3 | ул. Пионерская, д. 3 | 67:27:0020208:22 |
| 11 | 16 | Незавершенный строительством жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пионерская, д. 5 | 67:27:0020208:18 |
| 12 | 18 | Жилой дом |  | 1 | 4 | ул. Пионерская, д. 7 | 67:27:0020208:20 |
| 13 | 19 | Жилой дом |  | 1 | 5 | ул. Пионерская, д. 7а | 67:27:0020208:25 |
| 14 | 23 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Большая Краснофлотская, д. 15Г | 67:27:0020234:130 |
| 15 | 25 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 2 | 67:27:0020234:9 |
| 16 | 26 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 4 | 67:27:0020234:10 |
| 17 | 27 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 6а | 67:27:0020234:16 |
| 18 | 28 | Жилой дом |  | 1 | 3 | ул. Пушкина, д. 6 | 67:27:0020234:12 |
| 19 | 30,31 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 8 | 67:27:0020219:130 |
| 20 | 32 | Жилой дом |  | 1 | 3 | ул. Пушкина, д. 10 | 67:27:0020219:10 |
| 21 | 34 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 12 | 67:27:0020219:14 |
| 22 | 35 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 14 | 67:27:0020219:8 |
| 23 | 37,38 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 16 | 67:27:0020218:32 |
| 24 | 39 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 3 | ул. Пушкина, д. 18 | 67:27:0020218:40 |
| 25 | 41 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 22 | 67:27:0020218:22 |
| 26 | 42 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 24 | 67:27:0020218:44 |
| 27 | 43 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 26 | 67:27:0020218:18 |
| 28 | 44,45 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 28 | 67:27:0020218:35 |
| 29 | 46 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 30 | 67:27:0020218:24 |
| 30 | 47 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 32а | 67:27:0020218:37 |
| 31 | 48 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 32 | 67:27:0020218:19 |
| 32 | 49 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 34 | 67:27:0020218:25 |
| 33 | 50 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 36 | 67:27:0020218:17 |
| 34 | 51 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 38 | 67:27:0020218:27 |
| 35 | 52 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 40 | 67:27:0020218:26 |
| 36 | 53 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 42 | 67:27:0020222:24 |
| 37 | 54 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 44 | 67:27:0020222:19 |
| 38 | 55 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 46 | 67:27:0020222:28 |
| 39 | 56 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 48 | 67:27:0020222:21 |
| 40 | 57 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 48а | 67:27:0020222:31 |
| 41 | 58 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 50 | 67:27:0020222:25 |
| 42 | 59 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 52 | 67:27:0020222:20 |
| 43 | 60 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 54 | 67:27:0020222:26 |
| 44 | 61 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 56 | 67:27:0020222:22 |
| 45 | 62 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 58 | 67:27:0020222:29 |
| 46 | 64 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 60 | 67:27:0020222:27 |
| 47 | 65 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 62 | 67:27:0020222:32 |
| 49 | 69 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Дзержинского, д. 37 | 67:27:0020223:21 |
| 50 | 70,71 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Дзержинского, д. 35 | 67:27:0020223:20; 67:27:0015045:58 |
| 51 | 74 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Дзержинского, д. 33 | 67:27:0020223:23 |
| 52 | 75 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 3 | ул. Дзержинского, д. 33А | 67:27:0020223:37 |
| 53 | 78 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Дзержинского, д. 29А | 67:27:0020223:36 |
| 54 | 90 | Жилой дом |  | 1 | 1 | пер. Дамбовый, д. 2 | 67:27:0020224:13 |
| 55 | 89 | Жилой дом |  | 1 | 1 | пер. Дамбовый, д. 2А | 67:27:0020224:19 |
| 56 | 87 | Жилой дом |  | 1 | 3 | пер. Дамбовый, д. 4 | 67:27:0020224:20 |
| 57 | 86 | Жилой дом |  | 1 | 1 | пер. Дамбовый, д. 6 | 67:27:0020224:14 |
| 58 | 85 | Жилой дом |  | 1 | 1 | пер. Дамбовый, д. 8 | 67:27:0020224:15 |
| 59 | 84 | Жилой дом |  | 1 | 1 | пер. Дамбовый, д. 10 | 67:27:0020224:11 |
| 60 | 83 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 1 | пер. Дамбовый, д. 12 | 67:27:0020224:16 |
| 61 | 95 | Жилой дом |  | 1 | 2 | пер. Дамбовый, д. 5 | 67:27:0020225:415 |
| 62 | 94 | Жилой дом |  | 1 | 2 | пер. Дамбовый, д. 1 | 67:27:0020225:15 |
| 64 | 98 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 3 | 67:27:0020220:35 |
| 65 | 99 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 5 | 67:27:0020220:44 |
| 66 | 100 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 3 | ул. Пушкина, д. 7 | 67:27:0020220:47 |
| 67 | 101 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 9 | 67:27:0020220:32 |
| 68 | 102 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 11 | 67:27:0020220:34 |
| 69 | 103 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 13 | 67:27:0020220:36 |
| 70 | 104 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 15 | 67:27:0020220:45 |
| 71 | 106 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 19 | 67:27:0020220:33 |
| 72 | 107 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 21 | 67:27:0020220:37 |
| 73 | 108 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 23 | 67:27:0020220:38 |
| 74 | 110 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 25 | 67:27:0020220:30 |
| 75 | 111 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 27 | 67:27:0020220:42 |
| 78 | 115 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 29 | 67:27:0020214:170 |
| 79 | 116 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 31 | 67:27:0020220:43 |
| 80 | 117 | Жилой дом |  | 1 | 3 | ул. Пушкина, д. 31А | 67:27:0020220:63 |
| 81 | 119 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 33 | 67:27:0020220:40 |
| 82 | 125 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 35 | 67:27:0020221:32 |
| 83 | 122 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Дзержинского, д.53 | 67:27:0020220:49 |
| 84 | 123 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Дзержинского, д.51 | 67:27:0020220:48 |
| 85 | 126 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 35А | 67:27:0020220:57 |
| 86 | 129 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 37 | 67:27:0020221:38 |
| 87 | 130 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 39 | 67:27:0020221:34 |
| 88 | 136 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 41 | 67:27:0020221:35 |
| 89 | 131 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Дзержинского, д.49А | 67:27:0020221:49 |
| 90 | 134 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Дзержинского, д.49 | 67:27:0020221:29 |
| 91 | 137 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 43 | 67:27:0020221:30 |
| 93 | 138 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 45 | 67:27:0020221:31 |
| 94 | 135 | Многоквартирный дом |  | 1 | 1 | ул. Дзержинского, д.45 | 67:27:0020221:24 |
| 95 | 140 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 47 | 67:27:0020221:36 |
| 96 | 142 | Жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 49 | 67:27:0020221:37 |
| 97 | 143 | Жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 51 | 67:27:0020221:55 |
| 98 | 147 | Жилой дом |  | 1 | 4 | ул. Дзержинского, д.39 | 67:27:0020221:27 |
| 99 | 145 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 2 | ул. Пушкина, д. 53 | 67:27:0020221:130 |
| 100 | 146 | Индивидуальный жилой дом |  | 1 | 1 | ул. Пушкина, д. 53А | 67:27:0020221:57 |
|  |  |  | Административные здания, учреждения по обслуживанию населения |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Здание административно-бытового обслуживания с кафе |  | 1 | 3 | ул. Большая Краснофлотская, д. 15А | 67:27:0020209:72 |
| 2 | 3 | Кафе |  | 1 | 3 | ул. Большая Краснофлотская, д. 15 | 67:27:0020208:39 (Часть жилого дома) |
| 3 | 4 | Кафе |  | 1 | 3 | ул. Большая Краснофлотская, д. 15 | 67:27:0020208:41 (Часть жилого дома) |
| 4 | 5 | Объект торговли |  | 1 | 3 | ул. Большая Краснофлотская, д. 15 | 67:27:0020208:40 (Часть жилого дома) |
| 5 | 7 | Объект бытового обслуживания |  | 1 | 3 | ул. Большая Краснофлотская, д. 15Б | 67:27:0020208:27 (Жилой дом) |
| 6 | 8 | Магазин, автосервис |  | 1 | 3 | ул. Большая Краснофлотская, д. 15Б | 67:27:0020208:26 (Жилой дом) |
| 63 | 141 | Административно-торговый комплекс |  | 1 | 3 | ул. Дзержинского, д.43 | 67:27:0020221:53 |

# 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

На территории располагаются сети инженерной инфраструктуры.

Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Планируемое потребление рассчитывается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

### 2.3.1. Водоснабжение

Территория квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусматривается от существующих городских водопроводных сетей.

Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление в застройке квартала составляет 142800 л/сут.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

Протяженность существующих сетей водоснабжения – 2,69 км.

### 2.3.2. Водоотведение

Территория квартала обеспечивается центральной канализацией.

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, расположенными на территории квартала.

Расчетное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Протяженность существующих сетей канализации – 1,6 км.

Дождевые стоки

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки зданий.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 2.3.3. Теплоснабжение

В районах индивидуальной жилой застройки теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

### 2.3.4. Газоснабжение

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения.

Расход газа на газифицируемые объекты составляет 48960 м3/год в год.

Протяженность существующих сетей газоснабжения – 3,0 км.

### 2.3.5. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей электрической подстанции.

Расчетное электропотребление – 195,84 кВт.

Протяженность существующих сетей электроснабжения – 2,5 км.

### 2.3.6. Связь и информатизация

Радиотрансляция и телевещание застройки выполняется приемниками эфирного и спутникового вещания.

Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Протяженность существующих сетей связи – 1,9 км.

### 2.3.7. Сбор твердых бытовых отходов

Расчетное количество твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий составляет 91800‬ кг в год.

Расчетный объем смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков ‭6120 кг в год.

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### 2.2.1. Транспортное обслуживание

На территории квартала существует улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции для приведения в соответствие с действующей на данный момент нормативной документацией.

Параметры улиц в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки:

Улица Большая Краснофлотская (магистральная улица общегородского значения):

- ширина полосы движения – 3,5м;

- число полос движения –4

- наибольший продольный уклон – 59‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3 м;

- ширина улицы в красных линиях – 17-22 м.

Улица Пионерская (улица местного значения в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1 м;

- ширина улицы в красных линиях – 9-11 м.

Улица Пушкина (улица местного значения в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2

- наибольший продольный уклон –80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1 м;

- ширина улицы в красных линиях – 8-20 м.

Переулок Дамбовый (улица местного значения в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2

- наибольший продольный уклон – 80‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 1 м;

- ширина улицы в красных линиях – 9 м.

Радиус закругления края проезжей части разные - 6,0 м, 8,0 м.

Ширина проезжей части проездов - 4,5 - 6 м. Тупиковые проезды обеспечены разворотными площадками размерами 15 х 15 м.

Существующие покрытия улиц, проездов в неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом рекомендуется реконструкция улиц и благоустройство новых проездов.

При выполнении капительного ремонта и реконструкции дорог и проездов необходимо выбирать тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Территория обеспечивается общественным транспортом: автобусами, маршрутными такси. Их маршруты проходят по улице Большая Краснофлотская, улице Дзержинского.

Расчет уровня автомобилизации

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 350 ед. на 1000 жителей. В соответствии с таблицей 10 нормативов градостроительного проектирования Смоленской области требуемая площадь территории для хранения автотранспорта граждан должна составлять не менее 2,4 м² на человека. Количество легковых автомобилей при существующей численности населения 408 человек составляет 143 единицы.

Расчет вместимости автостоянок

На территории проекта планировки предусматриваются отдельные зоны для хранения легковых автомобилей в виде наружных парковок. У всех объектов обслуживания, автотранспорта и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям СП.

### 2.2.2. Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,88 | 1,88 |
| 1 | магистральные улицы общегородского значения | км | 0,46 | 0,46 |
| 2 | улицы и дороги местного значения | км | 1,42 | 1,42 |
| 2.1 | улицы в зонах жилой застройки | км | 1,42 | 1,42 |

### 2.2.3. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей

Минимальное количество машино-мест, предназначенных для учреждений, организаций и предприятий располагается в границах земельных участков и рассчитывается в соответствии с градостроительным законодательством.

Хранение индивидуального автотранспорта жителей индивидуальных жилых домов коттеджного типа осуществляется на территории принадлежащих им земельных участков.

Для временного хранения легковых автомобилей посетителей территории малоэтажной жилой застройки предусмотрены гостевые автостоянки из расчета в застройке индивидуальными жилыми домами – 1 машино-место на 1 дом с размещением в пределах приусадебных участков.

## 3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания

Основная задача проекта планировки в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проектом приводится расчет объектов только микрорайонного значения (для повседневного обслуживания). Радиусы обслуживания указаны на чертежах материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Таблица 4. Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Радиус обслуживания, м | Количество на планируемой территории при численности населения 408 чел. | Место размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации, Место | 500 | 22 | МБДОУ «Детский сад № 14 «Алиса» (59 мест нормативное число; 78 человек фактическое число) МБДОУ «Детский сад № 23 «Огонек» (170 мест нормативное число; 193 человек фактическое число) |
| Общеобразовательные учреждения, место | 500 | 37 | МБОУ «СШ № 28» (442 места нормативное число; 540 человек фактическое число); МБОУ «Лицей № 1» (880 места нормативное число; 1104 человек фактическое число); МБОУ «СШ № 8» (603 места нормативное число; 787 человек фактическое число) |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади, в том числе: | 500 | 41 |  |
| продовольственными товарами |  | 29 | ул. Нахимова, 2; ул. Дзержинского, 21; Большая Краснофлотская ул., 11 |
| непродовольственными товарами |  | 12 |  |
| Предприятия общественного питания, место | 500 | 3 | Ул. Большая Краснофлотская, 15А, Ул. Большая Краснофлотская, 15 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 500 | 1 | Вяземская ул., 28 |
| Аптеки, объект | 500 | 1 | ул. Нахимова, 2; 1-й Краснофлотский пер., 15 |
| Отделения связи, объект | 500 | 1 | ул. Нахимова, 12 |
| Филиалы банков, операционное место | 500 | 1 | ул. Нахимова, 12 |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 750 | 20 | ул. Бакунина, 3; ул. Дзержинского, 15А |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 750 | 12 | Нарвский тупик, 11; ул. Дзержинского, 18; Больничный пер., 5А |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 750 | 4 | ул. Дзержинского, 13 |
| Общественные туалеты, прибор | 700 | 1 | В предприятиях обслуживания |

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория, в границах которой подготовлен проект планировки, является застроенной.

Проектом предусматривается реконструкция улично-дорожной сети территории в 1 этап. Перспективное расширение улично-дорожной сети в соответствии с утвержденным генеральным планом города Смоленска. Срок перспективного развития в соответствии с генеральным планом определен до 2035 года.