Содержание

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1.1. Характеристика территории	2

1.2. Характеристика планируемого развития территории	2

1.3. Плотность и параметры застройки территории	3

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания	6

3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания	6

3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	7

3.3.1. Водоснабжение	7

3.3.2. Водоотведение	8

3.3.3. Отвод поверхностного стока	8

3.3.4. Теплоснабжение	8

3.3.5. Газоснабжение	8

3.3.6. Электроснабжение	8

3.3.7. Телефонизация	8

3.3.8. Мусороудаление	9

4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

# 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристика территории

Территория граничит с севера с планируемой зоной транспортной инфраструктуры (улица Академика Петрова), с юго-востока – с планируемой зоной транспортной инфраструктуры (улица Зои Космодемьянской), с юго-запада – с планируемой зоной транспортной инфраструктуры (улица Циолковского, улица Тургенева) и с жилой зоной, с северо-востока – с планируемой зоной транспортной инфраструктуры (улица Нормандия-Неман).

Площадь территории в границах проектирования – 173101 м2.

Площадь территории в границах красных линий – 130339 м2.

Расчетная численность населения – 3028 чел.

## 1.2. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1. Баланс территории квартала

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Существующее положение |  | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % | количество | % |
|  | Территория - всего | га | 17,3 | 100 | 17,3 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория жилой застройки | га | 3,7 | 21 | 10,1 | 58 |
| 2 | Участки объектов социального назначения | га | 2,2 | 13 | 2,2 | 13 |
| 3 | Участки объектов общественно-делового назначения | га | 0,3 | 2 | 0,3 | 2 |
| 4 | Участки объектов хранения автотранспорта |  | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1 |
| 5 | Участки объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| 6 | Территория общего пользования | га | 0 | 0 | 4,4 | 25,5 |
| 6.1 | Участки зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 |
| 6.2 | Улицы, проезды | га | 0 | 0 | 4,3 | 25 |
| 7 | Прочие территории | га | 0 | 0 | 0 | 0 |

В проекте планировки выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона 1 – 14 – зона размещения объектов улично-дорожной сети.

## 1.3. Плотность и параметры застройки территории

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №1):

- Площадь земельного участка – 92 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №2):

- Площадь земельного участка – 84 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №3):

- Площадь земельного участка – 57 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №4):

- Площадь земельного участка – 5 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №5):

- Площадь земельного участка – 792 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №6):

- Площадь земельного участка – 22868 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №7):

- Площадь земельного участка – 3259 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №8):

- Площадь земельного участка – 9561 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №9):

- Площадь земельного участка – 2389 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №10):

- Площадь земельного участка – 14 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №11):

- Площадь земельного участка – 23 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №12):

- Площадь земельного участка – 1343 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №13):

- Площадь земельного участка – 1140 м2.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства «Улично-дорожная сеть» (зона №14):

- Площадь земельного участка – 1198 м2.

В соответствии с п. 4 пп. 2 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования.

Коэффициент застройки территории – 0,01.

Коэффициент плотности застройки территории – 0,76.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 2. Предельные параметры застройки объектами

капитального строительства

| № зоны на чертеже | Вид ОКС | Предельные параметры застройки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная общая площадь квартир | Максимальная площадь застройки | Необходимое количество машино-мест |
| 1 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 2 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 3 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 4 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 5 | Магистральная улица районного значения | - | - | - |
| 6 | Магистральная улица общегородского значения 3 класса | - | - | - |
| 7 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |
| 8 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |
| 9 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |
| 10 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |
| 11 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |
| 12 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |
| 13 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |
| 14 | Улица местного значения в зонах жилой застройки | - | - | - |

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания населения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Количество | Площадь земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 160 мест | 5600 м2 | Существующий детский сад № 25 «Пчелка» в границах квартала |
| Общеобразовательные учреждения | 273 места | 13650 м2 | Существующие МБОУ СШ № 17, МБОУ СШ № 21 в нормативном радиусе доступности |
| Отделение связи | 1 объект | 0,1-0,15 га | Существующее отделение почтовой связи в нормативном радиусе доступности |
| Учреждения культуры | 151,4 м2 | - | Существующие помещения культуры и досуга в нормативном радиусе доступности |
| Закрытые спортивные сооружения | 90,8 м2 | 0,2-0,5 га | Существующие спортивные помещения в нормативном радиусе доступности |
| Пункт охраны порядка | 30,3 м2 | 0,1-0,15 га | Существующий участковый пункт полиции в нормативном радиусе доступности |

## 3.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-дорожной сети.

Въезд на территорию осуществляется с улицы Нормандия-Неман, улицы Зои Космодемьянской, улицы Циолковского, улицы Павлова и пер. Тургенева по существующей улично-дорожной сети. В радиусе доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.

Улично-дорожная сеть территории проекта планировки состоит из магистральной улицы районного значения.

Расчетные параметры улицы Нормандия-Неман (магистральная улица общегородского значения 3 класса):

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- число полос движения – 6;

- наименьший радиус кривых в плане – 170 м;

- наибольший продольный уклон – 70 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м.

Расчетные параметры улицы Зои Космодемьянской, улицы Циолковского, улицы Павлова, пер. Тургенева (улицы местного значения в зонах жилой застройки):

- ширина полосы движения – 3 м;

- расчетная скорость движения – 50 км/ч;

- число полос движения – 2;

- наименьший радиус кривых в плане – 110 м;

- наибольший продольный уклон – 80 ‰;

- ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м.

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Соврем. состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 1,7 | 1,7 |
| 1 | Магистральная улица общегородского значения 3 класса | км | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Улицы местного значения в зонах жилой застройки | км | 1,2 | 1,2 |

Планируемая плотность общей улично-дорожной сети в границах проекта планировки – 9,82 км/км2.

Временное хранение легковых автомобилей работников и посетителей объектов, располагающихся в квартале, предусматривается в границах земельных участков этих объектов.

Хранение легковых автомобилей жителей квартала предусматривается в границах земельных участков жилых домов.

## 3.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение сохранения существующих инженерных сетей и сооружений.

### 3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной системой водоснабжения.

Расчетное водопотребление – 969 м3 / сут.

### 3.3.2. Водоотведение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства осуществляется от централизованной системы водоотведения.

Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.

Расчетное водоотведение – 969 м3 / сут.

### 3.3.3. Отвод поверхностного стока

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### 3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы теплоснабжения.

Новые дома снабжаются локальными источниками теплоснабжения (котлами).

### 3.3.5. Газоснабжение

Газоснабжение территории предусмотрено от централизованной системы газоснабжения.

Расчетное потребление газа для жилых домов – 363360,0 м3/год.

### 3.3.6. Электроснабжение

Обслуживание существующих объектов капитального строительства предусматривается от районной энергетической системы.

Расчетное электропотребление для жилых домов – 1271,8 кВт.

### 3.3.7. Телефонизация

Проектом предусматривается размещение:

- сети телефонной канализации от абонентских телефонных шлюзов до узла местной телефонной связи.

### 3.3.8. Мусороудаление

Количество твердых коммунальных отходов составляет 681300 кг в год.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 45420 кг в год.

# 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.

Проектом предусматривается размещение:

- объектов улично-дорожной сети (зоны 1-14).

Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для обеспечения планируемых к строительству объектов, благоустройство и озеленение территории.